TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KREŞ BİNASI UYGULAMA PROEJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI İŞİ

İNŞAAT İŞLERİ

GENEL YAPIM TALİMATLARI

İÇİNDEKİLER

1.    TOPRAK İŞLERİ	3

1.1	GENEL	3

1.2	KAZI İŞLERİ	3

1.3	DOLGU VE GERİ DOLGU İŞLERİ	8

2.	KALIP VE İSKELE İŞLERİ	16

MALZEMELER	16

Kalıplarda Sehim	17

2.1	KALIP MALZEMELERİ	19

2.2	KALIP İSKELELERİ	19

2.3 	KALIP VE İSKELELERİN SÖKÜLMESİ	20

3.	DEMİR DONATI İŞLERİ	20

3.1	DEMİRİN CİNSİ VE KALİTESİ	20

3.2	DONATININ HAZIRLANMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ	22

3.2.1	ÖZEL DEPREM ETRİYELERİ VE ÖZEL DEPREM ÇİROZLARI	22

3.2.2	KOLONLAR	23

3.2.3	KİRİŞLER	25

3.2.4	PERDELER	26

3.3 )  ÇELİK İŞLERİ	27

MALZEME VE UYGULAMA	27

KULLANILACAK MALZEME	27

4. 	BETON İŞLERİ (GENEL)	28

4.1	BETONUN BÜNYESİNE GİREN MALZEMELER	28

4.1.1	 KUM-ÇAKIL (AGREGA)	28

4.1.2	ÇİMENTO	28

4.1.3	SU	29

4.2	BETONUN BÜNYESİNE GİREN MALZEMENİN ORANLARI VE  KARILMASI	29

4.3	BETONUN DÖKÜLMESİ	30

4.4	BETONUN KORUNMASI VE BAKIMI (KÜR)	31

7.	ÇEVRE YÖNETİMİ	54

8. 	MÜTEAHHİTİN KALİTE KONTROL TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ	63

9. 	SÖZLEŞME İHTİYAÇLARI	70

10. MOBİLİZASYON VE DEMOBİLİZASYON	80

11. FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR	82

12. İLGİLİ TS LİSTESİ	85

# 1.    TOPRAK İŞLERİ

## 1.1	GENEL

Bu bölüm; Yapı temelleri ile Çevre Düzenlemesi ve Teknik Altyapı İşleri içerisindeki kazıların yapılması, malzemenin kazıdan artan kısmının ya da tamamının uygun bir sahaya atılması veya depolanması işlerini kapsamaktadır.

Kaya dahil her cins zemin ve klastaki bütün kazı işleri, onaylanmış uygulama projelerine uygun şekilde yapılacaktır. Eğer uygulama projeleri içerisinde detay verilmemişse, kazılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası  ya da diğer resmi kurumların Teknik Şartnamelerinde belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.

## 1.2	KAZI İŞLERİ

Kazıya başlamadan önce mahallin mevcut altyapı  ve üstyapı durumu tahkik edilecek ve çalışma sırasında mevcut sisteme zarar verilmemesine azami dikkat edilecektir. Zarar verilmesi durumunda zarar gören kısımlar, teknik yöntemler kullanılarak onarım ya da yenileme suretiyle eski haline getirilecektir.

Kazı tabanında taşıma gücü zayıf bir zemin cinsi ile karşılaşıldığı taktirde, uygun zemin bulunana kadar kazıya devam edilecektir. Temel kazısı tamamlanınca projelerde belirtilen zemin emniyet gerilmesi Yüklenici tarafından kontrol edilecek ve gerektiğinde Yüklenici İdarenin veya İdarece yüklendirilen Kontrol Danışman’ın onayı ile zemin iyileştirmesi yapacaktır.

Kazı şevleri drenaj kanallarının eğimleri ve bağlantıları arazi ve zemin durumuna göre Yüklenici tarafından yerinde belirlenecek ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı ile uygulanacaktır.

Kazılar, herhangi bir nedenle, onaylanan kesitlerden geniş ve/veya derin yapılmışsa, fazladan kazılan kısım, beton ya da İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği bir malzeme ile çökmeyi önleyecek şekilde doldurulacaktır.

Kazıların tamamının kuru bir ortamda yapılmasına özen gösterilecek, kazı alanına herhangi bir nedenle su sızarsa, gerekli drenaj çalışmaları ile bu su inşaat alanından uzaklaştırılacak, eğer su sızıntısından dolayı balçık bir zemin oluşmuşsa, teknik yöntemlerle bu zemin ıslah edilecek ya da kaldırılacak ve yeri çökmeyi önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile doldurulacaktır.

Kazıdan çıkan malzemelerin dolguda kullanılacak kısmı, inşaat alanı içerisinde ya da uygun bir  yerde muhafaza edilecek, imalatın bitimini müteakip hemen dolguya geçilecektir. Artan malzeme kesin depoya ya da İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği bir yere taşınacak, her iki durumda da malzemelerin inşaat alanında öbeklenerek yaya ve araç trafiğini engellemesi önlenecektir.

Kazı çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınacak, gerekli yerlere uyarı levhaları konulacak, temel ve hendek çukurlarının çevresine girişler önlenecek, geceleri aydınlatma yapılacaktır

Dış kazı eğimi yağmurlu dönemlerde İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatına göre plastik örtülerle korunacaktır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yayınları

| TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2 | İnşaat Proje Müdürlüğü Toprak Sınıflandırma Sistemi |
| --- | --- |
| TS EN ISO 17892'e | İnşaat Proje Müdürlüğü Toprak Ölçüm Metotları |
| TS EN 13331-1 / -2 ve TS EN 14653 | Kaplama, Destek ve Destekleyici Çukurlar, Kazı vb. |

GW, GP, SW, GM, GC, SP, SM ve SC gibi TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2 ’e göre sınıflandırılmış malzemeleri içeren yeterli ve uygun materyaller.

PT, OH, ML, MH ve OL gibi TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2’e göre sınıflandırılmış malzemeleri içeren yeterli ve uygun olmayan materyaller. Kazı esnasında bu gibi materyallerin kullanımı İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına bağlıdır.

Kazılarda, kazı alanındaki mevcut beton zemin, beton kesme donanımları yardımıyla çizimlere uygun şekilde kesilmelidir. Kazı sınırları, betonarme binanın temel mahalline 50 cm uzaklığı geçmemelidir.

Güçlendirilecek temelin bulunduğu yerdeki kiriş bağları   kompresör yardımıyla kırılacak ve taşınacaktır. Yeni inşa edilen temeldeki kiriş bağlantılarında, eğer mevcutsa donatı çeliğinin sürekliliği sağlanmalıdır.

Yetersiz ve uygun olmayan şekilde sınıflandırılmış kazı malzemesi ayrı ayrı stoklanacak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatı doğrultusunda, Müteahhit tarafından, işçilerden maliyet talep etmeksizin ve işi bertaraf etmeksizin mevzu mahale, yüklenerek nakledilecektir. Tanzim, ilgili çevrelerin sözleşme gereklerinde belirtilen düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Müteahhit saha içerisindeki mevcut hizmet planı ve kamu hizmeti nizamını hasara karşı korumakla ve inşaat sırasında hasar görmüş yerleri orijinale uygun şekilde onarmakla mükelleftir.

Bu ya da diğer sözleşmeler altında döşenmiş elektrik hattı ve kabloları gibi mevcut elektrik hatları ve kabloları da kazı ve doldurma esnasındaki hasarlardan korunacak ve hasar durumu söz konusu olduğunda da Müteahhit tarafından giderleri karşılanarak onarılacaktır.

Kazılar, uygulama projesinde gösterilen boyutlarda ve kotlarda, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatına ve iş programına uygun olarak yapılacaktır. Kazı işleri, kaya dahil her cins zeminlerde kazının yapılması, kazılan  malzemenin  uygun bir sahaya atılması, depolanması, dolguda ve geri dolguda kullanılması işlerini kapsar.

Kazının yapılması, kazılan malzemenin atılması, vb. gibi şartnamede kazı ile ilgili olarak söylenen hususlar, her tür zemini kapsar,

Müteahhit, malzeme ocaklarının, ariyet çukurlarının ve depo alanlarının seçimi ve malzemenin taşınmasından sorumlu olacaktır.

Üzerinde kazı veya herhangi bir inşaat yapılacak alanlar ile dolgularda kullanılacak ariyet, depo ve eski kazı yerlerinin yüzeyleri kazı ya da sıyırma işlerine başlanmadan önce ağaç kökleri ile çöp ve döküntülerden ve uygun olmayan her türlü madde ve malzemelerden temizlenecektir. Temizleme işleminden çıkan malzeme yakılacak ve inşaat alanından uzaklaştırılacak veya İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatıyla ortadan kaldırılacaktır. Transplantasyona uygun olmayan ağaçlar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatı doğrultusunda kesilecek ve sahada düzgünce istiflenecektir. Bu ağaçlar İdare'nin malı olacaktır.

Müteahhit, açılan hendek ve kazıların, gerekirse ahşap iksalar kullanarak tekrar geri dolmasını engellemelidir.

HENDEK KAZILARI

Boru döşenmesi işi öncesinde gerekenden daha fazla uzunlukta hendek açılmayacaktır; inşaat halindeki herhangi bir aplikasyon hattında azami açık hendek uzunluğu 50 m olacaktır.

Kanal ve hendek kazısından çıkan toprak, hendek veya kanal kazısı boyunca öbeklenmesine fırsat verilmeden derhal saha dışına taşınacaktır. Müteahhit, daha sonra  geri dolgu işinde kullanacağı kısmını depolamak için uygun bir yer bulacaktır.

Boru hendeklerinin kazısı, boru yerleştirmesinin, bağlantısının ve yataklanmasının layıkıyla yapılması için elverişli çalışma alanı temin edilecek genişlikte yapılacaktır. Bununla birlikte, döşeli boru ve her bir hendek duvarı arasında kalan müsaade edilebilir asgari yan duvar açıklığı 200 mm. olacaktır.

Mekanik Kazı

Kazı yapmak için kullanılacak mekanik ekipman, sert zeminlerde hendek tabanının düzgün ve sabit seviyede kazılmasına, hendek genişliğinin sabit tutulmasına, boru tabanına kadar düzgün ve dik açılmasına elverecek tip, kapasite ve yapıda olacaktır. Ayrıca kazı ekseni düzgün hizalanacak, böylece borular düzgün hizada döşendikten sonra boruların her iki tarafında boru ile hendek duvarı arasında elverişli ve sabit bir açıklık elde edilecektir. Hendek duvarlarının açıklık yaratmak için alttan kazılarak açılmasına izin verilmeyecektir.

KAZI YERLERİNDEN SUYUN BOŞALTILMASI

Başka türlü bildirilmedikçe, Müteahhit yapım süresince bütün iş alanlarından suyu uzaklaştıracak ve işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yerlerde pompaj yapacak, yüzey veya taban suyunu tahliye ve drene edecek, iş sonunda da pompa çukuru, derivasyon kanalları ve hendekler vb. açmışsa, bunları dolduracaktır.

Şantiyede suyun toplanması olasılığı olan bir noktada uygun drenler ve eğer gerekiyorsa, toplama çukurları ve kuyular yapılacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca gerekli görülmesi halinde, bu gibi çukurlar iş alanının tamamen dışında açılacak ve yapım sırasında veya sonradan gerekecek pompaj bu çukurlardan yapılacaktır. Bu tedbirler sayesinde kazı tabanının ve kenarlarının bozulmasının veya yıkılmasının önüne geçilecektir. Pompanın çalıştığı çukurdaki su seviyesi, beton döküm veya herhangi bir işin alt seviyesinden daha aşağıda tutulacaktır.

Böyle çukurlar ve kuyulara su özel olarak inşa edilmiş drenlerle akıtılacak ve gerekli olduğu yerlerde bunlar oluklarla beton veya diğer tesislerin üzerinden geçirilecektir.

Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın gerek düzenli sulama yapanların ve gerekse tahliye suyunun geçeceği arazinin veya içine akıtılacağı hendeklerin sahiplerinin tatminkar olacağı tedbirler alarak iş sahasında kirli, renklenmiş ve diğer suların birikmesine engel olacaktır. Keza, boşaltılan suyun kazı yeri çevresinde birikmesi ve zarar vermesi önlenecektir. Bu şartlara uyulmaması halinde, meydana gelebilecek tazminat istemlerinden Müteahhit sorumlu olacaktır.

İş alanının içinde veya dışında, inşaattan veya depo topraklarının yığılmasından dolayı mevcut yolun veya arazinin drenaj sistemi aksarsa Müteahhit, arazi sahip ve sakinlerini, resmi makamları tatmin edecek şekilde tahliye ve drenajı sağlamak ve işin sonunda daimi işler hale getirmek üzere hemen harekete geçecektir. Aksi halde, sorumluluk Müteahhit’e ait olacaktır.

İnşaat civarında su tablasının derin kuyu drenajı, "well-point" veya diğer metotlar ile düşürülmesi ve kontrol edilmesi kabul edilemez. Yeraltı suyunun kontrolü, çatlaklı kaya yüzeylerin çimento harcıyla sıvanması, su kesme duvarı veya başka metotlarla birleştirilerek uygulanması gibi çevre akiferlerdeki su seviyesinin düşmesine sebebiyet vermeyecek sistemlerle sağlanacaktır. Yeraltı suyunun kontrolünün, çevre akiferlerdeki su seviyesinin düşmesine sebebiyet vermeyecek  şekilde, kazılarda oluşturulacak açık çukur ile yapılmasına izin verilecektir. İnşaat çevresine konulan piezometreler ile su tablası seviyeleri ölçülecek ve su seviyesinin düşmesine, kesme yapıları, geri besleme kuyuları gibi kabul edilebilir önlemlerle engel olunacaktır. Müteahhit, söz konusu düşüşün oluşması halinde bunun mertebesine bakılmaksızın su kontrolü için seçtiği metodun yaratacağı zararlardan sorumlu tutulacaktır. Ayrıca Müteahhit kazı tabanının çökmesi veya kabarması gibi tahribatlara karşı tedbir alarak kazı alanının korunmasından sorumlu olacaktır.

Yeraltı suyunun kazıdan boşaltılması, boşaltım noktası ile ulaşacağı yağmursuyu kanalı veya dere arasında, herhangi bir su baskını veya toprak erozyonuna sebebiyet vermeyecek şekilde sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili her türlü kararname, yönetmelik ve düzenlemelere uyulacaktır.

Bu konuyla ilgili uygun olan her türlü pompa ekipmanı ve drenaj ve  boşaltım sistemleri sağlanacak, işletilecek ve gerekli bakımları yapılacaktır. Bütün bu pompalama, drenaj ve boşaltım işlemleri komşu arazi, mülk, yapı veya nehirlere zarar vermeden ya da başka Müteahhitlerin çalışmalarına engel olmadan, umumun veya özel şahısların haklarını ihlal etmeden ve her türlü araç ve yaya trafiğini engellemeden yapılacaktır. söz konusu su boşaltması doğal veya yerleştirilmiş malzemelerin yerinden kaldırılmasına engel olacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır. Açık kazıların su boşaltma çalışması inşa edilecek yapının temel sınırının dışından yürütülecektir.

Müteahhit yeraltı suyu seviyesini, kazı çalışmalarını açılacak  hendeklerin  ve yapıların çevre dolgularının yapılmasını kuru ortamda gerçekleştirilecek şekilde ayarlayacak, dolgu işlemleri bitene kadar hidrostatik kaldırma kuvvetlerinin oluşmasını engelleyecektir.

Toplanan suların boşaltımı için herhangi bir yağmur suyu toplama kanalından yararlanmak istenirse, ilgili kuruluştan onaylı izin almak gerekecektir. Böyle bir kullanımın bütün gerekleri ve masrafları Müteahhit’in sorumluluğunda olacaktır. Müteahhit bu kullanım sebebiyle boruların aşırı dolarak taşkınların oluşmasına ya da boru içinde akımın tıkanmasına sebebiyet veremeyecek, boru ve kanalları kullanım öncesi bulduğu gibi temiz ve hiç bir sınırlama olmadan bırakacaktır. Söz konusu kullanımdan doğacak her türlü zarar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın veya ilgili kuruluşun talimatları doğrultusunda Müteahhit tarafından masrafları kendine ait olmak üzere onarılacak veya yenilenecektir.

Müteahhit, su kontrol sisteminin, yerleştirilmesi veya işletilmesi sırasında mevcut bina, yapı, alt yapı, tesis veya çalışma sahası komşu mülke herhangi bir zarara yol açması veya böyle bir ihtimal oluşması durumunda, bu sistemin değiştirilmesi veya iyileştirmesinden sorumlu olacak ve masrafları da kendisine ait olacaktır.

Eğer, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman, büyük miktarda yüzey suyunun kazıya boşaldığını tespit ederse, su girişinin kontrolünü sağlamak üzere Müteahhit’e, acil tedbirler alma talimatını verecektir. Acil tedbir alınmasını gerektiren büyük miktarda su, işin, performansını ters yönde etkileyen veya komşu yapı veya mülklere zarar verebilecek miktarlardaki su anlamındadır.

Bina, köprü, cadde veya altyapı tesislerinin ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü yapı ve mülkün, yeraltı su seviyesindeki değişmenin sebep olduğu oturma veya stabilite bozulmasına maruz kalması durumunda, bunlar için, Müteahhit tarafından derhal destek önlemleri alınacaktır. Bu destek önlemleri gergi, alttan besleme, beton enjeksiyonu önlemlerini içerecek fakat bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

Sürekli pompaj yapılarak, su basma durumu engellenecektir. Su boşaltma sisteminin yetersiz kaldığının tespiti durumunda, mevcut sisteme gerekli tüm ekleme, değişiklik, yenileme Müteahhit tarafından masrafları kendine ait olmak üzere  yerine getirilecektir. Hatalı ve yetersiz su boşaltma sistemi sebebiyle yeraltı suyunun kontrolünde meydana gelecek aksaklıkların oluşturacağı her türlü zarar Müteahhit tarafından, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatıyla giderilecektir.

KAPLAMA İKSA VE DESTEKLEME

Hafriyat şevlerinin dengeli olmadığı durumlarda, sanat yapıları ve hendekler için yapılan kazılarda, oyulma, kayma veya çökmenin önlenmesi amacıyla gerektiği şekilde kaplama iksa, payanda ve destekleme yapılacaktır.

Müteahhit, kaplama iksasının veya kazıkların çakılması sırasında, bitişikteki veya çevredeki yapıların, binaların, servislerin veya diğer tesislerin, titreşimler veya kazık çakma işlemi nedeniyle veya benzeri işler dolayısıyla zarar görmemesine dikkat edecektir. Müteahhit, söz konusu işler esnasında tüm yapılar, binalar, servisler veya tesislere verilebilecek zararları karşılamak amacıyla gereken her türlü tamirat, yenileme, değiştirme işinden sorumlu olup ortaya çıkacak her türlü masrafı karşılamaya zorunludur.

Hendek kaplama iksası dolgu işlemi tamamlanıncaya kadar veya boru, beton gömlek ve tespit gömleği  beton mukavemeti hendek yükünü taşıyacak noktaya gelinceye kadar sökülmeyecektir. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı durumlarda kaplama iksa hendek içinde daimi olarak bırakılabilecektir.

Hendek kaplama iksasının yerinde bırakıldığı hallerde, bu tür kaplama iksa boru veya beton gömleğe karşı payanda ile desteklenmeyecek ancak, boru üzerine tesir eden münferit yükleri veya yatay baskıları engelleyici tarzda takviye edilecektir. Kaplama iksayı takviye etmek üzere borunun üzerine yerleştirilmiş çapraz gergi çubukları boru yataklaması tamamlandığında kaldırılabilir.

Müteahhit, yapacağı tüm kazılar için kuracağı geçici destek sisteminin elverişliliğinden, sağlamlığından ve yapılan hatalar dolayısıyla meydana gelecek her türlü hasarın maliyetinden ve telafisinden sorumlu olacaktır.

Kanal ve hendek temel zeminleri ile hendek tabanları sağlam, sıkı, baştan başa sıkıştırılıp konsolide olmuş; çamur ve balçıktan tamamen temizlenmiş nitelikte ve üzerinde çalışan işçilerin gezinmesine karşı sağlam ve örselenmeden kalabilecek yeterlikte sağlam olacaktır.

Aslında sert nitelikte iken inşaat çalışmalarından ötürü üzerinde çamurlu bir tabaka oluşan, beton sanat yapılarına ilişkin temel zeminleri veya hendek tabanları bir veya daha fazla sayıda kırma taş veya çakıl tabakası serilerek takviye edilecektir. Stabilizasyon malzemeleri 100 mm.yi aşmayan bir derinlikte serilip sıkıştırılacaktır. Gerekli görülen derinlik 100 mm.den fazla ise, malzeme granüler dolgular konusunda belirtildiği şekilde temin edilip yerleştirilecektir.

## 1.3	DOLGU VE GERİ DOLGU İŞLERİ

Temel ve binanın altını doldurma  işlemi sırasında kullanılacak seçme dolgu malzemeleri yeterli ve uygun olmalı, toz ve çerçöp,yıkıntı,7,5 cm.den büyük taşlar gibi organik maddeler içermemelidir. Malzeme hazır sıkıştırılmış olmalı ve 200 numaralı(0.075mm) ekipman ile geriye kalan artık  %10’dan az olacak şekilde elenmeli ve 12 den fazla miktarda plastik içermemelidir

Çalışanın onayı ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatı doğrultusunda kararlaştırıldığı şekilde eğim üzerinde su geçirmeme sistemiyle kullanılacak kılcal su setleri kıraç, basılmış, gözeneksiz, basılmış veya basılmamış taşlardan oluşacaktır. Maksimum taneciğin boyutu 4 cm olacak ve 4 numaralı ekipmanla elendikten sonraki ağırlığı %2 yi geçmeyecektir.

Taban düzenlemesi Zemin ve/veya Çukur kazma işleminin ayrılmaz parçası sayılan nihai derecelendirme işlemiyle yapılacaktır.

Kazıların alt kısımları yukarıda belirtilen müsaade koşulları çerçevesinde dikkatlice hizalanarak düzenlenecektir. 2cm’den fazla irtifa farkı bulunan alanlar kazılacak ve seçme dolgu malzemesiyle doldurularak makul seviyeye getirilecektir.

Çamurlu, donmuş veya buzlu yüzeylerde malzeme kullanılmayacaktır. Yapılara bitişik yerlerdeki doldurma işlemi düzgünce sıkıştırılarak, yarılma ve tuhaf şekilde yüklenmeleri önleyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Dolum yapılacak arazilerdeki eğim çevrelenirken dolgunun kaymaması için basamaklandırılacak ya da çentilecektir. Dolgu ve set çekme işlemleri sırasında, ihmalkârlıkla yüklenen malzeme kullanılmayacaktır.

Islak zeminlerde doldurma işlemi uygulanmamalıdır.

Dolgu ve geri dolgular, uygulama projelerinde gösterilen boyutlarda ve kotlarda, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatına ve İş Programına uygun olarak yapılacaktır. Bu tip benzeri işlerin tümü İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı tatmin edecek şekilde olacaktır.

Geri dolgu, dolgu işleri ve yataklama işleri, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın izni ile yapılacaktır.

DOLGU MALZEMESİNİN SINIFLANDIRILMASI

Dolgularda kullanılacak zeminler TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2'e göre veya C3.1. Toprak İşleri’nin sonuna eklenen Tablo1A’ deki malzemelere göre sınıflandırılacaktır. Kullanılacak  malzemeler, doldurulacak alanın  yerine ve  özelliğine göre İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın izniyle sınıflandırılacaktır.

İri Daneli Zeminler:

%50'den fazlası 0.08 mm’lik  elekten kalan kum ve çakıl grubundaki zeminlerdir.

İnce Daneli Zeminler

%50'den fazlası 0.08 mm'lik elekten geçen silt ve kil grubundaki zeminlerdir. Aşırı organik grubuna giren zeminler dolgularda kullanılmayacaktır.

Dane çapı 50 mm.den büyük malzemeler bu şartname dışındadır. Sıkıştırma ekipmanı ve sıkıştırma şartları sıkıştırılacak olan dolguda kullanılacak zeminlerin kohezyonlu veya kohezyonsuz zemin cinsine göre tespit edilecektir. Zeminlerin sınıflandırılmasında TS EN ISO 17892(İnşaat Proje Müdürlüğünde Zemin Deneyleri) esas alınacaktır. Kohezyonlu zeminlerde genel olarak %12'den fazla ince taneli (80 mikrondan ince) malzeme bulunacağı kabul edilecektir.

DOLGU VE GERİ DOLGU

Sıkıştırılmış Dolgu

Kanallar, banketler, hendekler ve bina  dolguları sıkıştırılacaktır. Aksi belirtilmedikçe veya İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca başka türlü istenmedikçe dolgu ve geri dolgu, kazılardan çıkan malzemeyle, bu malzemenin uygun olmadığının İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca tespiti ve onayı üzerine ise  kabul edilmiş ariyet alanlarından seçilmiş malzemelerle yapılacaktır. Bu seçilmiş malzemeler homojen bir yapıda olacak, bunlardan oluşturulan dolguların topaklanmalardan, boşluklardan ve diğer düzensizliklerden arındırılmış olmasına dikkat edilecektir.

İri ve ufak çakıl taşları diğer malzemeler arasında iyice dağıtılacak ve malzemenin altı ile iç kısımlarında gruplar halinde toplanmasına izin verilmeyecektir. Depo dışında hiçbir dolgunun içine 7.5 cm'den büyük taşlar konmayacak ve dolgu ve geri dolgudaki taşların hacmi bütün dolgunun  %20 sini geçmeyecektir.

Projelerde gösterildiği veya İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın belirttiği kalınlıkta ve bütün genişlik boyunca olmak üzere, dolgular ve geri dolgular yaklaşık olarak yatay ve sürekli tabakalar halinde doldurulacaktır. Yüksekten dökülen malzeme ile dolgunun genişlemesine izin verilmeyecektir. Biten dolgunun ve geri dolgunun yüzeyi pratikte mümkün olduğu kadar düz bir şekilde yapılıp korunacaktır. Tasman (oturma) için yedek payı, gerektiği yerlerde dolgu ve geri dolgu için projelerde gösterilen yükseklik, verilen talimata göre daha yüksek yapılacaktır.

Sıkıştırılmış geri dolgu, a) İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı kazıdan çıkan uygun malzeme ile; b) İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatıyla gereken yerde su ile sıkıştırılmış kum veya  c) Yol altlarında granülometrik çakıl ile, aşağıda tanımlandığı şekilde yapılabilir:

a. Kazı Malzemesi: Geri dolguda kullanılacak kazı malzemesi TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2'e veya C3.1 Toprak İşleri’nin  sonuna eklenen Tablo1A’daki malzemelere uygun olacaktır.

Kazı malzemesi inceltildikten sonra, moloz, organik madde, cüruf veya diğer çürüyen malzeme ve en büyük boyutu 50 mm'den fazla olan taşlardan arındırılmak kaydıyla, sıkıştırılmış geri dolgu amacıyla kullanılabilir. Nem ihtiva eden, sert killi kütleler kullanılmayacaktır. Kazı malzemeleri, düzgün (uniform) katmanlar halinde, sıkıştırılmamış kalınlığı 300 mm'yi geçmeyecek şekilde serilebilir. Her bir malzeme katmanı, tatminkar bir sıkıştırma için en uygun nemde olacaktır. Her katmandaki malzeme, gerekli görüleceği şekilde nemlendirilecek veya kurutulacak olup, uniform rutubetlilik ve uygun şıkışmanın sağlanması için harmanlanacaktır. Müteahhit'in Şartnamede belirlenen sıkıştırma yoğunluğuna ulaşıldığını kanıtlaması koşuluyla İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından kohezyonsuz malzeme tabakası kalınlıklarının arttırılabilmesine izin verilebilecektir. Sıkıştırma yöntemi ve kullanılan ekipman sıkıştırılacak malzeme için uygun nitelikte olacak, ve boruya hasar verici darbelere müsaade edilmeyecektir. Kazı malzemesi,  ASTM D 698'e göre test edilerek optimum rutubet muhtevasında maksimum yoğunluğun %95 olarak test edilinceye kadar ya da ASTM D 4253 D 4254'e göre test edilerek bağıl yoğunluğun %70 olarak test sonucu elde edilinceye kadar sıkıştırılacaktır.

b. Islak Kum: Islak kum ile yapılan  dolguda kullanılacak kum temiz olacak; 4 no.lu elek üzerinde %25'inden fazlası kalmayacak ve 200 no.lu elekte %7'sinden fazlası geçmeyecektir. Ayrıca etken boyutu, 0.10 mm ile 0.30 mm arasında olacaktır. Kum, yerine yığılırken veya yerleştirilirken sulanacaktır; böylece sıkıştırma sırasında su, kumun boşluklarını dolduracaktır. Yerleştirme işlemi sırasında, kum mekanik sondaj tipi vibratörle sıkıştırılacaktır. Islak kum, ASTM D 4253 ve D 4254 ile saptanan %70 bağıl yoğunlukta sıkıştırılacaktır.

c. Granülometrik Çakıl: Sıkıştırılmış geri dolgu teşkilinde kullanılacak çakıl, Tablo 1'de yolların alt temeli için verilen granülometriye uygun olacaktır.

Çakıl karışımı hiçbir kil toprağı veya organik madde içermeyecektir. 4 No.lu elekten geçen granülometrik malzemenin likit limiti 25'den fazla, plastisite indeksi de 6'dan büyük olmayacaktır. Çakıl geri dolgu malzemesi sıkıştırılmamış kalınlığı 300 mm'yi geçmeyen uniform katmanlar halinde serilecektir. Geri dolgu, uygun bir titreşimli silindir veya düz vibratör ile, ASTM D 4253 ve D 4254'de saptanan bağıl yoğunluğu %70'den az olmayacak şekilde sıkıştırılacaktır.

15.140/4 ve 15.140/5 makine ile tuvenan kum-çakıl temin edilmesine ait pozlarda, istekli teklif verirken bu pozlara malzeme bedelinin dahil olduğunu kabul ederek, ilave malzeme bedeli talep etmeyecektir.

Geçici Dolgu ve/veya Kaplama Yapılması

Müteahhit, yaya ve araç trafiği akışını etkileyecek yerlerde kazdığı hendek ve yolu İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatı dışında uzun süre açık olarak bırakamaz. Hendeğin üzerinin çeşitli nedenlerle kapatılmaması gerektiği durumlarda bu kısımlar için Müteahhit tarafından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına uygun olacak şekilde geçici dolgu ve/veya kaplama yapılacaktır.

Geçici Dolgu ve/veya kaplamalar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kaldırılması yönündeki talimatı dışında kaldırılmayacak ve bu işlemler Müteahhit'e herhangi bir konuda talep hakkı doğurmayacaktır. Yukarıda belirtilen işlemler için Müteahhit süre uzatımı ve/veya ek ödeme v.b. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

DOLGULARIN VE GERİ DOLGULARIN SIKIŞTIRILMASI

Yüzeyin Hazırlanması

Temizleme işlerinin tamamlanmasından sonra, üzerine sıkıştırılmış dolgu konacak olan bütün yüzeylere, dolgu malzemesi serilerek sıkıştırılacaktır. Sıkıştırmadan evvel, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından istenildiği şekilde, yüzeyin nem muhtevası, çok kuru ise ıslatma veya çok sulu ise kurutma suretiyle, istenilen dereceye getirilecektir.

Dolgu Malzemelerinin Sıkıştırılması

Dolgu malzemesinin sıkıştırılmasına gerek olduğu yerlerde dolgu ve geri dolgu yatay tabakalar halinde yerleştirilecek ve bu bölümde anlatıldığı şekilde, istenilen yoğunlukta sıkıştırılacaktır. Dolgu ve geri dolgu malzemesi homojen olarak dağıtılıp serilecek, topaklanmaları, boşlukları  ve diğer düzensizlikleri ihtiva etmeyecektir.

Sıkıştırma işleri, TS EN ISO 17892'e uygun olan zemin sıkıştırma deneyleri ile kontrol edilecektir.

Standart sıkıştırma deneyi (Proktor deneyi) ile kontrol edilecek kohezyonlu zeminlerde; dolgunun kuru birim ağırlığının proctor deneyi ile bulunan en elverişli kuru birim ağırlığına oranı en az %90 ve ortalama %95 olacaktır.

Kohezyonsuz zeminler Nisbi Yoğunluk Deneyi ile kontrol edilecek ve nisbi yoğunluk oranı en az %70 olacaktır.

Sıkıştırma yüzey vibratörler ile veya buna benzer makinelerle yapılmışsa, yatay tabakaların kalınlığı 20 cm'den fazla olmayacaktır.

Killi veya Milli (Kohezyonlu) Malzemenin Sıkıştırılması

Sıkıştırılacak malzemede önemli miktarda kil ve mil bulunduğu durumlarda, bu malzeme yatay tabakalar halinde serilecek ve bu yatay tabakaların her birinin kalınlığı 15 cm'den fazla olmayacaktır. Kazı ve serme işlemi o şekilde yapılacaktır ki, malzeme sıkıştırıldığı zaman en iyi şekilde karıştırılmış ve dolayısıyla en elverişli sıkışma, geçirmezlik ve sağlamlık derecesine ulaşmış olacaktır. Sıkıştırma işlemine başlamadan evvel ve sıkıştırma sırasında sıkıştırılan malzeme İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca kabul edilen ve sıkıştırma için gereken optimum nem derecesinde olacak ve bu nem her tabaka arasında ve her yerde aynı olacaktır.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından kararlaştırıldığı gibi, malzemenin nemlendirmesi istemi mümkün olduğu kadarıyla kazı yerinde sağlanacaktır. Buna rağmen, nemlendirme işlemi hala gerekiyorsa, sıkıştırma sırasında su serpmek suretiyle tamamlanacaktır.

Eğer malzemedeki rutubet miktarı, sıkıştırma için lazım olan en elverişli miktardan az ise, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın özel izni olmadan, Müteahhit, sıkıştırma işine devam etmeyecektir. Eğer malzemedeki rutubet miktarı, sıkıştırma için lazım olan en elverişli miktardan çok ise malzeme kuruyup en elverişli rutubet miktarına gelinceye kadar sıkıştırma geciktirilecektir.  Bütün bu gecikmelerle, Müteahhidin malzemeyi kurutmak için yapacağı işlemlerden dolayı Müteahhidin sözleşme fiyatlarında ve süresinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Sıkıştırılmış malzemenin herhangi bir kısmındaki yoğunluk, Standart Laboratuar Proktor Sıkıştırma Deneyi ile bulunan en elverişli kuru yoğunluğun %92'sinden aşağı olmayacaktır.

Geçirimli Dren Malzemesinin Sıkıştırılması

Kum ve çakıl gibi geçirimli (Kohezyonsuz) dren malzemesinin sıkıştırılmasına gerek olduğu yerlerde bu malzemeler yatay tabakalar halinde serilecek ve aşağıda belirtilen göreli yoğunluğa kadar sıkıştırılacaktır.

Sıkıştırma lastik tekerleklerle veya silindirlerle yapılmışsa, sıkıştırmadan sonra, yatay tabakaların kalınlığı 15 cm'den fazla olmayacaktır. Eğer sıkıştırma ağır paletli traktörler ile, yüzey vibratörleri ile veya buna benzer makinelerle yapılırsa, sıkıştırmadan sonra yatay tabakaların kalınlığı 30 cm'den fazla olmayacaktır. Sıkıştırma vibratörle yapılmışsa, sıkıştırmadan sonra yatay tabakaların kalınlığı, vibratörün tesir derinliğinden fazla olmayacaktır.

Sıkıştırılmış malzemenin nisbi yoğunluğu, nisbi yoğunluk deney değerinin %70'inden az olamaz.

BORU YATAKLAMASI

Boru işlerinde kullanılacak yataklama malzemesi boru çaplarına uygun olacaktır.

Yataklama malzemesi iyi gradasyona sahip olacak ve max. dane çapı 25 mm. ve 0.075 mm.elekten geçen malzeme miktarı %2 den fazla olmayacaktır. Ayrıca, yataklama malzemesi borunun korozyonuna sebebiyet verecek kül, cüruf gibi malzemeleri ihtiva etmeyecektir.

Granüler yataklama malzemesi yayılacak ve yüzeyi, boruların bağlantı noktaları veya soketleri arasında boruyu iyice destekleyebilmek için düzgün ve homojen bir hale getirilecektir. İlk tabaka yüzeyinin, halat veya boru kaldırma ekipmanı tarafından bir miktar bozulması müsaade edilebilir limitler içerisinde olacaktır.

Her bir borunun yerine yerleştirilmesi, eğimin verilmesi, doğrultusu ve son pozisyonuna getirilmesini müteakip yataklama malzemesi her taraftan boruyu destekleyecek şekilde ve bir diğer ucu bir sonraki monte edilecek boru için uygun bir boşluk oluşturacak şekilde doldurulup sıkıştırılacaktır.

Yataklama malzemesi borunun her iki tarafına uniform olarak konulacak ve aynı anda sıkıştırılarak borunun pozisyonunu değiştirmesine engel olunacaktır.

Yataklama malzemesinin sürekliliği, az geçirimli yeraltı suyu bariyerleri ile kesilerek suyun yataklama tabakasından geçişi engellenecektir. Bariyer malzemesi, çakıl-kil, kum-kil, killi-tınlı toprak (GC, SC, CL, ML-CL) sınıfından olacak ve maksimum yoğunluğun %95'i oranında sıkıştırılacaktır. Bariyer malzemesi, taş, organik maddeler ve molozlardan arınmış bir kazı toprağı da olabilir. Bariyerler, granüller malzemenin tüm derinliği, için tüm hendek genişliğince ve 1.2 m uzunluğunda en fazla 100 m'de bir aralıklarla sıkıştırılmış topraktan oluşturulacaktır.

TESTLER

Yataklama, dolgu ve geri dolgu malzemelerinin ve bu malzemeler ile yapılan dolguların belirtilen şartlara uygunluğunu sağlayan bütün testler ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın gerek gördüğü tüm ilave testler Müteahhit tarafından ve masrafları Müteahhit’e ait olmak üzere yapılacaktır. Gerekli görülecek testler aşağıdadır:

a. Her bir yataklama, dolgu veya geri dolgu malzemesi tipine ilişkin iki adet  başlangıç

sınıflandırma testleri ile, her bir malzemenin her ilave 50 tonluk miktarı için bir adet

ilave sınıflandırılma testi.

b. Granüler yataklama malzemesi dışında, önerilen her yataklama, dolgu veya geri dolgu malzemesi için iki adet rutubet-yoğunluk (Proktor) testi veya iki adet rölatif yoğunluk  testi.

c. Boru hatlarında, hendek boyunca ortalama 100 m'lik aralıklarla yerinde alınan

yoğunluk testi.

d. Saha dolgusu ve seddelerde ise, doldurulan her 250 m3'lük malzeme için  yerinde

alınan yoğunluk testi.

TASMAN

Müteahhit, Genel Hükümler kapsamında belirtilen Kusur Sorumluluk Süresi içerisinde meydana gelecek yataklama ve dolgu ile geri dolguların tüm tasmanlarından sorumlu olacaktır.

Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uyarısından sonra 10 gün içerisinde tasman ile ilgili tamiratları veya yenilemeleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Geri dolgularda bitkisel toprak kullanılmayacaktır. Kazıdan çıkacak bitkisel toprak ayıklanacak, gerekli görüldüğü taktirde, ilerde kullanılmak üzere inşaat alanı içerisinde uygun bir yerde depo edilecektir.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından kazıdan çıkan malzemenin dolguya uygun olmadığı tespit edilirse, geri dolgular yine İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği bir malzeme ile yapılacaktır.

Tüm dolgu işlemlerinde tabaka kalınlığı 20 cm’yi geçmeyecek,  malzeme sulanacak ve sıkıştırılacaktır.

Kullanılacak ekipman ile belirlenen sıkışmayı elde edecek nem oranını sağlamak üzere ve ihtiyaca göre malzeme nemlendirilecek veya havalandırılacaktır.

Sıkıştırma, her dolgu tabakası için maksimum kuru yoğunluğun aşağıda verilen yüzdelerinden az olmayacak şekilde yapılacaktır.

Maksimum Kuru Yoğunluk Yüzdesi

Kohezyonlu             Kohezyonsuz

Dolgu, Set ve Geri dolgu	                   Malzeme	             Malzeme

Yapı altları, bina zemin döşemeleri

Basamaklar ve kaplamalı alanlar altında	% 95			%100

Açık olanlarda ve Trotuar, Kaldırım		%90			%95

Altlarında

Alt Zemin

Bina zemin döşemeleri, basamak ve

Kaplama altlarında, üst 30 cm			%95			%100

Yüklenici TS EN ISO 17892 standardına uygun olarak mevcut nem-yoğunluk ilişkisi ve sıkışma derecesini bulmak için proctor testi yaptıracaktır.

Yoğunluk testi her bir 50 m2 başına serilen her bir tabaka dolgu malzemesi için en az 1 test olmak üzere yapılacaktır.

Dolguda kullanılan her bir farklı malzeme cinsi için 1 test yapılacaktır.

Nem Muhteva Testi serilen her bir farklı malzeme için en az 1 adet olarak yapılacaktır.

Test sonuçlarının kopyaları İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır. Uygun şekilde sıkışmamış dolgular, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın belirleyeceği derinliğe kadar kaldırılacak, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca bedel ödenmeksizin yeniden doldurularak istenilen yoğunlukta sıkıştırılacaktır.

Dolgu işlemlerinin, kazıda olduğu gibi kuru bir ortamda yapılmasına özen gösterilecek, dolgu alanına herhangi bir nedenle su sızarsa, gerekli drenaj çalışmaları ile bu su inşaat alanından uzaklaştırılacak, eğer su sızıntısından dolayı balçık bir zemin oluşmuşsa, teknik yöntemlerle bu zemin ıslah edilecek ya da kaldırılacak yerine uygun bir malzeme getirilecektir.

Bina temellerinin yan dolguları ve subasman dolguları sırasında donatı filizlerinin bükülmemesi için azami dikkat gösterilecektir.

# 2.	KALIP VE İSKELE İŞLERİ

Bu bölüm, beton ve betonarme elemanların imalatı için gerekli olan kalıplar ile kalıpları desteklemek için gerekli olan taşıyıcı sistemleri kapsamaktadır.

Kalıp ve takviye elemanları, bütün yükleri sehim yapmadan (burkulmadan) ve kırılmadan taşıyabilecek sağlamlıkta ve ebatta olacaktır. Bu Şartnamedeki işler, kalıpların üretilmesinde, kurulmasında, sökülmesinde ve korunmasında kullanılacak malzemeler ve uygulanacak metotlarla ilgilidir.

Tüm kalıp ve iskeleler TS500, TS647 ve TS648’e uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÇİZİMLER

Her çalışma ile ilgili çizimler arasındaki koordinasyonu sağlamak Müteahhidin sorumluluğundadır. Şantiye çizimleri delikler ve gömülü malzemeler ile ilgili boşlukları da kapsamalıdır.

Müteahhit tarafından hazırlanan çizimler, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunulacaktır.

# MALZEMELER

Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından istendiğinde, ters sehimli kiriş ve döşeme oluşturacak ve sehimin miktarı ve bu sehimi elde etmek için kullanılan yöntem İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanacaktır.

Kalıp, yaş betondaki herhangi bir sıvı kaybını önleyecek ve betonu şok ve vibrasyona maruz bırakmadan sökülecek şekilde inşa edilmelidir. Betonun vibrasyona maruz kalacağı durumlarda, bütün takozlar kaymayı veya deplasmanı önleyecek şekilde tespit edilmelidir.

Kalıp tahtalarının düzeni, yapı derzi ve çıkıntıların yerleştirilme şekli, girintili veya çıkık derzlerin birlikte kullanılması, Müteahhit tarafından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ile işbirliği içinde dikkatli bir şekilde etüt edilmelidir.

Çelik Kalıp Yüzeyler

Çelik kalıplar yeterince sağlam, tümüyle düzgün ve temiz olmalıdır. Koruyucu bir boya ile boyanmalı ve her türlü pas veya bitmiş beton yüzeyi lekeleyecek boyadan arındırılmış olmalıdır. Kenarlarında çimentonun sızmasını önleyecek özel detaylar olmalı ve su geçirmez bir bağlantı oluşturmalıdır. Bu kalıpların boyutları ve düzenleri Müteahhit tarafından etüt edilmeli ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunulmalıdır.

Kontrplak Kalıp Yüzeyleri

Kontrplak kalıplar yeterli kalınlıkta olmalı ve gerektiği gibi takviye edilmelidir. “Visaform” ile veya eşdeğeri bir plastik yüzeyli kontrplak olmalı veya poliüretanlı bir cila ile cilalanarak eşdeğer bir yüzey sağlanmalıdır.

Su geçirmezlik, sağlamlık, tamamen düz ve temiz yüzeyler gibi nitelikler için yukarıdaki paragrafta çelik kalıplar için verilen şartlar aynen geçerlidir.

## Kalıplarda Sehim

Kalıp, beton dökümü sebebiyle oluşacak basınç ve yüklere dayanacak kapasitede, sıkıştırma ve vibrasyon metodu ne olursa olsun, sehim yapmayacak ve şakulden kaçma yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kabul edilebilir maksimum sehimler aşağıda verilmektedir :

Yer						             	 Kabul edilebilir sehim

Bitişik çerçeve elemanları arasında				+ 1 mm

Çerçeve elemanı üstündeki bitişik bağlantılar arasında	+ 1 mm

Düşey bir yüzeyin toplam derinliğinde			          	+ 1 mm

Yatayda 3 m’lik bir uzunlukta             		                   	+ 1 mm

Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından belirlenen sehimler için kalıpta pay bırakmalıdır

İŞÇİLİK

Müteahhit, aşağıdaki hususlara kesinlikle çok dikkat etmelidir :

- Kalıbın tasarımı, işçiliği ve kurulması

- Beton muhtevasının kontrolü, karıştırılması ve dökülmesi

- İlgili tüm işlemlerin yeterli seviyede teknik kontrolü

Müteahhit, kalıbı, tasarımını, kurulmasını, çakılmasını ve sökülmesini sağlamalıdır ve kalıbın stabilitesinden, yaş beton ve tüm beklenmedik ani yüklere karşı güvenilirliğinden, dökme, vibrasyon, tokmaklama, hazırlama ve kür sırasında betonun zarar görmesini önlemekten sorumludur. Kalıp çizimlerde gösterilen beton boyutlarını verecek ve belirtilen yüzey bitişlerini sağlayabilecek şekilde inşa edilmelidir. Bütün yükler altında maksimum kabul edilebilir sehim, serbest açıklığın 1/500’ünü ya da daha önce Kalıplarda Sehim paragrafında verilen değerleri (hangisi daha küçükse) geçmemelidir.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı yerler hariç, genel olarak betonun içinden geçen kalıp bağlantılarına izin verilmeyecektir.

Eğer iç bağlantı gerekliyse, çizimlerde aksi gösterilmediği takdirde, yüzeyden 30 mm’den fazla içeride kalmayacak şekilde yerleştirilen metal elemanlarla birlikte cıvata ve çubuklar kullanılmalıdır. Bu gibi cıvata ve çubukların sökülmesi sırasında oluşan delikler, bir ölçü çimento ve iki ölçü kum ihtiva eden bir harçla tamamen doldurulmalıdır.

Bütün kalıplar, üzerilerindeki eski beton ve diğer artıklardan tamamen temizlenmelidir. Beton dökülmeden hemen önce, testere talaşı ve rende parçaları vs.’nin temizlenmesine izin verecek şekilde geçici boşluklar sağlanarak, kalıp baştan aşağıya hortum kullanarak su ile yıkanmalıdır.

Beton dökülmeden önce, kalıp yüzeyi İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. Ancak bu onay, Müteahhidin sorumluluklarını hafifletmeyecektir.

Tespit blokları, levha ankrajları ve çubuklar, cıvatalar ve duvar bağlantıları vs. bütün yuvalar ile birlikte, beton dökülürken yerleştirilmelidir ve delikler, menfezler, oluklar, yivler vs. beton dökülmeden önce düzgün bir şekilde kalıba alınmalıdır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı olmadan, bu tip işler için veya herhangi bir başka sebeple, betonun hiçbir bölümü kırılıp atılmayacaktır.

Donatıyı yerleştirmeden önce, kalıbın iç yüzeyleri onaylanmış bir kalıp yağı ile yağlanmalıdır. Donatı elemanlarının kalıp yağı ile kirlenmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.

Kalıbın Alınma Süresi

Aksi belirtilmediği takdirde temel yan kalıpları beton dökülmesinden 2 gün sonra sökülecektir.

Kalıbın alınması sırasında, kolonların, kirişlerin vs. kenarlarının kırılmaması için, bu noktalarda azami dikkat gösterilmelidir.

Kalıbın sökülebilmesi için gerekli minimum zamanın geçmesinin Müteahhit tarafından sağlanması, hiçbir şekilde Müteahhidi, betonun yeterli mukavemete ulaşmasını ve gerektiği gibi kür yapılmasını garanti etme sorumluluğundan kurtarmaz.

## 2.1	KALIP MALZEMELERİ

Ahşap kalıplarda, kalıp tahtaları iyi kalite keresteden mamul olacak, çatlak, eğri ve gevşek budaklı olmayacak, beton ile temas eden yüzeyler ve kenarlar pürüzsüz olacak, çimento şerbetinin akacağı büyük delikler, çatlaklar ve birleşim yerlerinde büyük aralıklar olmayacaktır.

Betonun kalıba yapışmasını önlemek için kalıp yüzeyleri uygun kalıp yağı ile yağlanacaktır.Çelik kalıplarda, panolarda eğrilik olmayacak, pano yüzeylerinde ve birleşim yerlerinde çimento şerbetinin akacağı delikler ve büyük aralıklar olmayacaktır.

Kalıbın kurulması sırasında, kolon ve perdelerin dibinde, konsolların tabanında ve derin kirişlerin altında küçük temizleme delikleri bırakılacak, temizlik yapıldıktan sonra bu delikler çimento şerbeti akmayacak şekilde kapatılacaktır.

Kalıplar, kurulmadan önce harç v.s.’den temizlenecek, donatı yerleştirilmeden önce de yağlanacaktır.

Beton dökülmeden önce elektrik boruları ve –varsa- tesisat boruları döşenmiş olacak, kalıp, borular, tüm gömülü parçalar, donatı, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından  kontrol edilmeden beton dökülmeyecektir.

Kalıplar betona zarar vermeyecek, dikkatli bir şekilde ve yüzey bozukluklarının tamirine ve beton küründe gecikmeyecek bir tarzda mümkün olan en uygun süre içinde sökülecektir.

Kalıplar betonun zarar görmesini önlemek için beton yeterli mukavemet kazanmadan önce sökülmeyecektir.

Soğuk havalarda  beton dökümü sırasında ve beton dökümünden sonra süren hava sıcaklığının durumu kalıp sökme müddetinde göz önüne alınmalıdır.

## 2.2	KALIP İSKELELERİ

Kalıp ve üzerine gelecek yükleri taşıyan makas, kiriş, dikme, payanda, bağlantı, çapraz, dikme tabanı ve yastıkları, indirme tertibatı ve benzeri parçalardan kurulan sistem kalıp iskelesi olarak adlandırılmıştır.

Tüm kalıp ve iskeleler TS-500, ahşap kalıplar TS-647, çelik kalıplar ise TS-648’e uygun olarak hazırlanmalıdır.

İskele dikmeleri mümkün olduğu kadar düzgün ağaçtan yapılacaktır.Dikmelerin tabana isnat edeceği yerler sağlam olacak, yükün yayılmasını sağlamak için dikme altına konacak yastık malzemeleri düzgün köşeli ağaçtan (kadron) mamul olacak, tuğla ya da taş parçası kullanılmayacaktır. Subasman dolgusu üzerine konması gereken dikmeler için dolgu, iyice sıkıştırılmış ve çökmeyi önleyecek şekilde yapılmış olacaktır.Dikmeler mümkün olduğunca eksiz atılacaktır.Ek yapılması zorunlu ise, birden fazla ek yapılmayacak ve ek yeri yatay bağlantılarla desteklenecektir.

Burkulmayı önlemek için dikmelere yapılacak yatay bağlantılar eksiz olacak ve dikmenin ortadaki üçte bir parçasına konulmayacaktır.

Tüm kalıp ve iskeleler, beton dökümü sırasında çalıştırılacak vibratörün titreşimine dayanacak sağlamlıkta yapılacaktır.

## 2.3 	KALIP VE İSKELELERİN SÖKÜLMESİ

Kalıp alma süreleri ve kalıp alma, iskele sökme yöntemleri için TS 500’e uyulacaktır.

Kalıplar, beton yeteri kadar mukavemet kazanmadan ve sertleşmeden önce sökülmeyecektir.Sökme işlemi, kalifiye bir ustanın denetiminde ve betona hasar vermeyecek şekilde, kurulması sırasında uygulanan sistem gevşetilerek yapılacak, zor kullanarak veya kalıp elemanlarını devirerek yapılmayacaktır.

Beton dökme işlemiyle kalıp sökme arasında geçecek süre çimentonun türüne, beton kalitesine, betonarme yapının cinsi, boyut ve gerilmelerine ve hava durumuna bağlı olmakla birlikte, hava sıcaklığının +5°C ve daha yüksek olduğu durumlarda kalıp sökme süresi aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

| Çimento türü | Kirişlerin yan kalıpları, duvar kolon ve köprü ayağı kalıpları | Döşeme kalıpları | Kiriş dikmeleri ve büyük açıklıklı döşemeler |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal Portland çimentosu | 3 gün | 8 gün | 3 hafta |
| Çabuk Sertleşen Portland Çimentosu | 2 gün | 4 gün | 8 gün |

Tablo 2.1

Hava sıcaklığının +5°C’nin altına düştüğü günlerde ya da don olması durumunda yukarıdaki tabloda belirtilen süreler, bu olumsuzlukların devam ettiği gün kadar artırılacaktır.Gün olarak verilen zaman 24 saatlik bir süredir.

Elverişli hava koşullarında bu süreler, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı ile azaltılabilir.

## 2.4	TEMEL ISI VE SU YALITIMI

1) ÖZEL-4A:  4 mm BİTÜMPROOF MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI

Temel Altı Yalıtım Sistemi Genel Tarifi

Temel dökümü yapılmadan önce yapının yeraltı suyundan ve çevre sularından korunması için yapılan ve temel altına kendiliğinden yapışma özelliği olan, proof sistem (pre-aplied), SBS katkılı, taşıyıcılı, 4 mm kalınlığında bitüm örtülerden kullanılacaktır.

Malzeme Tanımı:

4.00 mm kalınlığında, ultra yüksek mukavemetli, esnek, SBS katkılı, elastomerik bitüm sistemdir. Özel formülasyonu ve bileşim sayesinde, yeni dökülmüş yapısal betona, sürekli ve homojen bağ ile yapışmalı, hidrostatiğe ve delinmelere karşı daha fazla direnç sağlamalı ve koruma betonu gerektirmemelidir.

Uygulama Yöntemi

Zemin kazısı bitmiş temel alanında iyileştirme işlemleri yapılması, temel altında veya eteklerinde asansör kuyusu alt kotundan min 30 cm aşağıda kalmak üzere kılçık drenaj hattı oluşturulması ve tasarıma uygun alanda keson kuyu teşkil edilerek rögara ya da hasat kuyusuna aktarılması işleridir.

1.1. Suyun toğlanacağı ve aktarılacağı altyapı çalışma sonucune göre birkaç noktada asansör kuyusu altından daha derin kalacak şekilde keson kuyular yapı dışında teşkil edilir.

1.2. Bu kuyulara akış yönü verilecek şekilde kılçık hatları min 80 cm açılır.

1.3. Tabanda serbest mıcır serimi yapılarak kuyulara doğru eğim verilir.

1.4. 200 gr/m2 ağırlıklı jeotekstil filtrasyon keçesi kılçık hatt boyunca serilir.

1.5. Yıkanmış mıcır ile eğimli serim yapılarak, tünel tipi ya da boru tipi HDPE Koruge (uygun boyutlarda) kesonlara doğru eğimli olarak döşenir.

1.6. Yıkanmış mıcır ile tüm hat doldurulur ve eteklerdeki keçe üst üste katlanır.

1.7. Tesviye seviyesinde blokaj serimi yapılır.

- Tesviye edilen zemine min.20 cm den az olmamak üzere blokaj yapılması ve min 10 cm kalınlığında tercihen hasır donatılı C 25 den düşük olmayan dozajda tesviye betonu (grobeton) dökülmesi ve tepsi perdah ya da çelik mastar kullanılarak yüzeyin düzgün hale getirilmesi işlemidir.

- Tesviyesi bitmiş beton üzerinde yan kalıpların işaretlenmesi ve radye kalıplarının çakılması işleridir.

- SBS içerikli 4 mm kalınlığında proof özellikli membranın ek yerlerini min 10 cm bindirilerek şaloma yardımı ile tek katta uygulanması işlemidir. Uygulama temel yüksekliğinin min 10 cm altında olacak şekilde radye yan kalıp alnına sabitlenerek tamamlanması ile bitirilir. Bu işlem kesinlikle koruma betonu gerektirmeyen pre-aplied sistemlerdir.

- Yalıtım örtüsü üzerinde sadece donatı bağlayan ekip olmalıdır. Paspayları konularak tevziler atılmalı ve alt sıra donatısı döşenmeden evvel olası zarar görmüş alanlar yalıtım ekibi tarafından onarılmalı ve alt donatı serimi tamamlanmalıdır.

- Hesabı yapılan ve onaylanan sistem betonu standartlara uygun olarak dökülmeli ve mutlaka vibrasyon yapılmalıdır. Önerilen sistem KYB (Kendiliğinden Yerleşen Beton) dur. Beton içerisine kapiler boşluğu azaltmak, geçirimsizliği arttırmak adına likit katkılar koyulabilir.

- Priz süresi tamamlanıp kalıp alma süreleri dolduğunda kalıplar alınarak perde duvar imalatları başlamalıdır.

Ürün Teknik Özellikleri

Ağır yük için tasarlanmış SBS katkılı, dokunmamış polyester takviyeli modifiye bitümlü su yalıtım membranı. Üst kısım ince mineral agrega ile, alt tarafı ise poliolefin yanmaz filmi ile kaplanmıştır. Üst yüzeyi, özel yapısı sayesinde, beton kürleşmeye başladığında, ortaya çıkan hidratasyon ısısı ile birlikte membranın betonla kaynaşmasını sağlayacaktır.

| ÖZELLİKLER | BİRİM | TEST METODU | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | m | EN-1849-1 | 1 (± 1 %) |
| BOY | m | EN-1849-1 | 10 (± 1 %) |
| KALINLIK | mm | EN-1849-1 | 4,0 (± 1 %) |
| ÇEKME MUKAVEMETİ EN | N/5cm | EN-12311-1 | 650 (± 20 %) |
| ÇEKME MUKAVEMETİ BOY | N/5cm | EN-12311-1 | 850 (± 20 %) |
| KOPMADA UZAMA EN | N/5cm | EN-12311-1 | 50 (± 15 %) |
| KOPMADA UZAMA BOY | N/5cm | EN-12311-1 | 50 (± 15 %) |
| YIRTILMA DİRENCİ EN | N | EN-12310-1 | 200 (- 20 %) |
| YIRTILMA DİRENCİ BOY | N | EN-12310-1 | 200 (- 20 %) |
| DÜŞÜK SICAKLIKTA ESNEKLİK | °C | EN-1109 | -18 TO -22 |
| DARBEYE KARŞI DİRENÇ | mm | EN 12691 | 1000 |
| STATİK YÜKLERE KARŞI DİRENÇ | Kg | EN 12730 | 20 |
| EK YERİ DAYANIMI | N/5cm | EN-12317-1 | 1000 (± 20 %) |
| SICAKLIK DAYANIM DİRENCİ | °C | EN-1110 | 110 |
| YANGINA TEPKİ | - | EN 13501-1 | F |
| SU GEÇİRİMSİZLİK | 60 Kpa | EN-1928: 2000 Method A | UYGUN |
| BİTKİ KÖKLERİNE DAYANIM | - | EN-13948 | NPD |
| TEKLİKEL MADDELER | - | - | YOKTUR |

Yukarıdaki özelliklere sahip ‘’6mm Bitümproof Membran ile Su Yalıtımı’’ yapılması’’ için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri, müteahhitlik kârı, genel giderler ve iş iskelesi dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplaması yapılan ‘’6mm Bitümproof Membran ile Su Yalıtımı’’ projesi üzerinden "m²" olarak hesaplanır.

2) ÖZEL-4B:  YALITIM BETONUNA TEPSİ PERDAH YAPILMASI

Beton santrallerinde üretilen C30-C37 sınıfındaki betonun önceden anoları hazırlanmış yerlere uygun şartlarda dökülüp titreşimli mastarlı bir şekilde uygulanıp üstüne helikopterli perdah uygulanacaktır. Söz konusu imalat temel altı grobeton üzerinde, meydan, teras vb. yalıtım yapılan tüm kısımların eğimli betonunda kullanılacaktır.

Söz konusu imalat neticesinde kürleme sulaması sırasında yapı denetim görevlisinin tespit ettiği su birikmeleri R4 sınıfı grout harcı kullanılarak düzeltilecektir. Grout öncesinde yüzeye cipping yapılması ve lateks kullanarak yüzey aderansı artırılması fiyata dahildir.

İdarenin isteğine göre hava şartlarına bağlı olarak naylon, telis bezi vb. kürleme yöntemleri kullanılacaktır.

Yukarıdaki özelliklere sahip ‘’Yalıtım Betonuna Tepsi Perdah’’ yapılması için gerekli;  her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri müteahhitlik karı, genel giderler ve iş iskelesi dâhil 1m² fiyatıdır.

Ölçü: İmalatı yapılan ‘’Yalıtım Betonuna Tepsi Perdah’’ projesi üzerinden "m²" olarak hesaplanır.

3) ÖZEL-4C:  MİKRON NAYLON SERİLMESİ

250 mikron kalınlığındaki Polietilen naylon şilteler temel altı dolgusunun üzerine perdahlı grobeton imalatının altına gelecek şekilde uygulanacaktır. Ek yerleri en az 30 cm üst üste bindirilecek ve rüzgarla açılmaması için bantlanacaktır. Söz konusu naylonun boşluk kalmayacak şekilde serbest olarak serilmesi ve döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, perlit şilte ile ısı yalıtımı yapılması işi.

Yukarıdaki özelliklere sahip ‘’Mikron Naylon Serilmesi’’ yapılması için gerekli;  her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri müteahhitlik karı, genel giderler ve iş iskelesi dâhil 1m² fiyatıdır.

Ölçü: İmalatı yapılan ‘’Mikron Naylon Serilmesi’’ projesi üzerinden "m²" olarak hesaplanır.

# 3.	DEMİR DONATI İŞLERİ

## 3.1	DEMİRİN CİNSİ VE KALİTESİ

Tüm donatı nervürlü demirler ile yapılacaktır. Şantiyeye çeşitli zamanlarda indirilmiş olan demirlerden İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği şekilde numune alınacak, yine İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği bir laboratuarda yapılacak tüm deneylerin olumlu sonuç vermesi durumunda donatıya başlanacaktır.

İnşaatlardan çıkmış demir kullanılmayacaktır.Demirler her zaman hasardan korunacak, yerine yerleştirilmesi sırasında ve beton dökülene kadar üzerinde pas, toz, yağ, boya ve diğer yabancı maddeler olmayacaktır.

Enine donatılar boyuna donatılara kaynakla bağlanmayacaktır.

Çelik pencere ve kapı kasaları, dübeller, bağlantı plakaları, tesisat elemanları, makine ve teçhizatın montajı için hiçbir surette boyuna ve enine donatılara kaynak yapılmayacaktır. İmalathane raporlarının şartname koşullarına uygun olarak tasdik edilen kopyaları, çelik donatı sevkiyatına ilave edilecek ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunulacaktır.

İmalathane raporlarının şartname koşullarına uygun olarak tasdik edilen kopyaları, çelik donatı sevkiyatına ilave edilecek ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunulacaktır.

Sert çelik kalıbı,yüksek randımanlı deforme demirler ve bina donatıları gibi betonarmede kullanılacak donatı çeliği materyalleri  Çizimlerde gösterildiği gibi , S420(BÇIII)  olacak ve TS708 ve 4559 koşullarına uygun yapılacaktır.

Donatı, gevşek ya da paslı , kireçli  veya sıvalı ve bu gibi anlaşmanın işlevini bozacak maddelerden oluşmayacak ve parçalara ayrılmış donatı çeliği kullanılmayacaktır.İşteki herhangi önemli bir gecikmeden sonra, gelecek anlaşmalar için önceden ayrılan donatı çeliği kontrol edilecek ve temizlenecektir. Donatı çeliği beton ya da çeliğe zarar verecek şekilde çarpık veya düzgün olmayacaktır. Kısmen gömülmüş çubuklar,beton yerleşene kadar ,aksi belirtilmedikçe boyanmayacak ve sıvanmayacaktır . Çizimlerde gösterilmeyen kıvrımlı ya da köşeli çubuklar yerleştirilmeyecektir. Çeliği bükmek ya da doğrultmak için ısı kullanımı yapılmayacaktır. Gerekli hallerde çubukların donatı çeliğiyle, kablo borularıyla ya da gömülü parçalarla temas etmesin diye yerleri değiştirilebilir. Eğer çubukların yeri bir çubuk çapından daha fazla oynatılırsa,yapısal ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan ek çubuklardan oluşan çubukların bu düzenlemesi beton oturmadan evvel yapılacaktır. Levhalarda, kiriş ve putrellerde donatı çeliği aksi belirtilmedikçe yüksek basınç noktalarından bağlanmayacaktır.

Çizimlerde belirtilmeyen ek yerleri için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’dan onay alınacaktır. Vade uzatımı düşünülen veya bu konuda anlaşılan, çizimlerde gösterilmiş olan donatı çelikleri, girintiler ve madeni levhalar, çürümeden korunacaktır.Donatının toprakla temasına hiç bir şekilde izin verilmeyecektir. Depo alanındaki donatılar , nem ve kirden uzak tutulacaktır. Belirtilen materyal miktarı sahada 3 veya 4 gün boyunca kullanılan miktardan fazla olmayacaktır. Tesis demirleri için takviye TS 500 ‘e göre sağlanacaktır. Tel bağlantıları 16 kalibrelik basınçta ve uçları birbirinden uzak olacaktır. Termo donatı ana çeliğin merkezine yaklaşık 60 cm uzak olacak şekilde bağlanacaktır. Üstündeki ağılıktan dolayı deforme olmaması için beton kaplamanın plastik takviyesi güçlü ve aralıklı olmalıdır.

## 3.2	DONATININ HAZIRLANMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ

Yapılacak tüm donatı imalatları TS500 ve 2018 Deprem Yönetmeliğine uygun olacaktır.

### 3.2.1	ÖZEL DEPREM ETRİYELERİ VE ÖZEL DEPREM ÇİROZLARI

Tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde, perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenlenecektir. Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlaması gerekli koşullar aşağıda verilmiştir.

Çap ³ 6fetr

135°

³ 6f(10f)

³ 80 mm (100 mm)

Şekil 3.1

Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı kancalar bulunacaktır. Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 derece kıvrımlı kanca yapılabilir.  Bu  durumda  kolonun  veya  perdenin  bir  yüzünde,  kanca  kıvrımları 135 derece ve 90 derece olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda birer atlayarak düzenlenecektir. 135 derece kıvrımlı  kancalar, Æ enine donatı çapını göstermek üzere, en az 6Æ çaplı daire etrafında bükülecektir. Kancaların boyu kıvrımdaki en son teğet noktasından itibaren, düz yüzeyli çubuklarda 10Æ ve 100 mm’den, nervürlü çubuklarda ise 6Æ ve 80 mm’den az olmayacaktır.

Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır.

Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.
3.2.2	KOLONLAR

Kolon donatı tariflerindeki açıklamalara esas olacak enine ve boyuna donatı ile bölgeler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil 3.2

3.2.2.1KOLONLARDA BOYUNA DONATININ DÜZENLENMESİ

| Ø | BS 14 |  | BS 16 |  | BS 20 |  | BS 25 |  | BS 30 |  | BS 35 |  | BS 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lb (cm) |  | lb (cm) |  | lb (cm) |  | lb (cm) |  | lb (cm) |  | lb (cm) |  | lb (cm) |  |
| (mm) | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı | Düz | Kancalı |
| 8 | 62 | 49 | 59 | 47 | 53 | 42 | 46 | 36 | 42 | 34 | 38 | 31 | 36 | 29 |
| 10 | 78 | 62 | 74 | 59 | 66 | 53 | 57 | 45 | 53 | 42 | 48 | 39 | 45 | 36 |
| 12 | 94 | 74 | 88 | 70 | 79 | 63 | 68 | 54 | 63 | 50 | 58 | 47 | 54 | 43 |
| 14 | 109 | 86 | 103 | 82 | 92 | 74 | 80 | 63 | 74 | 59 | 67 | 55 | 63 | 50 |
| 16 | 125 | 98 | 118 | 94 | 106 | 84 | 91 | 72 | 84 | 67 | 77 | 62 | 72 | 58 |
| 18 | 140 | 111 | 132 | 105 | 119 | 95 | 103 | 81 | 95 | 76 | 86 | 70 | 81 | 65 |
| 20 | 156 | 123 | 147 | 117 | 132 | 105 | 114 | 90 | 105 | 84 | 96 | 78 | 90 | 72 |
| 22 | 172 | 135 | 162 | 129 | 145 | 116 | 125 | 99 | 116 | 92 | 106 | 86 | 99 | 79 |
| 24 | 187 | 148 | 176 | 140 | 158 | 126 | 137 | 108 | 126 | 101 | 115 | 94 | 108 | 86 |
| 26 | 203 | 160 | 191 | 152 | 172 | 137 | 148 | 117 | 137 | 109 | 125 | 101 | 117 | 94 |
| 28 | 218 | 172 | 206 | 164 | 185 | 147 | 160 | 126 | 147 | 118 | 134 | 109 | 126 | 101 |
| 30 | 234 | 185 | 221 | 176 | 198 | 158 | 171 | 135 | 158 | 126 | 144 | 117 | 135 | 108 |
| 32 | 250 | 197 | 235 | 187 | 211 | 168 | 182 | 144 | 168 | 134 | 154 | 125 | 144 | 115 |

Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, TS 500’e göre hazırlanan aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.

Tablo 3.1

Kolon kesitlerinin bir üst katta küçülmesi durumunda bindirmeler, aşağıdaki şekilde gösterilen ölçülere uygun olarak yapılacaktır.

c

1

³ 6

b

b

a

e

e

a

(a+b+c) ³ 1.5 lb

(a+b+c) ³ 40 f

c ³ 12 f

(a+b) ³ 1.5 lb

(a+b) ³ 40 f

b ³ 12 f

e ³ 1.5 lb

e ³ 40 f

Şekil 3.3

      - KOLONLARDA ENİNE DONATININ DÜZENLENMESİ

      - Kolonlarda kullanılacak minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma bölgeleri ve kolon orta bölgesi için Şekil 3.2’de verilmiştir. Tüm kolon boyunca, 3.2.1’de tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılacaktır.

Her bir kolonun alt ve üst uçlarında özel sarılma bölgeleri oluşturulacaktır.  Sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya kolona bağlanan en derin kirişin alt yüzünden başlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere, kolon kesitinin büyük boyutundan (dairesel kesitlerde kolon çapından), kolon serbest yüksekliğinin 1/6’sından ve 500 mm’den az olmayacaktır. Sarılma bölgelerinde kullanılacak enine donatıya ilişkin koşullar Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Bu donatılar temelin içinde de, en az kolonun dar kenar boyutunun iki katı kadar bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir.

### 3.2.3	KİRİŞLER

Kiriş donatı tariflerindeki açıklamalara esas olacak enine ve boyuna donatı ile bölgeler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

sk £ hk / 4

sk £ 8f (f = en küçük boyuna donatı çapı)

sk £ 150 mm

Şekil 3.4

3.2.3.1  KİRİŞLERDE BOYUNA DONATININ DÜZENLENMESİ

Şekil 3.4’de gösterilen kiriş sarılma bölgeleri, Şekil 3.2’de gösterilen kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı bölgeleri gibi, donatının akma durumuna ulaşma olasılığı bulunan kritik bölgelerde bindirmeli ek yapılmayacaktır. Bu bölgeler dışında bindirmeli eklerin yapılabileceği yerlerde, ek boyunca 3.2.1’de tanımlanan özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.

3.2.3.2  KİRİŞLERDE ENİNE DONATININ DÜZENLENMESİ

Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge Sarılma Bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölge boyunca 3.2.1’de tanımlanan özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma bölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır.

### 3.2.4	PERDELER

Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem  elemanlarıdır.

Projelerinde perde bulunan inşaatlarda kullanılmak üzere, perde donatı tariflerindeki açıklamalara esas olacak enine ve boyuna donatı ile bölgeler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Şekil 3.5

3.2.4.1  PERDELERDE DONATININ DÜZENLENMESİ

Yukarda Şekil 3.5’de tanımı yapılan ve projelerde ölçüleri gösterilen uç bölgeleri dışında, perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, beher metrekare perde yüzünde en az 4 adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanacaktır. Yine yukarıdaki şekilde tanımı yapılan ve projelerde ölçüleri gösterilen  kritik perde yüksekliği boyunca, uç bölgeleri dışındaki beher metrekare perde yüzünde en az 10 adet özel deprem çirozu kullanılacaktır. Çirozların çapı, en az yatay donatının çapı kadar olacaktır.

Yatay gövde donatıları etriyelerle sarılı perde uç bölgesinin sonunda 90 derece kıvrılarak karşı yüzde köşedeki düşey donatıya 135 derecelik kanca ile bağlanacaktır.

Yatay gövde donatılarının perde ucunda 90 derece kıvrım yapılmaksızın bitirilmesi durumunda, perdenin her iki ucuna gövde donatısı ile aynı çapta olan É biçiminde yatay donatılar yerleştirilecektir. Bu donatılar, perde uç bölgesinin iç sınırından itibaren perde gövdesine doğru en az kenetlenme boyu kadar uzatılacaktır.

Perde uç  bölgelerinin  her  birinde düşey donatı miktarı  4Æ14’ten az olmayacaktır (Şekil 3.4).

Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacaktır. Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı perde kalınlığının yarısından ve 100 mm’den daha fazla, 50 mm’den daha az olmayacaktır (Şekil 3.4). Bu donatılar, temelin içinde de en az perde kalınlığının iki katı kadar bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir.

Perde yatay ve düşey bindirmeli ekleri Tablo 3.1’de gösterildiği şekilde yapılacaktır.

Betonarme betonlarının donatıyı her tarafından sarması için projelerde gösterilen pas payı ölçülerine azami dikkat gösterilecek, pampayı için uygun malzeme kullanılacaktır.

#### 3.3 )  ÇELİK İŞLERİ

Bu şartname imalat uygulama projelerinde belirtilmiş olan hususların imalat uygulama esaslarını kapsamaktadır.

#### MALZEME VE UYGULAMA

Çelik imalatlar projesine göre hazırlanacaktır. Her türlü profil ve sac ST37 ve St44 kalitesinde olacaktır. Montaj için gerekli ankraj, cıvata ve somunlarda ağırlık içine dahil edilecek ve ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

Montaj için gerekli vinç ve kaldırma araçları ile iş iskelesi birim fiyata dahildir.

Özel firma üretimi ve ithal profillerin kullanılabilmesi için mutlaka St 37 ve St 44 şartlarının karşılandığının resmi belgeler ile ispatlanması gerekmektedir.

#### KULLANILACAK MALZEME

Müteahhit her türlü çelik konstrüksiyon imalatına proje ve malzeme listelerini tetkik ve boyut kontrollerini yaptıktan sonra başlayacaktır. Projelerdeki boyut hatalarından dolayı müteahhit zarar ziyan ve süre uzatımı talep edemeyecektir.

MALZEMENİN DEPOLANMASI

Bütün malzemeler zarar görmemeleri için dikkatle depo edilecek korunacak ve kullanılacaktır. Kullanmadan önce şantiyede depolanacak olan malzemeler platformlar üzerinde istiflenecek, muşamba veya diğer uygun malzemelerle su geçirmez şekilde örtülecek ancak yeterli havalandırma sağlanacaktır. Depolama, aşırı gerilme ve hasara maruz kalmayacak şekilde olacaktır. Çeşitli nedenlerle bozulmuş malzemeler İşverene ek bir maliyet getirmeden Yüklenici tarafından değiştirilecektir.

MALZEMELERİN DÜZELTİLMESİ

Herhangi bir sebeple düzeltilmesi gereken, zımbalama veya kaynaklama işlemleri sırasında eğrilen veya dönen malzemeler imalat işlemlerine devam edilmeden önce düzeltilecektir, her türlü çapakları alınacaktır.

# 4. 	BETON İŞLERİ (GENEL)

Betonarme betonu BS 16 (C16) ve BS 35 (C35) sınıfına uygun olacak ve hazır beton kullanılacaktır. Hazır beton kullanıldığında dökülmesi ve korunmasında, beton bünyesine giren malzemenin cinsi ve niteliği, betonun karılması, dökülmesi ve korunmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır.

## 4.1	BETONUN BÜNYESİNE GİREN MALZEMELER

### 4.1.1	 KUM-ÇAKIL (AGREGA)

Tüm beton imalatlarında kullanılacak agregalar TS EN 12620+A1 ve TS EN 932-1 ve TS EN 932-2’ye uygun olacaktır.

Kum ve çakıl doğal kaynaklardan elde edilmiş olacak, mukavemeti, hiçbir zaman çimento mukavemetinden az olmayacaktır. Kırma taş kullanılması durumunda malzeme, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanacaktır.

Kum-çakıl temiz, yıkanmış ve elenmiş  olacak, içerisinde kil, silt benzeri malzemeler, betona ya da çeliğe zarar verecek maddeler bulunmayacaktır.

Kum-çakıl karışımıyla iyi kalitede bir beton yapılabilmesi için, çeşitli çaptaki tanelerin karışım içerisinde belirli oranlarda bulunması gerekir.Çok küçük ya da çok büyük çaplı tanelerin gereğinden fazla bulunması hem betonun mukavemetini düşürür, hem de segregasyona (büyük çaplı tanelerin belli bölgelerde toplanması) neden olur.

Betonda kullanılacak en büyük agrega çapı, plak ve perde gibi ince betonarme yapı elemanlarında, eleman kalınlığının 1/5’inden, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığın  3/4’ünden fazla olmamalıdır.Beton imalatlarında deniz kumu kullanılmayacaktır.

### 4.1.2	ÇİMENTO

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından aksine karar verilmedikçe tüm beton imalatlarında Portland çimentosu kullanılacaktır. Çimentolar TS EN 197-1’e uygun olacaktır.Çimento, kapalı ve rutubetsiz yerlerde, zeminle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilecek, sertleşmiş ya da topaklanmış çimento kullanılmayacaktır.

### 4.1.3	SU

Beton karma suyunun en iyisi içilecek su olmakla birlikte, daha önce kullanılarak denenmiş ve iyi sonuç vermiş bütün sular karma suyu olarak kullanılabilir.Karma suyu asit reaksiyonu göstermemeli, içinde silt, serbest klor, organik madde, amonyum tuzları, yağ veya endüstri artıkları bulunmamalıdır.Şüpheli durumlarda su, analiz ve deneylerle sınanacaktır.

Beton imalatın bünyesine giren suyun miktarı çok önemlidir. Suyun asıl görevi çimentonun hidratasyonunu sağlamakla birlikte, agrega tanelerini de ıslatarak betonun işlenebilmesini kolaylaştırmaktır. Pratikte su çimento oranı, ağırlık olarak 0,50 ile 0,65 arasında değişmektedir. Suyun gerekenden az konulması halinde agrega yüzeyleri tamamen ıslanmayacak, taneler ile betonun kaynaşması zayıf olacak, boşluklu ve mukavemeti düşük bir beton elde edilecektir. Suyun gerekenden fazla olması ise, betonun sıkıştırılmasına engel olarak boşlukları artıracak ve mukavemetin düşmesine neden olacaktır. Aşağıda, suyun miktarının gerekenden az ya da fazla olması durumunda, deney sonucunda bulunan beton mukavemet değerleri tablo halinde verilmektedir.

| Betona gereğinden az ya da fazla katılan su miktarı | Mukavemet değerlerindeki azalma |
| --- | --- |
| % 10 eksik | % 10 |
| % 20 eksik | % 60 |
| % 20 fazla | % 30 |
| % 30 fazla | % 50 |
| % 100 fazla | % 80 |

Tablo 4.1

## 4.2	BETONUN BÜNYESİNE GİREN MALZEMENİN ORANLARI VE  KARILMASI

İstenilen malzemelerin karışım oranlarının belirlenmesi için esas alınacak hedef dayanımlarının belirlenmesi, örnek alınması, testler ve kabul sınırları TS 500’e ve burada atıfta bulunulan diğer Türk Standartlarına uygun olacaktır. Beton karışım hesapları TS EN 206 ve TS 13515 (Beton Hazırlama ve Tasarım Kriterleri) göre uygulanacaktır.

Betonun bünyesine giren malzeme miktarları belirlendikten sonra, bu malzemelerin doğru karılması ve doğru dökülmesi betonun mukavemetinde önemli bir etkendir. Bu nedenle, bileşim kontrolünün kolay yapılabilmesi için, karışıma girecek malzeme miktarları karma yerindeki bir levhaya okunaklı olarak yazılacaktır.

Karışım için önce orta ve iri çakıl konulacak, sonra sırasıyla çimento, kum, ince çakıl ve su eklenecektir.

## 4.3	BETONUN DÖKÜLMESİ

Normal koşullarda beton yapımı ve dökümü TS EN 13670 (Beton Yapıların Yapımı) ve TS EN 206’ye göre yapılacaktır.

Betonun döküm ve bakımı için uygun olan ortalama hava sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasındadır.Ortalama sıcaklık ise, betonun döküldüğü yerde saat 07.00’de, 10.00’da, 13.00’de ve 19.00’da ölçülen hava sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın izni olmadan + 5°C’den  aşağı sıcaklıkta beton dökülmeyecektir. Bu sıcaklıktan daha soğuk havalarda mutlaka beton dökülmesi gerekirse, özel katkı maddeleri İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın izni ve denetiminde konulacaktır.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda, suyun buharlaşmasını önleyecek tedbirler alınacak ve beton nemli tutulacaktır.Betonun üzeri ıslak çuval v.b. gibi bir tabaka ile örtülmek istenirse, kesinlikle şeker çuvalı kullanılmayacaktır.

Suyun buharlaşmasıyla betonda istenmeyen çatlamaları önlemek için başka bir yöntem, betonu günün serin saatlerinde dökmektir.

Kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapının çeşitli bölümlerinin kütle betonları ara verilmeden, kesintisiz olarak dökülecektir.

Soğuk ve sıcak havalarda beton dökümü için, yukarda belirtilen hususlara ilaveten TS EN 13670 (Beton Yapıların Yapımı) ve TS EN 206’deki esaslar uygulanacaktır.

Sertleşmiş betonun üzerine tekrar beton dökülmesi gerektiğinde, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından verilecek tarif ile, eski betonun üzerine, iki betonun kaynaşmasını sağlayacak bir uygulama yine İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrolünde yapılacaktır.

Vibratör kullanılmadan beton dökülmeyecektir. (Kendinden yerleşen beton hariç)

Donmuş betonlar mutlak surette kaldırılacak, üzerine yeni beton dökülmeyecektir.

Kalıp söküldükten sonra beton içerisinde çıkabilecek boşluklar, segregasyon, v.b. tamir gerektiren kısımlar, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onay vereceği bir malzeme ile İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın denetiminde kapatılacaktır.

Beton döküm esnasında, betonun yoğunluğunu ve işlenebilirliğini görmek için slump (çökme) deneyi yapılacaktır.

Gerek hazır beton, gerekse yerinde dökülen beton içerisine konulması gereken her türlü katkı maddesi İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına tabi olacaktır.

Yüklenici teklif verirken , brüt betonda sıva uygulanan yüzeylerde , aderans arttırıcı malzeme kullanacaktır. Bununla ilgili idareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

## 4.4	BETONUN KORUNMASI VE BAKIMI (KÜR)

Betonun korunması ve bakımı için normal koşullarda TS EN 13670 (Beton Yapıların Yapımı) ve TS EN 206’ye’ye, anormal koşullarda ise TS EN 13670 (Beton Yapıların Yapımı) ve TS EN 206’e uyulacaktır.İyi bir bakım betonun hem mukavemetini artırır, hem ömrünü uzatır.Bunun için, beton döküldükten sonra ilk priz alma (sertleşme) günlerinde dondan, sıcaktan (güneş ışınları), rüzgardan (kuruma), su akıntısı, kimyasal etkiler ve sarsıntıdan korunacak, en az 7 gün süre ile sabah ve akşam sulanmak suretiyle nemli tutulacaktır.Çabuk sertleşen portland çimentoları ile dökülen betonlar daha uzun süre nemli tutulacaktır.

Dökülen betonlara ait tüm testler İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği bir laboratuarda yaptırılacak, olumlu sonuç vermeyen betonlar sökülecek ve yeniden dökülecektir.

Test raporlarının belirtildiği şekildeki onaylı kopyaları ya da diğer memnun edici kanıtları ve sertifikaları proje sahasındaki materyallerin onay ve testinden önce tedarik edilecek ve onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe beton test işlemleri Bayındırlık Bakanlığı onaylı ve İdarece de onaylanan  Test Laboratuarlarında yapılarak, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanacak ve İdareden veya İdarenin yetkilendireceği kontrol danışmanından hiçbir ekstra maliyet talep edilmeyecektir.

Müteahhit test işlemi için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrollüğündeki her harç kamyonundaki, her derece veya sınıfta gerekli mukavemette yerleştirilmiş betondan 1 takım test numunesi alacaktır. Bu numunelere de ana yapıya uygulanan bakım ve döküm işlemlerinin aynıları uygulanacaktır. 8 saatte bir dökülen betonun her tabakası için en az 1 takım test numunesi alınacaktır. Her takım 2 test numunesinden oluşacak ve ayrı partilerden oluşacaktır. Numunelerin güvenliği TS EN 12390-3 ISO 4012, TS EN 12390–2 ve TS EN 12350-1 ISO 2736-1’e uygun şekilde sağlanacaktır. Test numuneleri tedarik edilecek, bakımı yapılacak ve TS EN 12350-1 ISO 2736-1’e göre paketlenip sevk edilecektir.

Numuneler Müteahhit tarafından test edilip masrafları karşılanacaktır. Silindirler TS EN 12390-3’e uygun olarak test edilecektir.

Kontrol numunelerinin mukavemet testleri sonuçları dökülmüş betonun Şartname gereklerini karşılamadığı zaman veya bu betonun kalitesinin  Şartname gereklerinin altında olduğuna dair başka bir kanıt bulunduğunda TS 500’e göre karot alma ve test işlemleri yapılacaktır. Karot numuneleri masrafları Müteahhide ait olmak üzere test edilecektir. Kusur giderilecektir veya Müteahhit isterse, yükleme testi yapılması hususunda onay için bir öneri sunabilir. Öneri onaylanırsa, yükleme testi Müteahhit tarafından yapılacak ve test sonuçları TS 500’e göre İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından değerlendirilecektir. Yükleme testlerinin masrafları Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir betonun yükleme testleri sırasında veya değerlendirme sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkar ise bu kusur giderilecektir. Herhangi bir kusur İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı şekilde düzeltilecek ve İdare’ye ilave maliyet getirmeyecektir.

Proje sahasında 6 aydan fazla depoda kalmış veya donmaya maruz kalmış ilaveler yeniden test edilip uygunluğu kanıtlanana dek kullanılmayacaktır.

Bozucu etkiler üreten klorid iyonları veya diğer iyonları ihtiva eden katkı maddeleri kullanılmayacaktır.

Beton karışımının teşkilinde diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Diğer katkı maddeleri, beton dökme veya bitirme şartlarının gerektirdiği durumlarda, yazılı onay üzerine kullanılabilir, ancak çimento miktarının azaltılmasına müsaade edilmeyecektir. Müteahhit önerdiği beton karışım cetveli ile birlikte katkı maddelerinin üretim belgelerini de İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunacaktır.

Kalın agreganın elek analizi aşağıda verilen tabloyu uygun hale getirecektir.

Elekten Geçen Maddenin Ağırlık Oranı

| Elek Boyutu | Eleme Oranı |
| --- | --- |
| 3/8 in. (9.5 mm) | 100 |
| No 4. (4.75 mm) | 95 – 100 |
| No 8. (2.37 mm) | 80 – 100 |
| No 16. (1.18 mm) | 50 - 85 |
| No 30. (0.59 mm) | 25 - 60 |
| No 50. (0.29 mm) | 10 - 30 |
| No 100. (0.147 mm) | 2 - 10 |

Kalın agreganın elek analizi aşağıda verilen tabloyu uygun hale getirecektir.

Elekten Geçen Maddenin Ağırlık Oranı

| Elek Boyutu | Max. Kalınlıktaki Agregaj Boyutu |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 in. (25 mm) | ¾ in (19 mm) |
| 2 in. (9.5 mm) | - | - |
| 1- ½ in (4.75 mm) | 100 | - |
| 1 in. (2.37 mm) | 95 - 100 | 100 |
| ¾ in (1.18 mm) | - | 90 – 100 |
| ½ in (0.59 mm) | 25 -60 | - |
| 3/8 in. (9.5 mm) | - | 20 – 55 |
| No. 4 (4.75 mm) | 0- 10 | 0 -10 |
| No. 8 (2.37 mm) | 0 - 5 | 0 – 5 |

Geçirimsiz Tabaka Malzemesi olarak Polietilen tabaka kullanılır ise 0,1 mm kalınlıkta, opak beyaz renkte olacak ve gerilim özellikleri ile neme dayanaklılığı hakkındaki test sonuçları sunulacaktır.

Çuval bezi ticari kalitede, temiz ve kuru halde iken iki veya daha fazla katının 1 m²’sinin toplam ağırlığı 475 gr. veya daha fazla olacaktır.

Diğer bölümlerde yer alan ve belirtilen değişik sınıflardaki betonun TS 500’e göre aşağıda verilmiş olan 28 günlük mukavemetler için oranlanması ve karışımı yapılacaktır:

| Sınıf | Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı (kgf/cm2) | Eş Değer Basınç Dayanımı (kgf/cm2) |
| --- | --- | --- |
| C 35 | 350 | 450 |
| C 30 | 300 | 370 |
| C 25 | 250 | 300 |
| C 20 | 200 | 250 |
| C 16 | 160 | 200 |

Şartnamede verilmiş beton sınıflarının gereklerini sağlamak için deneme karışımlarının ve testlerin yapılması Müteahhidin sorumluluğunda olacaktır. Karışım cetveli, içinde kullanılması önerilmiş olanları temsil eden agregaları ihtiva edecektir. Çökme, birim ağırlık ve hava muhtevası testleri İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrollüğü altında sahada yapılacaktır.

Su çimento oranı ile ortalama 28 günlük veya betonun tam çalışma yükünü aldığı daha erken basınç mukavemeti, arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler Şartnamede verilmiş veya gösterilmiş basınç mukavemetleri dahil olmak üzere bir dizi değerler için tesis edilmiş olacaktır. Bu eğriler en az üç noktada ve her nokta en az üç test numunesinden alınmış ortalama değerleri gösterecek şekilde tesis edilecektir. Müsaade edilebilir en büyük su çimento oranı, ortalama bir basınç mukavemeti veya Şartnamede verilmiş olandan % 15 daha büyük bir ortalama eğilme mukavemeti oluşturmak için, bu eğrilerin gösterdiği kadar olacaktır. İnşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, Müteahhit kullanılmak için önerilmiş her beton sınıfının imalatında kullanılacak olan en büyük kalın agrega ölçüsü ve tüm bileşenlerin karışım oranlarını veren bir rapor sunacaktır. Oranlar kuru çimentonun ağırlığını ve doymuş kuru yüzey koşullarındaki agregaların ağırlığını gösterecektir. Rapor ile birlikte, seçilmiş karışım oranlarının istenen kalitelerdeki betonun imalatını gerçekleştireceğini tasdikleyen, deney laboratuarından alınmış tüm test sonuçları ve test raporları verilecektir. İşler sırasında kullanılan malzemeler beton kalitesinin tatminkâr olduğunu gösteren ilave testler yapılmadan değiştirilmeyecektir.

Çökme TS EN 12350-2 (Slump / Çökme Testi) uygun olarak belirlenecek ve yeterli mukavemetin elde edilmiş olması şartı ile aşağıdaki limitler içinde olacaktır.

| Yapısal Elemanlar | Vibrasyonlu beton için Çökme (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Az | En Fazla |
| Zemin Döşeme Betonu | - | 5 cm |
| Duvarlar, kolonlar, döşeme betonu ve kirişleri, (kalınlık en fazla 25 cm) | 7.5 cm | 10 cm |
| Diğer bina inşaatı | 5 cm | 7.5 cm |

Belirtilmiş olan en fazla değer üzerine 2.5 cm.ye kadar bir toleransa tek bir karışım için müsaade edilecektir, ancak bu müsaadenin verilebilmesi için tüm karışımların veya test edilmiş son 10 karışımın ortalamasının en fazla limiti geçmemesi şarttır.

Beton santrali, agregaların değişen nem muhtevalarını çabuklukla ayarlayabilecek ve karıştırılacak malzemelerin ağırlıklarını değiştirebilecek kapasitede olacaktır.

Müteahhit standart test ağırlıklarını ve her bir ölçümleme aletinin çalıştırılması için gerekli diğer yardımcı ekipmanı temin edecektir. Beton bileşenlerinin tartı aletleri kullanımları sırasında toplam kapasitelerinin +/- %0.4’ü hassasiyetinde olacaklardır. Periyodik testler talimat verildiği gibi yapılacaktır.

Betonun Yerine Yerleştirilmesi

Beton dökülmeden önce hafriyattaki su alınmalıdır. Su akışı yanlardaki uygun drenajlara yöneltilmeli ve taze dökülmüş betonu yıkamasına izin vermeden uzaklaştırılmalıdır. Sertleşmiş beton, artıklar ve yabancı maddeler kalıp içlerinden ve taşıyıcı ve karıştırıcı araçların iç yüzeylerinden alınmalıdır. Beton dökülmeden önce, demirler tespit edilmiş ve incelenerek onaylanmış olmalıdır. Müteahhit, diğer işler için gerekli tüm gömülü elemanların, ankraj, plak, cıvata vs gibi malzemelerin sıkıca yerine tespit edildiğinden emin olmalıdır. Beton dökülmesi için gerekli tüm hazırlıklar konusunda İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı alınacaktır. Tekerlekli beton taşıma araçları için yollar hazırlanmalı ve bu gibi araçlar demirler üzerinde veya demirlere dayalı geçitler üzerinden yürütülmemelidir. Nem tutucunun belirtilmediği yerlerde, emme olayının önlenebilmesi için yarı gözenekli alt malzeme uygulanacak ve gözenekli alt malzeme onaylanan şekilde kapatılacaktır.

Beton, hazırlandığı yerden döküleceği son yere kadar kesintisiz olarak ve olabildiği kadar çabuk taşınmalı ve betonlama işi tamamlanıncaya kadar segregasyona veya malzeme kaybına uğratılmamalıdır. Güneş, sıcak, rüzgârın veya Müteahhit tarafından sağlanan olanakların, uygun şekilde bitirmeyi ve betonun kür edilmesini etkileyebileceği durumlarda, beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Beton kalıplar içine, son alacağı duruma yakın şekilde düzgün ve yaklaşık yatay olarak ve 30 cm’yi geçmeyen tabakalar teşkil ederek dökülmelidir. Beton sıvanmış kalıp ve demirler izleyen katlar dökülmeden önce temizlenmelidir. Hortumla dökme işleminde, betonun 30 cm’den daha kalın tabaka teşkil etmeden sıkıştırılması denetlenmeli ve ağızlar segregasyon olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Üzerinde başka bir çalışma yapılacak beton, aşırı sıkışma ve şerbetlenmenin önlenebilmesi için doğru seviyede mastarlanmalıdır. Özellikle belirtilmedikçe kablo ve borular betonda bırakılmayacaktır.

Sabit mikserlerde karıştırılan ve karıştırmasız normal araçlarla taşınan beton, karışımların karışma haznesine verilmesinden itibaren max. 30 dakika sonra kalıp içine dökülmüş olmalıdır. Transmikserde karıştırılan veya transmikserle veya karıştırıcılı araçlarla taşınan beton 60 dakika içinde kalıp içine dökülecektir. Yalnız beton ısısının 30 C üzerinde olması durumunda bu süre 30 dakikaya indirilecektir. Mikserlere aktarılan, transit karıştırılmış beton veya santral çimentosu ve agrega, çimentonun eklenmesinden 1 ½ saat içinde kalıplara dökülmüş olmalıdır. Beton, mikserden alındığı şekilde kalıba dökülecektir. Depolama ve/veya istiflemeye izin verilmeyecektir.

Günlük hava ısısının 35 C üstüne çıktığı sıcak hava koşullarında aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Kalıplar ve malzemeler su püskürtülerek ıslatılacaktır. Beton, mümkün olan en düşük sıcaklıkta ve karışımın hiçbir şekilde 32 C üstünde olmadığı zamanda dökülecektir. Dökülen betonun ısısı 30C üstüne çıktığı durumlarda onaylanmış priz geciktirici kullanılabilir. Karışım; suyu, agregayı veya her ikisini de soğutarak, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onaylayacağı şekilde soğutulabilir.

Müteahhidin, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kalite Kontrol Elemanının karışımın ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlaması gerekir. Demirlerin ısısı 50 C üzerine çıktığı durumlarda, demirlere su püskürtülecektir. Dökme işi tamamlandıktan sonra, kalıplar yeterli bir süre sulanacaktır. Betonarme döşemelerde yeni bitmiş beton yüzeyi onaylı bir püskürtme ekipmanı ile su veya buhar kürü uygulanarak, döşeme orta derecede kür edilinceye kadar ıslak tutulacaktır.

Beton dökülmesi sırasında alüminyum oluk veya borular kullanılmayacaktır. Konveyör ve pompalar iyi bir işçilikle en elverişli hızda ve çabuklaştırılmış olarak beton dökülmesine elverişli olmalıdır. Daha verimli çalışmalar için beton malzemelerde ve karışımda değişiklik gerektiren oluk veya konveyörlere izin verilmeyecektir.

Pompalar, betonun sürekli biçimde, boşluksuz, ayrışıma uğramadan, veya 5 cm.den fazla çökme deneyi farklılığı göstermeden kalıplara ulaştırılabileceği şekilde çalıştırılmalı ve yönlendirilmelidir. Pompa ile çalışmalar bittiğinde, boru içlerinde kalan ve kullanılacak olan beton, kirlenmeden veya ayrışmadan çıkarılmalıdır. Her çalışmadan sonra, ekipman tümüyle temizlenmeli ve akan su kalıp dışına dökülmelidir.

Doğrudan veya olukla dökülen betonda en fazla serbest düşüş 1 m.den yüksek, ve pompayla dökmede 1.5 m.den yüksek olmamalıdır. Serbest düşüş bu limitleri aşarsa, tremiler kullanılacaktır.

Dökmeden hemen sonra, her beton tabakası, elle tesviye, şişleme ve dökme işlemleri eşliğinde olarak beton vibratörleri ile sıkıştırılacaktır. Vurmaya veya kalıpların dıştan sarsılmasına izin verilmeyecektir. Kalıp içindeki betonun aktarılması için vibratör kullanılamaz. Betona giren vibratörlerin en düşük titreşimi 8000 devir/dakika olmalıdır. Titreşimli ekipmanların, betonun gerekli sağlamlığa eriştirmesi için yeterli sayı ve güçte olması zorunludur. Daldırma süresi, itiraza yol açacak ayrışmalara meydan vermeden gerekli doyurucu sağlamlığı sağlayacak kadar, 5 ile 15 saniye arasında olmalıdır. Vibratör, prizlenmeye başlamış olan alt tabakalara kadar daldırılmayacaktır. Vibratör 45 cm arayla düzgün şekilde uygulanmalıdır ancak alet görsel olarak etkisizliği hissedilecek şekilde daha uzak noktalara tatbik edilmemelidir. Ekipmanın bozulması olasılığına karşı yedek vibratörler hazır bulundurulmalıdır.

Dökme Beton

Bu Şartnamedeki işler, burada belirtilmiş ve/veya şart koşulmuş B.A. demiri, kalıplar ve diğer kalemler ile kalıpların sökülmesi dahil tüm yerinde dökme beton işlerinin uygun olarak dökülmesi ve tamamlanması için gerekli tüm işçilik, el aletleri, malzemeler, ekipman ve hizmetlerin temin edilmesini kapsar. Gömülü elemanların yerine konulmasında diğer disiplinler ile tam uyum sağlanmış olacaktır. Uygun şablonlar veya talimatlar, veya her ikisi, kalıplar içine konulmamış elemanların hazırlanması veya yerleştirilmesi için temin edilecektir. Beton dökülmeden önce gömülü elemanların kontrolü yapılmış olacak, beton ve diğer malzemelerin veya mekanik işlerin testleri tamamlanmış ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış olacaktır.

Projenin tamamında taşıyıcı sistemde kullanılacak tüm beton hazır beton olarak kullanılacaktır. Bu nedenle, işe başlamadan önce mutlaka beton santralı İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış olacaktır. Her türlü aksilik halinde kullanılmak üzere yedek olarak ikinci bir santralin de İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış olmasının sağlanması gerekmektedir.

Malzemelerin örnekleri İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimatı ve gereğine uygun olarak, malzemeler şantiyeye getirilmeden önce teslim edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Bu bölüm altındaki inşaat faaliyetleri başlamadan önce, aşağıdaki maddeler de dahil, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından istenen tüm imalat çizimleri teslim edilecek ve onaylanacaktır.

Çelik sınıflarını, ölçülerini, ve aralıklarını büküm ve ekleme detaylarını, ekleme yerlerini gösteren B.A. Demiri detayları, döşeme demirleri, demir destekleri, pas payı elemanları, ve aksesuarları için, B.A. demirinin yerleştirilmesi ve döşeme betonu içindeki demirin nihai konumunun nasıl temin edileceğini gösteren çizimler dahil tüm montaj çizimleri teslim edilecektir.

Tasdiklenmiş veya test edilmiş malzemelerin şantiyeye getirilmesinden önce test raporlarının veya belirtilen özelliklere uygunluğunu kanıtlayan belgelerin tasdik edilmiş kopyaları teslim edilmiş ve onayları alınmış olacaktır.

Depolama

Beton malzemelerinin depolama yeri ve şekli onaya bağlı olacaktır. Test raporlarına uygun olarak her bir sevkiyatın belirlenmesi ve kontrolü için kolay ulaşıma imkan verecek şekilde olacaktır.

Çimento şantiyeye sevk edilmesinden hemen sonra, nem kapmasını önlemek için yeterli koşullarda, kuru, su geçirmez, uygun olarak havalandırılmış bir yapı içinde bağımsız olarak depolanacaktır.

Agregalar iyi bir drenaj sağlanacak, yabancı maddelerin karışmasını önleyecek ve derecelendirmeyi koruyacak şekilde depolanacaktır.

Betonarme Demiri, yağmur ve neme karşı korunmuş kuru yerlerde düzgünce depolanacaktır.

Örnekler ve Test Etme

Testler, burada aksi belirtilmedikçe İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış deney laboratuarı tarafından ve İdare’ye ilave bir maliyet getirmeksizin yapılacaktır.

Çimento

Çimentodan numune alınması fabrikada veya şantiyede yapılacak veya onaylanmış bağımsız bir test laboratuarında, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrollüğü altında ve İdare’ye ilave bir maliyet getirmeyecek şekilde test edilecektir. Numune alma ve test etme işlemlerinin her bir çimento tipi için TS 24’e uygun olarak yapıldığını gösteren laboratuar test raporlarının tasdiklenmiş kopyaları teslim edilecektir. Test sonuçlarının uygunluğu İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanana kadar çimento kullanılmayacaktır.

Fabrikadaki hazne’lerden  başka yerlerde depolanan çimento, bir yerde test edildiği tarihten itibaren 4 aydan fazla bir süre ile depolandığı durumda kullanılmadan önce tekrar test edilecektir. Şantiyeye sevk edilmiş çimento test yapıldıktan sonra uygun bulunmadığı takdirde inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır.

Agrega

Agregalar TS EN 932-1 ve TS EN 932-2 de tariflendiği gibi test edilecektir.

Betonarme  Demiri

Fabrikadaki hadde raporlarının tasdiklenmiş kopyaları betonarme demiri sevkiyatları ile birlikte olacaktır.

Beton

İşler Sırasında Basınç Deneyleri :

Müteahhit test amacı ile İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrollüğü altında gerekli mukavemeti elde etmek için her sınıftan dökülmüş betonun her bir kat için veya 100 m³ ü için 2 set test numunesini temin edecektir.

Bu numuneler döküm yapılan ana yapının döküm ve kür şartları ile aynı şekilde dökülecek ve kür edilecektir. Her set üç test numunesinden oluşacak ayrı beton karışımlarından alınacaktır. Numuneler TS EN 12390-3, TS EN 12390-2 ve  TS EN 12350-1’a uygun olarak muhafaza edilecektir. Test numuneleri TS EN 12350-1’a göre hazırlanacak, kür edilecek ve laboratuara gönderim için paketlenecektir. Numunenin hava muhtevası her mukavemet testi için TS EN 12350-7 veya TS EN 12350-6’ya uygun olarak belirlenecektir. Numuneler Müteahhit tarafından test edilecek ve masrafları kendisine ait olacaktır. Silindirler TS EN 12390-3’e uygun olarak test edilecektir.

Her test sonucu, üçlü bir set içinden bir numunenin düşük mukavemetten başka, uygunsuz numune alma, kalıplama, taşıma veya kür edildiğinin ortaya çıktığı durumlarda öbür numunenin deney sonucu esas alınacak, normal olarak set içindeki üç test numunesinin mukavemetlerinin ortalaması olacaktır. Test numuneleri, TS 500’e uygun olarak gösterilmiş ve tariflenmiş her sınıf ve tip’deki betonların mukavemet derecesi gereklerine uygunlukları bakımından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından ayrıca değerlendirilecektir. Numuneler standart olarak 28 günde test edilecek, fakat  7 günlük testler İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın müsaadesi ile ve malzemeler ile kullanılan karışım oranları için testler yapılarak betonun 7 gün ve 28 gün mukavemetleri arasında bir ilişki kurulmuş olması şartı ile yapılabilecektir. Laboratuarda kür edilmiş numunelerin mukavemet gereklerini sağlamadığı durumda, betonun karışım oranını veya  su  oranını  veya  her  ikisini,  işlerin  kalan  bölümleri  için, değiştirmeye İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın talimat verme yetkisi vardır ve bu İdare’ye ilave bir maliyet getirmeyecektir (İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ayrıca, mukavemet şartlarını sağlamayan tüm betonların sökülmesini isteme yetkisine sahiptir). Şantiye sahası koşullarında kür edilmiş numunelerin ortalama mukavemeti müsaade edilen en alt limitin altına düşürse, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde kür ısısının ve neminin değiştirilmesini isteyebilecektir.

Yapıda veya Yapıdan Alınan Sertleşmiş Beton Testleri

Kontrol numunelerinin mukavemet testleri sonuçları dökülmüş betonun Şartname gereklerini karşılamadığı zaman veya bu betonun kalitesinin  Şartname gereklerinin altında olduğuna dair  başka bir kanıt bulunduğunda TS 500’e göre karot alma ve test işlemleri yapılacaktır. Karot numuneleri masrafları Müteahhide ait olmak üzere test edilecektir. Kusur giderilecektir; veya  Müteahhit isterse, yükleme testi yapılması hususunda onay için bir öneri sunabilir. Öneri onaylanırsa, yükleme testi Müteahhit tarafından yapılacak ve test sonuçları TS 500’e göre İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından değerlendirilecektir. Yükleme testlerinin  masrafları  Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir betonun yükleme testleri sırasında veya değerlendirme sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkar ise bu kusur giderilecektir. Kusur İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı şekilde düzeltilecek ve İdare’ye ilave maliyet getirmeyecektir.

MALZEMELER

Aşağıdaki malzemeler ilgili Şartnamelere ve aşağıda verilmiş başka gereklere uygun olacaktır:

Agregalar

Agregalar TS EN 12620+A1, TS EN 932-1 ve TS EN 932-2’e uygun olacaktır.

Su

Su taze olacak ve zararlı miktarlardaki yağ, asit, tuz, alkali, organik madde veya diğer bozucu maddelerden arındırılmış olacaktır.

Katkı Maddeleri

Bozucu etkiler üreten klorid iyonları veya diğer iyonları ihtiva eden katkı maddeleri kullanılmayacaktır.

Beton karışımının teşkilinde diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Diğer katkı maddeleri, beton dökme veya bitirme şartlarının gerektirdiği durumlarda, yazılı onay üzerine kullanılabilir, ancak çimento miktarının azaltılmasına müsaade edilmeyecektir. Müteahhit önerdiği beton karışım cetveli ile birlikte katkı maddelerinin üretim belgelerini de İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunacaktır.

Ankraj Kalemleri

Duvarların ve mekanik tesisat kalemlerinin betona ankrajı için bırakılacak delikler ve bağlantı elemanları, kullanılacak ankrajlara uygun tiplerde ve standart imalat olarak temin edilecek ve bu Teknik Şartnamenin diğer kısımlarındaki açıklamalara göre montajı yapılacak ve de İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman onayına bağlı olacaktır.

Çimento

Yapının herhangi bir bölümünde görünen beton yüzeyler için herhangi bir tipteki çimentonun sadece bir markası kullanılacaktır. Onaylanmış karışımın belirlenmesinde Portland çimentosu bağlayıcı malzeme olarak tek başına kullanılacaktır.

Portland çimentosu TS EN 197-1Tip I veyaTip II veya  onaylanmış muadili olacaktır.

Kür Malzemeleri

Geçirimsiz Tabaka Malzemesi olarak Polietilen tabaka kullanılır ise 0.1 mm kalınlıkta, opak beyaz renkte olacak ve gerilim özellikleri ile neme dayanaklılığı hakkındaki test sonuçları sunulacaktır.

Çuval bezi ticari kalitede, temiz ve kuru halde iken iki veya daha fazla katının 1 m²’sinin toplam ağırlığı 475 gr. veya daha fazla olacaktır.

Kür işlemi bileşenlerini oluşturan örtü, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanacak,  boya veya döşeme kaplaması üzerine ters bir etkisi olmayacaktır.

Kalıp Malzemeleri, Kaplamalar ve Bağlantılar

Kalıp malzemeleri, kaplamalar ve bağlantılar Şartnamenin KALIP Bölümü içinde verilmiştir.

B.A.Demiri

Betonarme demiri TS 708 ve TS 708’a uygun olarak ve Projelerde gösterildiği gibi S420 (BÇ III) ve ankraj amaçlı kullanılacaklar ise  S500bs (BÇ IV (bs))  olacaktır.

Beton Sınıfları ve Mukavemetleri

Diğer bölümlerde yer alan ve belirtilen değişik sınıflardaki betonun TS 500’e göre aşağıda verilmiş olan mukavemetler için oranlanması ve karışımı yapılacaktır :

| Sınıf | Silindir Basınç Dayanımı kgf/cm²(7 günlük) | Küp Basınç Dayanımı kgf/cm²(28 günlük) |
| --- | --- | --- |
| C35 (BS 35) | 228 | 350 |
| C30 (BS 30) | 195 | 300 |
| C25 (BS 25) | 165 | 250 |
| C20 (BS 20) | 130 | 200 |
| C16 (BS 16) | 105 | 160 |

Yüksek mukavemeti erken kazandıran çimento ile yapılmış betonun 7 gündeki mukavemeti Şartnamede verilmiş tip I veya tip II ile yapılan betonun mukavemetine eşit olacaktır.

İŞÇİLİK

Şartnamede verilmiş beton sınıflarının gereklerini sağlamak için deneme karışımlarının ve testlerin yapılması Müteahhidin sorumluluğunda olacaktır. Karışım cetveli, içinde kullanılması önerilmiş olanları temsil eden agregaları ihtiva edecektir. Çökme, birim ağırlık ve hava muhtevası testleri İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kontrollüğü altında sahada yapılacaktır.

Sürüklenmiş Hava Muhtevası  karıştırıcıya hava sürükleyici katkı maddesi ilave edilmesi veya fabrikada üretilmiş hava sürükleyici çimento kullanılması yolu ile yapılacaktır. Hava miktarının standartlarda belirtilen aralık içinde artırılması gerektiği zaman daha önce karıştırılmış olan hava sürükleyici katkı maddesi ile uyumlu olan ilave hava sürükleyici katkı maddesi karıştırıcıya konulacaktır. Hava muhtevası şantiyede döküm noktasındaki beton karışımı içinde yapılmış ölçümlemelere dayandırılacaktır. Hava muhtevası TS EN 206 ve TS 13515 (Beton Hazırlama ve Tasarım Kriterleri) uygun olarak beton hacminin %5 ile 7’si oranında sağlanmış olacaktır ve su muhtevası ağırlık olarak 0.53’ü geçmeyecektir.

Beton Karışımları  ağırlık esası ile oranlanacaktır. Su ve katkı maddeleri ise hacim veya ağırlık esası ile oranlanabilecektir. Test numuneleri TS EN 12390-2’e göre yapılacak ve kür edilecek ve TS EN 12390-3’e uygun olarak test edilecektir. Su çimento oranı ile ortalama 28 günlük veya betonun tam çalışma yükünü aldığı daha erken basınç mukavemeti, arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler Şartnamede verilmiş veya gösterilmiş basınç mukavemetleri dahil olmak üzere bir dizi değerler için tesis edilmiş olacaktır. Bu eğriler en az üç noktada ve her nokta en az üç test numunesinden alınmış ortalama değerleri gösterecek şekilde tesis edilecektir. Müsaade edilebilir en büyük su çimento oranı, ortalama bir basınç mukavemeti veya Şartnamede verilmiş olandan % 15 daha büyük bir ortalama eğilme mukavemeti oluşturmak için, bu eğrilerin gösterdiği kadar olacaktır. İnşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, Müteahhit kullanılmak için önerilmiş her beton sınıfının imalatında kullanılacak olan en büyük kalın agrega ölçüsü ve tüm bileşenlerin karışım oranlarını veren bir rapor sunacaktır. Oranlar kuru çimentonun ağırlığını ve doymuş kuru yüzey koşullarındaki agregaların ağırlığını gösterecektir. Rapor ile birlikte, seçilmiş karışım oranlarının istenen kalitelerdeki betonun imalatını gerçekleştireceğini tasdikleyen, deney laboratuarından alınmış tüm test sonuçları ve test raporları verilecektir. İşler sırasında kullanılan malzemeler beton kalitesinin tatminkar olduğunu gösteren ilave testler yapılmadan değiştirilmeyecektir.

Agrega derecelendirmesindeki bozuklukları gidermek için düzeltici ilaveler sadece yazılı onay üzerine kullanılacaktır.

Çökme TS EN 12350-2 (Slump / Çökme Testi) uygun olarak belirlenecek ve yeterli mukavemetin elde edilmiş olması şartı ile aşağıdaki limitler içinde olacaktır.

| Yapısal Elemanlar | Vibrasyonlu beton için Çökme (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Az | En Fazla |
| Zemin Döşeme Betonu | - | 5 cm |
| Duvarlar, kolonlar, döşeme betonu ve kirişleri, (kalınlık en fazla 25 cm) | 7.5 cm | 10 cm |
| Diğer bina inşaatı | 5 cm | 7.5 cm |

Belirtilmiş olan en fazla değer üzerine 2.5 cm’ye kadar bir toleransa tek bir karışım için müsaade edilecektir, ancak bu müsaadenin verilebilmesi için tüm karışımların veya test edilmiş son 10 karışımın ortalamasının en fazla limiti geçmemesi şarttır.

Beton İmalatı ve Karıştırılması

Yukarıda şartları verilmiş olan betonun bileşenleri ve karışım cetvelleri burada tarif edilenler dışında TS EN 13670 (Beton Yapıların Yapımı) ve TS EN 206’ye’de belirtildiği şekilde ölçülecek, karılacak, karıştırılacak ve makine ile taşınacaktır. Betonun dökülmesi, “Betonun Dökülmesi” Paragrafı altında belirtilen süreler içinde olacaktır. Beton tesisi İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına bağlı olarak el ile işletilen, yarı-otomatik veya daha iyisi olabilir. Beton santralı ve karıştırma ekipmanı yeterli kapasitede olacaktır.

Beton Santralı

Agregalar ve Çimento

İnce agrega, değişik ölçülerdeki kalın agrega ve dökme çimento için ayrı hazneler veya bölmeler temin edilecektir. Hazneler yeterli büyüklükte ve tüm çalışma şartlarında malzemelerin birbirinden ayrı kalmasını sağlayacak tarzda yapılmış olacaktır. Agregalar el ile işletilen tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak tartılabilir, veya yarı-otomatik tesiste tek tartıda tek ölçek içinde kümülatif olarak veya ayrı ölçeklerde ayrı tartılarda tartılabilir. Yarı-otomatik bir tesiste, dökme çimento ayrı ölçekte ve ayrı bir tartıda tartılacaktır. El ile işletilen tesiste ise, dökme çimento, tek tartım için ayrı bir ölçeğe bağlanabilecek veya kümülatif olarak tartım için agrega ambarına bağlanabilecek ayrı bir kefede tartılacaktır ve çimento ile agrega için ayrı terazi kolları ve kadranlar olmalıdır. Çimento agregalar ile aynı ölçekte tartılıyor ise önce çimento tartılacak ve tüm ambarların boş olduğunu teminen bir ara kilitleme yapılacak ve böylece çimentonun tartımından önce terazinin dengelenmesi sağlanacaktır. Yarı otomatik bir tesiste su, tartı veya hacim yolu ile ölçülebilir. Karışım kontrollerinin, tüm karışım ambarları tamamen boşalıncaya kadar yeni karışım işlemi başlayamayacak şekilde ara kilitlenmesi yapılacaktır. Tesis tüm faaliyetlerin her zaman incelenebileceği şekilde düzenlenecektir. Tesis, betonda homojen karışımın sağlandığını kanıtlamak için yapılacak testler için numune alınmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Santral ekipmanı beton bileşenlerinin tutarlı olarak aşağıdaki toleranslar içinde ölçülebilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

| Çimento | +/- 1 | Yüzde |
| --- | --- | --- |
| Su | +/- 1 | Yüzde |
| Agrega | +/- 2 | Yüzde |
| Katkı Maddesi | +/- 3 | Yüzde |

Her karışım karıştırıcı içine çimento ve agrega’dan önce bir miktar su verildikten sonra boşaltılacaktır. Belirlenmiş karıştırma süresinin ilk %25’nin sonuna kadar su verilmeye devam edilecektir. Karılmış bileşenlerin bir önceki karıştırılmış beton tamamen boşalmadan karıştırıcı içine girmesini önleyen kontrol sağlanacaktır.

Su Haznesi ve Katkı Maddeleri Kabı

Kullanım için onaylanmış her katkı maddesi, doğru ölçümleme yapabilecek mekanik bir karıştırıcı yardımı ile karıştırma suyunun bir bölümü olarak ve sıvı halde ve de belirlenmiş karıştırma süresince karışımın her yerine katkı maddesini düzgün olarak dağıtacak şekilde ilave edilecektir.

Beton santraline uygun bir su ölçümleme cihazı ve mekanik katkı maddesi kabı temin edilecektir. Karıştırıcıya su getiren mekanizma vanalar kapalı olduğu zaman su kaçağına meydan vermeyecek şekilde olacaktır. Katkı maddesi kapları, karıştırılacak olan değişik miktarlardaki katkı maddelerinin çabuklukla ayarlanmasına müsaade edecek kapasitede olacak ve her bir katkı maddesinin su ile birlikte karışım içine boşaltılması otomatik olarak yapılacaktır.

Nem Kontrolü

Beton santrali, agregaların değişen nem muhtevalarını çabuklukla ayarlayabilecek ve karıştırılacak malzemelerin ağırlıklarını değiştirebilecek kapasitede olacaktır.

Tartı Aletleri

Müteahhit standart test ağırlıklarını ve her bir ölçümleme aletinin çalıştırılması için gerekli diğer yardımcı ekipmanı temin edecektir. Beton bileşenlerinin tartı aletleri kullanımları sırasında toplam kapasitelerinin +/- %0.4’ü hassasiyetinde olacaklardır. Periyodik testler talimat verildiği gibi yapılacaktır. Her bir testin tamamlanması üzerine ve göstergelerin kayıt ve kontrol cihazlarının tekrar kullanımından önce gerekli ayarlamalar, tamirler veya değiştirmeler uygun bir çalışmayı sağlamak  için yapılacaktır. Her tartı ünitesinin tartı işleminin her aşamasında tartı yükünü gösterecek olan camlı bir göstergesi veya boş iken tam dengede olan denge göstergeli terazi kolu olacaktır. Kollu terazi göstergesinin kol kapasitesinin en az %5’ine eşit aşağı ve yukarı hareket imkanı olacaktır. Tartı ekipmanı beton santralı operatörünün bütün kadranları ve göstergeleri kolaylıkla gözlemleyebileceği şekilde yerleştirilecektir.

Yarı-otomatik bir beton tesisi için en az iki adet doğru çalışan kayıt aletleri temin edilecektir. Her kayıt aleti kilitlenebilen bir kabin içinde ve beton santrali operatörünün ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kolaylıkla gözlemleyebileceği  şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Kayıt aletlerinden bir tanesi karışıma giren bütün agregaların ağırlıklarını ve karıştırma kazanı boşaltıldıktan sonra sıfırlamayı üzerinde basılı veya oto-grafik kayıt olarak gösteren tek bir tablo veya şerit çıkaracaktır.

Suyun ağırlığı veya hacmi, şayet merkezi bir beton santralında karışım yapılıyorsa benzeri şekilde kayıt edilecektir. Tablolar veya cetveller, kullanılan karışımların farklı tiplerini, mühürlü harfler, numaralar, renkli mürekkep veya diğer uygun yollar ile gösterecektir ve her tipten karışımın ağırlıklarındaki değişimlerin kolaylıkla gözlemlenebileceği ve 15 dakikadan fazla olmayan aralıklarla günün saatini göstereceği (damgalı veya önceden basılı) şekilde markalanacaktır ve bunlar İdare’nin malı olacaktır.

Bütün tartı, gösterge, kayıt ve kontrol ekipmanı suya ve toza karşı korunmuş olacaktır.

Beton Karıştırıcıları

Beton karıştırıcıları onaylanmış, sabit kamyon üstü (transmikser) veya betonyer tipinde olabilir. Karıştırıcılar en az 0.75 m³ karışmış beton kapasitesinde olacak ve imalatçısının önerdiği kapasitenin üzerinde doldurulmayacaktır. Karıştırıcılar malzemeleri düzgün yayılı olarak birleştirebilecek ve bu karışımı ayrışma olmadan  boşaltılabilecek kapasitede olacaktır. Sabit karıştırıcılar ve betonyerler gerekli karıştırma süresi tamamlanana kadar boşaltma mekanizmasını kilitleyen kabul edilebilir bir sistem ile teçhiz edilecektir. Transmikserler kazan dönüş sayısını hassas olarak gösteren sayaç ile teçhiz edilmiş olacaktır. Karıştırıcılar veya beton tesisi karıştırılan betonun toplam sayısını otomatik olarak sayacak bir cihaza sahip olacaktır. Karıştırıcılar marka plakası üzerinde imalatçısının tayin ettiği kazan hızında çalıştırılacaktır. Burada şartları verilmiş olan karışım süreleri karıştırıcı kazanın dönüş hızının uygun kontrolü ve karıştırıcı içine malzemelerin uygun konulması esas alınarak belirlenmiştir. Karıştırma süresi, betonun gerekli tutarlılıkta uniform olmasını sağlayacak veya karıştırıcının önünde, ortasından ve arkasından alınan test numunelerinin kum/çimento veya çimento/su oranlarında %10’dan fazla bir fark olduğunda arttırılacaktır. Su katılmasını gerektiren fazladan karıştırmaya müsaade edilmeyecek. Kazanlar uygun işletme koşullarında korunacak ve içinde sertleşmiş beton bulunmasına izin verilmeyecektir. Karıştırıcı bıçakları derinlikleri %10’dan fazla eskidiği durumlarda değiştirilecektir. Bir karıştırıcının kullanımına, herhangi bir zamanda uygun olmayan sonuçlar verdiği zaman, karıştırıcı tamir edilene kadar ara verilecektir.

Sabit Karıştırıcılar

0.75 m³ kapasiteli karıştırıcılar için her bir karıştırma süresi, karıştırma suyunun tamamı toplam karıştırma süresinin % 25’i bir zamanda katılmak şartı ile tüm katı malzemelerin kazan içine konulmasından sonra, 1 dakikadan az olmayacaktır. Daha yüksek kapasiteli karıştırıcılar için karıştırma süresi ise ilave karıştırılan betonun her 0.40 m³’ü için 15 saniye arttırılacaktır. Betonun kısmi karıştırılması için sabit gerekli karıştırıcı kullanıldığında karıştırma süresi bileşenlerin karılması için gerekli olan en az süreye indirilebilir (yaklaşık 30 saniye). Beton santralında karışmış betonun karıştırılmadan taşınabileceği araçlar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından yazılı olarak müsaade edildiğinde kullanılabilir. Betonun üretilmesi ve kalıp içine dökülmesi ile ilgili yöntem ve ekipmanlar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına bağlıdır.

Transmikserler

Transmikserler, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ekipman ve metotları yazılı olarak onaylanması ile kullanılabilir. Bu şekilde imal edilen betonlar, bu Şartnamedeki gerekliliklere her bakımdan uygun düşmelidir. Bir transmikser komple karıştırma veya kısmi karışımı tamamlama veya sabit karıştırıcı yöntemiyle kullanıldığında her karışım, yatay akışlı tiplerde en az 35, en fazla 75 dönüş ile,  her iki durumda da, karıştırma hızı aracın imalatçısı tarafından belirlenen devir hızında olacaktır. Betonun uygun şekilde denetlenmesi için, transmikser betonun döküleceği yere gelinceye kadar, transmikserde karıştırılmış betonun başkaca karıştırılmasına izin verilmeyecektir.

Zemin Döşemesi Dışındaki İnşaat Derzleri

Çatı ve kat döşemelerindeki birim çalışma mesafesi veya inşaat derzlerinin arasındaki mesafe 25 m’yi geçmeyecektir. Beton biriminin yekpare olarak çıkması için kesintisiz dökülmelidir. Daha önce dökülmüş betonun hasar görmemesi için yeterince sertleşmiş olması kaydıyla bitişik bölümlerde beton dökülebilir. Çizimlerde belirtilmeyen derzler, yapının mukavemetini azaltmayacak ve görünümünü bozmayacak şekilde bırakılmalı ve  yerleştirilmelidir. Kolonlardaki veya duvarlardaki derzler en derin kirişin altına getirilmelidir. Kolon ve duvarlarda kullanılacak beton, kiriş veya döşemeler dökülmeden en az 2 saat önce dökülmüş olmalıdır. Kirişler döşeme sisteminin bir parçası olarak düşünülmeli ve yekpare dökülmelidir. Temel pabuçlarında yatay derz bırakılmamalıdır. Çizimde gösterilenler hariç döşemede derz yapılmasına izin verilmeyecektir. Monolitik beton dökümü esastır. Kalıp kılavuz betonları döşeme betonu ile beraber dökülmelidir, sonradan döküm kabul edilemez. Donatının sabitlenmesi ve kalıbın yerleştirilmesine başlamadan önce, kalıp kılavuz beton yüzeyleri taraklanmalı, serbest parçalar kaldırılmalı ve temizlenmelidir ve temas yüzeyinde toz halindeki kristalleştirici su geçirmez katkı malzemeleri (İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına tabi) kullanılacaktır.

Temellerdeki düşey inşaat derzleri asgari miktarlara indirilmelidir. Bütün beton derz yüzeyleri tümüyle temizlenmeli ve bitişik beton dökülmeden tüm artıklar temizlenmelidir. Beton yüzeylerin derz seviyelerine gelirken, beton ilk pirizini almadan ek beton dökülecek şekilde planlanması gerekir. Kirişler ve döşemeler tek işlemle dökülmelidir. Pencere ve kapı boşlukları olan duvarlarda, açıklıkların alt ve üstünde olmak üzere ayrı kesintiler yapılabilir. Diğer kesintiler, yapısal gereksinimlere veya mimari detaylara veya ikisine birden uyularak belirtilen seviyelerde bırakılacaktır. Yatay inşaat derzlerinin bulunduğu yerlerde 2.5 cm  pahlı ve kolay çıkarılması için yağlanmış bir ahşap çıta kalıbın içine tespit edilecektir. Beton, çıtanın altından 2.5 cm yukarısına kadar dökülecektir.

Çıta beton döküldükten 1 saat sonra alınacak, bozukluklar tahta mala ile düzeltilecek ve tüm artıklar temizlenecektir. İlave betonu dökmeden önce, yatay derzler, derzleme paragrafından belirtildiği gibi düzenlenecektir. Başka bir şey belirtilmedikçe, betonarmede daimi derz oluşturulacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın belirttiği şekilde eğimli saplama ve kamalar sağlanacaktır. Duvarlardaki, duvar ve döşeme veya temel arasındaki derzlerde uzunlamasına ve en az 4 cm derinliğinde kamalar kullanılacaktır.

Döküme Hazırlama

Beton dökülmeden önce hafriyattaki su alınmalıdır. Su akışı yanlardaki uygun drenajlara yöneltilmeli ve taze dökülmüş betonu yıkamasına izin vermeden uzaklaştırılmalıdır. Sertleşmiş beton, artıklar ve yabancı maddeler kalıp içlerinden ve taşıyıcı ve karıştırıcı araçların iç yüzeylerinden alınmalıdır. Beton dökülmeden önce, demirler tespit edilmiş ve incelenerek onaylanmış olmalıdır. Müteahhit, diğer işler için gerekli tüm gömülü elemanların, ankraj, plak, cıvata vs gibi malzemelerin sıkıca yerine tespit edildiğinden emin olmalıdır. Beton dökülmesi için gerekli tüm hazırlıklar konusunda İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı alınacaktır. Tekerlekli beton taşıma araçları için yollar hazırlanmalı ve bu gibi araçlar demirler üzerinde veya demirlere dayalı geçitler üzerinden yürütülmemelidir. Nem tutucunun belirtilmediği yerlerde, emme olayının önlenebilmesi için yarı gözenekli alt malzeme uygulanacak ve gözenekli alt malzeme onaylanan şekilde kapatılacaktır.

Betonun Dökülmesi

Beton, hazırlandığı yerden döküleceği son yere kadar kesintisiz olarak ve olabildiği kadar çabuk taşınmalı ve betonlama işi tamamlanıncaya kadar segregasyona veya malzeme kaybına uğratılmamalıdır. Güneş, sıcak, rüzgarın veya Müteahhit tarafından sağlanan olanakların, uygun şekilde bitirmeyi ve betonun kür edilmesini etkileyebileceği durumlarda, beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Beton kalıplar içine, son alacağı duruma yakın şekilde düzgün ve yaklaşık yatay olarak ve 30 cm’yi geçmeyen tabakalar teşkil ederek dökülmelidir. Beton sıvanmış kalıp ve demirler izleyen katlar dökülmeden önce temizlenmelidir. Hortumla dökme işleminde, betonun 30 cm’den daha kalın tabaka teşkil etmeden sıkıştırılması denetlenmeli ve ağızlar segregasyon olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Üzerinde başka bir çalışma yapılacak beton, aşırı sıkışma ve şerbetlenmenin önlenebilmesi için doğru seviyede mastarlanmalıdır. Özellikle belirtilmedikçe kablo ve borular betonda bırakılmayacaktır.

Karıştırma ve Dökme Arasındaki Süre

Sabit mikserlerde karıştırılan ve karıştırmasız normal araçlarla taşınan beton, karışımların karışma haznesine verilmesinden itibaren max. 30 dakika sonra kalıp içine dökülmüş olmalıdır. Transmikserde karıştırılan veya transmikserle veya karıştırıcılı araçlarla taşınan beton 60 dakika içinde kalıp içine dökülecektir. Yalnız beton ısısını 30 C üzerinde olması durumunda bu süre 30 dakikaya indirilecektir. Mikserlere aktarılan, transit karıştırılmış beton veya santral çimentosu ve agrega, çimentonun eklenmesinden 1 ½ saat içinde kalıplara dökülmüş olmalıdır. Beton, mikserden alındığı şekilde kalıba dökülecektir. Depolama ve/veya istiflemeye izin verilmeyecektir.

Soğuk Hava Koşulları

Hava sıcaklığının +5C altına düştüğü durumlarda, beton İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın izni olmadan dökülmeyecektir. Karışımın ısısı, suyu, agregayı veya her ikisini de İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onaylayacağı şekilde ısıtarak arttırılabilir.

Müteahhit İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kalite kontrol elemanının karışım ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlanacaktır. Beton döküldükten sonra, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı uygun bir yöntem kullanılarak en az 7 gün süre ile betonun donması önlenmelidir. Hatalı ve yetersiz korunma nedeniyle tahribat görmüş beton, İdare isterse Müteahhit tarafından bedelsiz olarak kaldırılarak yeniden dökülecektir.

Sıcak Hava Koşulları

Günlük hava ısısının 35 C üstüne çıktığı sıcak hava koşullarında aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Kalıplar ve malzemeler su püskürtülerek ıslatılacaktır. Beton, mümkün olan en düşük sıcaklıkta, ve karışımın hiçbir şekilde 32 C üstünde olmadığı zamanda dökülecektir. Dökülen betonun ısısı 30C üstüne çıktığı durumlarda onaylanmış priz geciktirici kullanılabilir. Karışım; suyu, agregayı veya her ikisini de soğutarak, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onaylayacağı  şekilde soğutulabilir.

Müteahhidin, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kalite Kontrol Elemanının karışımın ısısını ölçebilmesi için uygun termometreler sağlaması gerekir. Demirlerin ısısı 50 C üzerine çıktığı durumlarda, demirlere su püskürtülecektir. Dökme işi tamamlandıktan sonra, kalıplar yeterli bir süre sulanacaktır. Betonarme döşemelerde yeni bitmiş beton yüzeyi onaylı bir püskürtme ekipmanı ile su veya buhar kürü uygulanarak, döşeme orta derecede kür edilinceye kadar ıslak tutulacaktır.

Oluk, Konveyör veya Pompa ile Betonun Taşınması

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’dan yazılı onay alınması koşulu ile, beton, oluklar, konveyör veya pompalar vasıtası ile taşınabilir. Müteahhit onay alırken, betonun mikserden kalıplara döküleceği son noktaya kadar olan çalışmalarla ilgili tüm düzenlemeleri ve oluk, konveyör, veya pompa ile taşınması sırasında meydana gelecek kesintilerin soğuk derzler yaratmaması için ne gibi önlemler alacağını bildirmelidir.

Beton dökülmesi sırasında alüminyum oluk veya borular kullanılmayacaktır. Konveyör ve pompalar iyi bir işçilikle en elverişli hızda ve çabuklaştırılmış olarak beton dökülmesine elverişli olmalıdır. Daha verimli çalışmalar için beton malzemelerde ve karışımda değişiklik gerektiren oluk veya konveyörlere izin verilmeyecektir.

Oluklar, saç veya saç kaplanmış ahşaptan, yuvarlatılmış kesitli, sağlam yapılı, taşma tedbiri alınmış olacaktır. 6 m’den uzun oluklar veya uygun eğim koşullarını sağlayamayanlar, dağıtımından önce besleme haznesine yöneltildikleri taktirde kullanılabilirler. Beton alüminyum veya alüminyum alaşımlı borularla taşınmayacaktır.

Konveyör tasarımı ve çalıştırılması, ve oluk kesitlerinin seçilmesi, betonun mikserden son döküm noktasına kadar düzenli akmasını sağlayacak, malzemelerin ayrışmasına, harç kaybına veya çökme deneyinde değişikliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Her oluğun veya konveyörün dökme bölümü ayrışmayı önleyecek bir gereç ile donatılacaktır. Oluklar ve konveyörler her çalıştırmadan önce ve sonra temizlenmelidir. Artık malzemeler ve birikmiş su,  kalıpların dışına atılacaktır.

Pompalar, betonun sürekli biçimde, boşluksuz, ayrışıma uğramadan, veya 5 cm’den fazla çökme deneyi farklılığı göstermeden kalıplara ulaştırılabileceği şekilde çalıştırılmalı ve yönlendirilmelidir. Pompa ile çalışmalar bittiğinde, boru içlerinde kalan ve kullanılacak olan beton, kirlenmeden veya ayrışmadan çıkarılmalıdır. Her çalışmadan sonra, ekipman tümüyle temizlenmeli ve akan su kalıp dışına dökülmelidir.

Doğrudan veya olukla dökülen betonda en fazla serbest düşüş 1 m’den yüksek, ve pompayla dökmede 1.5 m’den yüksek olmamalıdır. Serbest düşüş bu limitleri aşarsa, tremiler kullanılacaktır.

Sıkıştırma

Dökmeden hemen sonra, her beton tabakası, elle tesviye, şişleme ve dökme işlemleri eşliğinde olarak beton vibratörleri ile sıkıştırılacaktır. Vurmaya veya kalıpların dıştan sarsılmasına izin verilmeyecektir. Kalıp içindeki betonun aktarılması için vibratör kullanılamaz. Betona giren vibratörlerin en düşük titreşimi 8000 devir/dakika olmalıdır. Titreşimli ekipmanların, betonun gerekli sağlamlığa eriştirmesi için yeterli sayı ve güçte olması zorunludur. Daldırma süresi, itiraza yol açacak ayrışmalara meydan vermeden gerekli doyurucu sağlamlığı sağlayacak kadar, 5 ile 15 saniye arasında olmalıdır. Vibratör, prizlenmeye başlamış olan alt tabakalara kadar daldırılmayacaktır. Vibratör 45 cm arayla düzgün şekilde  uygulanmalıdır ancak alet görsel olarak etkisizliği hissedilecek şekilde daha uzak noktalara tatbik edilmemelidir. Ekipmanın bozulması olasılığına karşı yedek vibratörler hazır bulundurulmalıdır.

Kaynaştırma

Prizlenmiş olan betonun üstüne veya yanına yeni betonu dökmeden önce, sertleşmiş olan betonun yüzeyi kaba agrega görünecek şekilde, şerbetten, kabuklardan, yabancı ve gevşek maddelerden tümüyle temizlenecektir. Kalıplar yeniden sıkıştırılacaktır. Temizlenmiş yüzeyler ıslak olabilir ancak beton dökülürken birikmiş su olmaması gerekir. Görünen sertleşmiş betondaki, döşeme ortalarındaki yarıklar ıslatılacak ve betondakine benzer oranlarda hazırlanan bir sulu çimento harcı ile kapatılacaktır. Harç düşey yüzeylerde mümkün olduğu kadar kalın olmalı, yatayda ise en az 1.25 cm kalınlığında sürülmelidir. Taze beton, sulu harç ilk pirizini almadan dökülmelidir.

Kat ve Çatı Döşemeleri Dışındaki Beton Yüzeyler

Kalıplar  kaldırıldıktan 12 saat sonra, yüzey bozuklukları aşağıdaki şekilde düzeltilecektir. Betonun ısısı, çevre ısısı, ve düzeltme harcı, kür etme de dahil olmak üzere 10C üzerinde olmalıdır, üst ve gevşek malzeme kaldırılmalıdır. Petekler, agrega kümeleri, 1.25 cm çapından büyük boşluklar, ve cıvata ve çubuklardan meydana gelmiş delikler sağlam betona kadar açılacak, harçla doldurulacaktır.

Harç yerine sıkıca yerleştirilecektir. Ankraj delikleri her iki yönden tapa ile tıkanarak arası epoksi harcı ile doldurulacaktır. Duvarları tümüyle geçen konik delikleri, harçla  doldurulacak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onaylayacağı harç ile sıvanarak kapanacaktır. Duvarı tümüyle geçmeyen delikler ise iyice doldurulacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın malzeme ve yöntem konusunda onayı gereklidir. Delikler usulüne uygun olarak kapatılıp İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca onaylanmadan üzerinde herhangi bir imalata izin verilemez. Yamalama işi bitişik yüzeylerin renk ve dokusuna uygun olmalıdır. Yamalar 7 gün süre ile ıslak küre tabi tutulmalıdır. Destek çubuklarının çıkıntıları, çıplak, boyanacak veya sıva görecek beton yüzeyler ile aynı düzlemde bitirilmelidir.

Düz Bitirme

Yukarıdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra boyanacak veya çıplak olarak bırakılacak olan beton iç veya dış yüzeyler düzgün olarak bitirilmelidir. Düzgün bitirme, 1 ölçü Portland çimentosuna 30 No. elekten geçen 2 ölçü ince agrega eklenip kalın boya kıvamına gelinceye kadar su katılarak elde edilen şerbetin ıslatılmış beton yüzeylere fırça ile sürülmesi şeklinde uygulanacaktır. Kuruduğunda, yanındaki beton yüzeyler ile yaklaşık olarak aynı renkte olması için, deneme karışımlarında kararlaştırılan şekilde, harç hazırlanırken tümüyle ve çimento içinde kısmi olarak beyaz Portland çimentosu kullanılacaktır.

Harç, yüzeydeki çukur, hava kabarcığı veya deliklerin doldurulabilmesi için mastar veya ahşap mala ile düzeltilecektir. Fazla şerbet mala ile alınacak ve yüzey herhangi bir şerbet tabakası kalmayacak şekilde çuval bezi ile silinecektir. Priz süresince harç, püskürgeç kullanılarak ıslak tutulacaktır. Herhangi bir alan aynı gün içinde tamamlanacak ve bitmiş alanın sınırları, bitmiş yüzeylerde doğal biçimdeki fasılalarla tamamlanacaktır.

Beton Kat ve Çatı Döşemeleri

Çalışmaların yapıldığı yerdeki ısı 10 C altında olmamalıdır. Kat ve çatı döşemesi yüzey tamamlamalarında, 3 mm’lik mastar kullanıldığında, yüzeyler 3 mm’den fazla hata göstermeyecek şekilde düzgün olmalıdır. Yüzeyler süzgeçlere doğru tesviye edilmelidir. Bitmiş yüzeylerin sert elemanlarla tozlandırılmasına veya beton yüzeylere ilave su tutulmasına izin verilmeyecektir.

Yekpare Bitirme

Başka bir tanımlama yapılmadıkça, kat ve çatı döşemelerinin yüzeyleri iri agrega görünmeyecek şekilde mastarlarla düzeltilip tesviye edilerek gereken seviyeye getirilecektir. Beton, hala yeşil renkte iken ancak insan ağırlığına derin iz bırakmaksızın dayanabilecek  sertliğe eriştiğinde ahşap mala ile doğru ve gerçek düzlemine getirilecektir. Yüzeydeki nem ortadan kalktığı anda, iri agrega görünmeyecek şekilde, mala ile düzeltilmelidir. Döşeme yüzeyleri, çelik mala ile mala izleri dahil hiçbir iz görünmeyecek şekilde titizlikle bitirilecektir. Çatı döşemesi yüzeyleri, hafifçe çelik malayla düzeltilerek, çıkıntılar veya diğer bozukluklardan arındırılacaktır.

Kür

Beton, aşağıda belirtilen sürelerde, betonda kullanılan çimento cinsine göre, nem kaybı, ani ısı değişikliği, mekanik hasar ve yağmur veya akan sulardan korunmalıdır.

Tip I,II Çimento	7 gün

Kat ve Çatı Döşemeleri Dışındaki Beton Yüzeyler Paragrafında anlatılan düzeltme işleri başlamadan, beton, belirtilen kür süreleri boyunca 10 C üstünde  nemli durumda tutulmalıdır. Beton dökülüp yüzeyler tamamlandıktan ve yüzeydeki serbest su kaybolduktan hemen sonra kür çalışmalarına başlanılmalıdır. Kiriş, döşeme veya diğer bölümlerin kalıp gören alt yüzeyleri, kür dönemi sonuna kadar kalıplar alınıncaya dek veya kalıplar kür döneminden önce alındıysa onaylanmış metotla, nemli tutularak kür edilmelidir. Kür çalışmaları, onaylanan biçimde aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı birden uygulanarak yapılacaktır.

Nem ile Kür

Kalıp görmeyen yüzeyler çuval bezi veya örtülerle örtülecek, yerleştirilmeden önce ıslatılacak ve en az 15 cm birbiri üstüne bindirilecektir. Bez veya örtüler sürekli olarak ıslak ve beton yüzeyi ile temasta bırakılacaktır. Kalıp içindeki kalıp gören yüzeylerde, kalıp sürekli olarak nemli tutulmalıdır. Kalıplar kür dönemi sonundan önce alınırsa, kür işi kalıpsız yüzeylerdeki gibi uygun malzemeler kullanılarak yürütülecektir. Çuval bezi, yalnızca kaplanacak yüzeylerde ve iki kat olarak uygulanacaktır.

Geçirimsiz Örtü ile Kür

Bütün yüzeyler, su püskürtülerek tümüyle ıslatılacak ve su yalıtım örtüsü, polietilen örtü veya polietilen kaplı ve serilmeden önce iyice ıslatılmış çuval bezi ile kaplanacaktır. Örtüler 30 cm’den az olmamak üzere bindirilerek serilecek veya ağırlık kullanarak veya derzlerin iyice kapatılması için bantlanarak ve  10  cm’den az olmamak kaydıyla birbiri üstüne bindirilerek daimi bir kapatma sağlanacaktır. Örtülerin kaymaması veya rüzgarla şişmemeleri için ağırlıklar kullanılmalıdır.

Örtüler döşemelerin açık kenarlarında aşağıya doğru katlanacak, onaylanan yöntemlerle sabitleştirilecektir. Kür döneminde örtülerde oluşabilecek yırtık veya delikler hemen onarılacak veya bunlar değiştirilecektir.

Zar Tabakası Oluşturan Malzeme ile Kür

Malzemeyi uygulamadan önce, dolgu malzemesi ile sonradan doldurulacak olan derzlerin üstleri geçici bir malzeme ile kapatılarak, malzemenin derzlere girmesi ve  nem kaybı önlenecektir. Malzeme nemli yüzeye, ıslak tabaka kaybolduktan hemen sonra uygulanacaktır. Malzeme püskürteç ucu rüzgardan korunmuş, güçlü püskürtme ekipmanları ile atılmalıdır. Malzeme iki kat uygulanmalı, ve her kata 9.8 m2/lt’yi aşmayacak miktar kesintisiz olarak atılmalıdır. El püskürteçi kullanıldığında ikinci kat, birinci kata dik açı teşkil edecek yönde atılmalıdır. Malzeme düzgün ve süreklilik gösteren bir zar olmalı, çıkmamalı, çatlayıp parçalanmamalı ve diğer bozukluklar taşımamalıdır. Malzeme uygulandıktan sonra 3 saat içinde yüzeylere yağmur yağması veya izleyen işlerle yüzeyin tahrip olması durumlarında, malzeme yukarıdaki oranlarda olmak üzere yeniden tatbik edilmelidir. Betona yapışması ve kaynaşması gereken döşeme kaplaması uygulanacak yüzeylerde zar tabakası oluşturan malzeme kullanılmamalıdır. Ancak esnek yer döşemeleri için yapıştırıcı uygulanacak alanlarda reçine esaslı veya klorine edilmiş lastik esaslı malzemeler uygulanabilir. Zar tabakası oluşturan kür malzemesi, serbest buhar kullanarak kür ısısı ayarlanan yüzeylerde de kullanılmamalıdır. Tabaka oluşturan kür malzemesi kullanılmasına izin verilen yerlerde, sürekli olarak görünecek olan yüzeyler renk katılmamış ancak uçucu boya kullanılmış malzeme ile küre tabi tutulmalıdır. boya katkısız kür malzemesi kullanıldığında, beton yüzeyler kür süresince, doğrudan gelen güneş ışınlarından korunmalıdır. Kür malzemesi ile kaplı yüzeyler kür süresi boyunca yaya ve araç trafiğinden, aşındırıcı ve kirletici diğer etkenlerden uzak tutulmalıdır.

5.	DRENAJ MENHOLÜ

A. TANIM

A.1. Bu şartname ile ilgili proje ve detaylarında belirtilen esaslara göre demirli beton menhol inşaası işlerini kapsar.

B. İŞİN YAPILMASI

B.1. Kazı

Kazı, projesine göre menhol inşaatına uygun ölçülerde el veya makine ile yapılacaktır.

B.2. Dolgu

Menholler tamamlandıktan sonra etrafındaki boşluklar İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Mühendisinin uygun göreceği malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.

B.3. Kalıp, Donatı ve Beton İmalat ve Kapak

Projesinde ve detaylarına göre gösterilen temiz iç boyut ve projesinde gösterilen derinliklerde demirli betondan menhol ve çelik dökümünden veya projelerde gösterilen diğer malzemeden kapak imalatı yapılacaktır. Kalıp, donatı ve beton ilgili şartnamedeki esaslara uygun imal edilecektir, imalatta beton C20 ve donatı St.III kullanılacaktır. Yüksekliği 1.50 m'den fazla menhollerde duvara ankre basamaklar yapılacaktır.

B.4. Büzler ve PVC Borular

Menhollere giriş ve çıkış büzleri ve PVC borular usulüne uygun bir şekilde kalıp ve PVC boruların içerisine ve projesindeki kot ve eğimlerde yerleştirilecektir.

B.5. Proje ve detaylarda gösterilen veya işin gereği olarak yapılan bulun profil, levha, yuvarlak demir ve döküm imalat, konu imalat kapsamına dahildir.

6.	PVC DELİKLİ BORU İLE DRENAJ YAPILMASI

A. TANIM

Bu şartname, yer altı suyu drenajı için kullanılacak olan PVC delikli drenaj büzü ile ilgili malzeme özellikleri ve yapım esaslarını kapsar.

B. MALZEME

İmalatta kullanılacak bütün borular DIN 1187'ye uygun delikli PVC drenaj borusu olacaktır ve malzeme kullanılmadan önce mutlaka İdarenin onayı alınacaktır. Jeotekstil malzeme 250 gr/m² olacaktır.

C. YAPIM ESASLARI

a) Hendek Kazısı

Hendek kazısı, güzergah boyunca detay projelerine uygun olarak en az 60 cm genişlikte yapılacaktır. Kazı sırasında, temel ve temel altı malzemelerine zarar verilmeyecektir. Hendek kazısı derinliği projelerde belirtilen kot ve eğimi sağlayacak şekilde olacak, hendek yanları ve tabanın ince tesviyesi yapılacaktır.

Üstenci, hendek kazısını muhafaza için gerekirse iksa, destek ve tahkim yapacak ve boru etrafındaki filtre malzemesi dolgusu işi tamamlandıktan sonra kaldırılacaktır.

Bu kazıdan çıkan malzemenin tamamının veya bir kısmının daha sonra dolgu için kullanılmayacağı İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca bildirildiği takdirde, Üstenci bu malzemeyi İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın göstereceği yere taşıyarak depo edecektir.

b) PVC Borularının Döşenmesi

Borular projesinde gösterilen istikamet ve kollarda ve aynı eksende olacak şekilde döşenecektir Büzlerin döşenmesine, hendeğin en alçak noktasından başlanacak ve yukarı doğru gidecektir. Boruların zıvanaları yukarı doğru gelecektir.

c)Jeotekstil Bohçalama Yapılması

Filtre malzemesinin etrafındaki taban zeminindeki kil ve süt gibi ince malzemenin zamanla suyun etkisi ile filtre malzemesine nüfuz ederek dren etme kabiliyetini

azalmasını önlemek için hendek içinde filtre malzemesinin etrafına İdarenin onaylayacağı uygun bir jeotekstil malzeme ile bohçalama suretiyle sargı yapılacaktır. Jeotekstil malzeme 250 g/m² olacaktır.

d)Filtre Malzemesi

Delikli PVC drenaj boru ile drenaj işlerinin yapımında, aşağıdaki gradasyonlara uygun filtre malzemesi  birbirine karışmayacak şekilde, boruların etrafına ve üstüne döşenecektir.

|  | AĞIRLIKÇA GEÇEN ( % ) |  |
| --- | --- | --- |
| ELEK BOYU | 1 NO.LU FİLTRE MALZEMESİ | 2 NO.LU FİLTRE MALZEMESİ |
| 1 ½” | - | 100 |
| 1” | - | 90-100 |
| 3/8” | 100 | 25-50 |
| No. 4 | 95-100 | 5-40 |
| No. 8 | 70-90 | 0-5 |
| No. 16 | 45-85 | - |
| No. 50 | 10-30 | - |
| No. 100 | 0-7 | - |

Filtre malzemesi kil ve diğer zararlı yabancı maddeler ihtiva etmeyecektir.

2 no.lu filtre malzemesi büzün, yanlarında ve üstünde en az 10 cm kalınlık meydana getirecek şekilde yerleştirilecek, 1 no.lu filtre malzemesi 2 no.lu malzemenin etrafına ve üzerine en az 10 em kalınlıkta yerleştirilecektir.

Filtre malzemesinin büz üst kotundan yüksekliği en az 20 cm olacak ve hendek boyunca filtre malzemesi ile taban zemini arasında kesiksiz ve düzgün bir irtibat sağlanmış olacaktır.

e) Dolgu

Borular döşendikten ve projesine uygun olarak filtre malzemesi ile dolgu yapıldıktan sonra. Kontrol Mühendis tarafından uygun görüldüğü takdirde, kazıdan çıkan malzeme ile hendeğin geri kalan kısmının dolgusu yapılacaktır.

# 7.	ÇEVRE YÖNETİMİ

İnşaat faaliyetleri fiziksel ve biyolojik çevre ve yakın yerleşimlere olası etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Faaliyetler sırasında Müteahhit mevcut çevre yasa ve yönetmeliklerine uyacaktır.

İnşaat faaliyetleri sırasında çevre yönetimi açısından önem taşıyan temel konularla ilgili olarak aşağıdaki etki azaltıcı önlemler uygulanacaktır. Ancak, ilgili yasa ve yönetmeliklerde olabilecek değişikliklere uygun olarak aşağıda bahsedilen önlemlerde değişiklikler yapılabilir.

Müteahhit, inşaat faaliyetleri sırasında çevre sağlık ve güvenlik yönetimi planlaması için inşaat öncesi inceleme yapacaktır. İnşaat öncesi inceleme çalışmaları Kalite Kontrol yada Çevre Sağlık ve Güvenlik Uzmanı tarafından yürütülecek ve aşağıdaki hususların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu hususlar;

- Tehlikeli maddeler (örn. Asbest içeren maddeler - ACM, kurşun, civa, vb.),

- Geri dönüşümlü malzemeler,

- Özel risk içeren alanlar (örn. Yangın riski, toksik madde riski, vb.).

Tercihen çevre ve sağlık, güvenlik sistemlerinin denetlenmesinde deneyimli bir Kalite Kontrol yada Çevre Sağlık ve Güvenlik Uzmanı alanın inşaat öncesi ve inşaat sırasında denetlenmesinden sorumlu olacaktır.  Kalite Kontrol yada Çevre Sağlık ve Güvenlik Uzmanı inşaat ya da çevre mühendisliği lisans eğitimi almış ve endüstriyel güvenlik ve hijyeni konularında uzmanlaşmış, çevre sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri uygulamalarında en az 2 yıl deneyime sahip olmalıdır.

İnşaat faaliyetleri sırasında etkilenecek yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan aşağıdaki özellikleri taşıyanlar, alanda gerçekleştirilecek inşaat öncesi incelemeler sırasında tespit edilecektir;

- Asbest Içeren Malzemeler (ACM) (havalandırma sistemleri – HVAC, elektrik sistemleri, izolasyon malzemeleri, kazanlar, fırınlar, yangın kapıları, duvarlar, çatılar, su tesisatı, vb. elemanlarda bulunabilir),

- Kurşun (su tesisatı, kurşun bazlı boyalar, vb. elemanlarda bulunabilir),

- Civa (özellikle hastaneler, klinikler, laboratuarlar ve diş tedavi bölümlerinde önemli olmakla beraber kan basıncı ölçüm, Röntgen cihazları, florasan aydınlatma, thermostat, termometre gibi basınç, sıcaklık, akımölçer, vb. cihazlarda bulunabilir),

- CFC, Halon ve diğer soğutucular (soğutma, klimalar, yangın önleme ekipmanlarında, vb. ekipmanda bulunabilir),

- PCB (eski kapasitörlerde, trarnsformatör ve transistörlerde, vb. elemanlarda  bulunabilir)

Faaliyet kapsamındaki işler ve çalışma alanları ile bağlantılı (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde öngörüldüğü şekilde) risk analizi ve inşaat alanına özel çevre yönetim planları da dahil olmak üzere ilgili planlama yapılacaktır. Çalışma alanının inşaat öncesi incelemesi sonuçları onay için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ve İdare’ye sunulacaktır.

Faaliyetlerin başlamasından önce Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından gözden geçirilerek onaylanacak ve çalışma alanının özelliklerine uygun önlemler içeren Çevre Yönetim Planları (ÇYP) hazırlayacaktır. Çalışma alanına özel ÇYP’nin ana başlıkları aşağıdaki konuları içerecektir;

- Katı Atık Yönetimi

- Atıksu Yönetimi

- Toz Yayılımının Önlenmesi

- Hassas Alanlar (su yolları, taşkın yatakları, yüksek su tablası gözlenen alanlar, sosyal ve tarihi önem taşıyan varlıklar, vb.)

- Tehlikeli Atık Yönetimi

- Acil Durum Yönetimi ve Kimyasal Yönetim Planı

- Güvenli Çalışma Şartları (ve Eğitimi)

ÇYP temel inşaat faaliyetleri ve özellikle risk taşıyan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında uygulanması gereken çevresel etki azaltma yöntemleri ve güvenli çalışma uygulamalarını da içerecektir.

Müteahhit, çalışmaların yürütülmesi, hafriyat atıklarının nakliyesi, vb. faaliyetler için gerekli tüm izin ve ruhsatları almakla sorumludur.

Müteahhidin Kalite Kontrol yada Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Uzmanı alandaki Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetimi’nden sorumlu olacak ve faaliyetler sırasında çevre korumasını ve yakın çevrede yer alan yerleşimlerin sosyo-ekonomik özelliklerini ve kamu mallarının sosyo-ekonomik değerini göz önüne alarak çalışacaktır. Kalite Kontrol yada Çevre Sağlık ve Güvenlik Uzmanı inşaat faaliyetlerinin çevre ve sağlık güvenlik açısından izlenmesi, denetlenmesi ve planlanmasına katkıda bulunmasından sorumlu olacak ve sahada ÇSG (Çevre, Sağlık, Güvenlik) uygulamalarını aylık bazda yazılı olarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışmanı raporlayacaktır. Müteahhit Kalite Kontrol yada ÇSG Uzmanı yerel çevre, sağlık ve güvenlik yasa ve yönetmelikleriyle bağlantılı olan ruhsat ve izin alma başvuruları ve süreçlerinin izlenmesinden ve koordinasyonundan da sorumlu olacaktır. Müteahhit tarafından gerçekleştirilen bu başvuru ve süreçler, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışmannün denetiminde olacaktır.

Sahada temizlik ve düzenin sağlanması, çevresel standartlara uygunluk ve çevre habitatların ya da yakın çevredeki sosyo-ekonomik koşulların ters etkilere maruz kalmamasının sağlanması amacıyla inşaat alanı, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından düzenli olarak denetlenecektir.

Müteahhit, ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak işçilerin çevre sağlık ve güvenlik eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.

Müteahhidin genel giderlerine dahil kabul edilmesi nedeniyle, Müteahhidin sahada alması gerekli olan etki azaltıcı önlemler için ek ödeme yapılmayacaktır. Buna ek olarak, Müteahhit, katı atık, atıksu, toplanması, arıtılması, nakliyesi ve bertarafı ya da deşarjı ile ilgili tüm maliyetler ve sahanın eski haline getirilmesinin maliyetleri ile çevre ve kamu ve işçi sağlığı üzerine herhangi bir etkinin tazmini ile ilgili ödemelerden sorumludur.

Toz ve Egzoz Gazı Emisyonları

Inşaat alanı ve bina ulaşım yollarından kaynaklanabilecek toz emisyonlarını engellemek amacıyla, kurak (yağışsız) dönemlerde yollarda sulama yapılacaktır.

Malzeme taşıma kamyonları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’ne uygun olarak naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatılacaktır.  Kazı toprağı, kum, inşaat malzemeleri, vb. malzemelerin geçici depo alanlarından toz yayılımının önlenmesi için yığınlar, naylon branda ile örtülecek yada sulama yapılacaktır.

Inşaat faaliyetleri ve ekipmanından kaynaklanabilecek egzoz gazı emisyonlarının (PM, CO, NOx, SOx, H2S, VOC, vb.) en aza indirilmesi için  inşaat ekipmanı ve araçlar düzenli olarak kontrol edilecek ve bakıma alınacaktır.

Bunlara ek olarak, faaliyetler sonrasında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde (Madde 7) belirtilen Uzun ve Kısa Vade Sınır değerlerine uyulacak ve gerekli görülen önlemler alınacaktır.

Gürültü ve Titreşim

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde (Madde 26) şantiyeler için belirtilen gürültü sınır değerleri aşılmayacak ve çalışma saatleri ilgili idarelerden gerekli izin alınması haricinde bahsekonu yönetmelikte belirtilen saatlerle sınırlandırılacaktır.

İnşaat ekipmanı ve araçlar, faaliyetler sırasında yukarıda belirtilen yönetmelikteki gürültü sınır değerleri aşılmayacak şekilde seçilmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Faaliyetler sırasında, kapalı alan ve çevresel titreşim değerlerinin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği ve Titreşim Yönetmeliği’nde verilen sınır değerlerini aşmayacak şekilde olmasına dikkat edilecektir.

İşçilere, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde Kişisel Koruyucu Ekipman sağlanacaktır.

Atıksu Yönetimi ve Su Kaynaklarının Korunması

Inşaat alanlarında mevcut kanalizasyon sisteminin kullanılamaması durumunda, Evsel nitelikli atıksuların toplanması için yeterli kapasitede foseptikler inşa edilecektir. Foseptikler, “Lağım Mecrası ve İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine uygun olacaktır. Foseptikler, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylandığı şekilde  idare tarafından ruhsatlı bir atıksu arıtma tesisine deşarj edilmek üzere tankerlerle düzenli olarak idare tarafından boşaltılacak yada gerektiği taktirde Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde ön arıtımdan geçirilerek kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Sahadaki foseptikler, inşaatın tamamlanmasının ardından sökülerek alan eski haline getirilecektir.

Beton yapımı yada çimentodan (harç, sıva, alçı, çimento, çimento çamuru) kaynaklanan atıksular  alkalin karakterde olduğu ve yüksek pH değerlerinin yanında Aluminyum, Baryum, Krom, Hekzavalent Krom (Krom 6), Bakır, Demir, Magnezyum, Mangan, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Vanadyum, ve Çinko gibi ağır metaller içermektedir. Bu atıksular az miktarda da olsa petrol ürünleri, inşaat kimyasalları, ve benzeri maddeler de içerebilmektedir. Bu nedenle, inşaat faaliyetleri, konteyner, tank ve ekipmanın yıkanmasından kaynaklanan bu atıksular, toplanarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygun şekilde nötralizasyon ve arıtma işlemlerine tabi tutulduktan sonra deşarj edilecektir. Çimento hazırlama alanlarından kaynalanan ve çimento içeren (yağmurla oluşan) yüzey akış suları, yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun şekilde toplanıp gerekirse arıtılarak deşarj edilecektir. Yeraltı ve yüzey sularının çimento yıkama suları ile kontamine olması kesinlikle engellenecektir.

Müteahhit alanı terk eden araç ve kamyonların lastiklerinin yıkanması için uygun yapılar sağlayacaktır.

Bunlara ek olarak, çevrede yer alan yüzey sularının (dere, nehir, vb.), faaliyetlerden kaynaklanan atıksular nedeniyle kirletilmesini önlemek amacıyla tüm önlemler alınacaktır. Müteaahit, su kaynaklarına çimento, beton kireci, kimyasallar, yakıt gibi kirleticilerin deşarjını engelleyecektir.

Yüksek su tablası seviyesi nedeniyle inşaat alanına su girişi olması gözlenebilir. Bu durumda, inşaat alanına su girişi önlenerek suların inşaat malzemeleri, çimento ve ilave kimyasalları gibi kimyasal maddelerle temas etmesi engellenecek ve suyun başka bir alana yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Katı Atıklar

Evsel nitelikli katı atıkların toplanması amacıyla yeterli miktarda çöp kutusu sağlanacaktır. Toplanan katı atıklar, ilgili idare tarafından ruhsatlı bir katı atık depo alanında bertaraf edilecektir.

Farklı karakterdeki katı atıklar (evsel katı atıklar, inört katı atıklar, tehlikeli atıklar) ayrı olarak toplanacak ve bertaraf edilecektir. Katı atık yönetimi kapsamında, metal, cam, vb. atıkların geri dönüşümünün sağlanması mümkün olduğunca uygulanacaktır. Müteahhit farklı karakterdeki katı atıkların toplanabilmesi için yeterli kapasitede, farklı konteynerler sağlayacaktır. Sahadaki atık toplama alanları, toprak yada su kaynaklarına sızıntı olmadığından emin olunması amacıyla düzenli olarak kontrol edilecektir. Ambalaj atıkları, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde bertaraf edilecektir.

Uygun olan hafriyat malzemesi, dolgu işlerinde kullanılacak; hafriyat fazlası ise idarenin gösterdiği depo alanında bertaraf edilecektir. Katı atıkların bertarafı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Hafriyat atıkları ve molozların bertarafı, Hafriyat Toprağı, Inşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Sahadan kaynaklanan tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafı, ilgili yönetmeliklere (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik) uygun olarak ve ruhsatlı kişiler tarafından, ruhsatlı tesislerde gerçekleştirilecektir. Tehlikeli madde özelliği taşıyan kimyasalların ve inşaat malzemelerinin ambalaj atıkları, tehlikeli atık olarak kabul edilecek ve bu şekilde bertaraf edilecektir. Tehlikeli atık konteynerleri ve depo alanları, uygun levha ve uyarılarla işaretlenecek ve ikincil koruyucu yapılarla (secondary containment) çevrelenecektir.

Bu alanlardan kaynaklanan akış suları toplanarak Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde deşarj edilecektir.

Yağ bazlı boyalar ve kimyasal katkı maddeleri, tiner, terebentin gibi madde atıkları geri dönüşümü mümkün olmadığı durumda tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilecektir.

Yapım işleri sırasında ortaya çıkan asbest içeren malzemeler tehlikeli atık olarak kabul edilecektir. Bu tip malzemelerle yapılan çalışmalar sırasında sağlık ve güvenlik koşullarına özellikle önem verilecek ve Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Civa içeren elemanların (florasan lambalar, vb.) sökülmesi söz konusu olduğunda cisimler kırılmadan sökülerek bertaraf edilene kadar sızıntıyı önleyecek şekilde kapalı kutularda saklanacaktır. Civa ya da diğer tüm evsel yada endüstriyel nitelikte tehlikeli atık içeren kaplar uygun şekilde işaretlenecektir. Tehlikeli atıklar ve kimyasallar, yiyeceklerin tutulduğu yada yemek yenilen alanlardan ve kamp alanlarından uzakta depolanacaktır. Bu depo alanları ve konteynerler, düzenli şekilde görsel olarak incelenerek sızıntı olmadığından emin olunacaktır.

Mobil ekipman ve inşaat ekipmanı düzenli olarak kontrol ve bakımdan geçirilerek yakıt yada yağ sızıntısı olmadığından emin olunacaktır. Ayrıca, yakıt ve yağlama malzemesi olarak hidrokarbon kullanılan tüm makinelerin tamir ve bakımı için uygun şekilde yerleştirilen, sızıntıyı toplayıcı yapılar kullanılarak herhangi bir sızıntı ve dökülme durumunda yayılması önlenecektir.

Trafiğin Aksaması

İnşaatttan etkilenen yollarda trafiğin aksamasına ve yolları kullanan yayaların zarar görmemesine dikkat edilecektir. Mevcut yollarda trafiğin artmasını engellemek için belirlenen servis yolları kullanılacak ve gereken yerlerde “Tehlike”, “Giriş Yasaktır” levhaları yerleştirilecektir. Gereksiz trafikten kaçınılacak ve inşaat faaliyetlerle bağlantılı trafik için belirlenen yollarla sınırlı kalınacaktır.

Habitatların Korunması

Proje, temel olarak kentsel alanlarda inşaat faaliyetlerine dayandığından önemli ve hassas habitatlara direk etkilerin çevre yönetimi açısından önemli bir konu olması beklenmemektedir. Atıksu, katı atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi yöntemlerin doğru şekilde uygulanmasıyla bu tür habitatlar üzerinde dolaylı etkiler olması da beklenmemektedir. Inşaat alanının hassas bir alanın yakınında yer alması durumunda (nehirler, sulak alanlar, kıyı, vb.) bu alanlar ve bağlı habitatlara etkilerin önlenmesi için özel önlemler alınması beklenmektedir.

Inşaat çalışmaları sırasında habitatların korunmasına özen gösterilecek ve bitki örtüsünün kaldırılması ve ağaçların kesilmesi mümkün olduğunca en aza indirilecektir. Inşaat faaliyetleri ve trafiğinden etkilenen tüm habitatlar eski haline getirilecektir.

Toprağın Korunması

Binaların dışında gerçekleştirilmesi gereken kazılardan çıkan kazı toprağı uygun yerlerde depolanarak kazıdan etkilenen alanın eski haline getirilmesi için kullanılacaktır. Kazıdan çıkan üst toprak alt topraktan ayrı şekilde ve kontaminasyon ve trafik etkilerinden uzak muhafaza edilecektir. Depo işlemi düz bir alanda ve drenajı engellemeyecek şekilde yapılacaktır. Rüzgar ve su erozyonu (naylon brandalar kullanılması, uygun drenaj sağlanması, yığınların etrafına bariyerler konması gibi) uygun yöntemler kullanılarak engellenecektir.

Inşaat sahasında erozyon ise bitki örtüsünün korunması ve uygun drenaj sağlanması ile önlenecektir.

Kültürel ve Tarihi Varlıklar

Kültürel ve tarihi değer taşıyan alanlarda, Müteahhit faaliyetlerini ilgili yasa ve yönetmeliklere (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler) uygun olarak sürdürecektir. Tarihi ve kültürel varlık niteliğindeki binalarda veya bu varlıkların yakınında yer alan binalarda yapılan inşaat ve yıkım işlemleri sırasında uygulanması gereken koruma önlemleri ve etki azaltıcı önlemler, Müteahhit tarafından, inşaat öncesi saha incelemelerine dayalı ve sahaya özel olarak, çevre yönetimi planlaması kapsamında belirlenecektir. Inşaat öncesi inceleme ile sahadaki hasas kültürel ve tarihi değer taşıyan elemanlar Müteahhit tarafından belirlenerek yazılı olarak inşaat öncesi inceleme raporunda İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onaylaması için sunulacaktır.

Inşaat öncesi inceleme çalışmaları sırasında Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışmanyle koordineli olarak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışmanın denetiminde aşağıdaki konuları belirleyecektir;

- Binaların ve yakın çevredeki binaların tarihi ve koruma durumu

- Binanın yer aldığı alanın kültürel ve tarihi değeri ve hassasiyeti (arkeolojik, tarihi kalıntılara rastlanma ihtimali, özel kültürel ve dinsel değerlere sahip olması gibi)

- Sahadaki elemanların, planlanan yıkım ve inşaat faaliyetleri düşünülerek hassasiyet durumu (kazı, cephede değişiklik, vb.)

Alanın tarihi ve kültürel hassasiyet durumu, koruma kurulu ve ilgili idarelerin kararlarına göre belirlenecektir. Tarihi ve kültürel olarak hassas alanlarda (özellikle 1. derece koruma altındaki varlıklarda) inşaat planlanması sırasında Müteahhidin ÇSG Uzmanı ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman koruma kurullarıyla koordinasyon içinde olacaktır. Müteahhit, tescil durumu, koruma alanları ve binaların koruma statülerini inşaat öncesinde belirleyerek gerekli izinleri alacaktır

Müteahhit tarafından inşaat öncesi incelemelerde belirlenen tarihi ve kültürel elemanlar malzeme, yapı durumu gibi bilgiler, renkli fotoğraflar, çizimler vb. araçlar kullanılarak inşaat öncesi inceleme raporunda bildirilecektir. Müteahhit, bu elemanların inşaat öncesi ve sonrası durumlarını fotoğraflar kullanarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a bildirecektir. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman, Müteahhidin, faaliyetlerini denetleyerek tarihi ve kültürel elemanların korunduğundan, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından kontrol edilmiş tasarıma uygun şekilde ve eğer varsa çevrede yer alan tarihi ve kültürel yapılara zarar vermeden gerçekleştirdiğinden emin olacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’e sunulan tarihi ve kültürel elemanlara ait fotoğrafların arşivlenebilecek kalitede olması gereklidir.

Inşaat sırasında kültürel ve tarihi varlıklar açısından güvenlik risklerinin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda, inşaat alanın güvenliğinin sağlanması için ek önlemler alınacak ve koruma altındaki alanlara izinsiz giriş ve bu alanda oluşabilecek trafikten kaynaklı etkiler önlenecektir.

Dış cephelerdeki değişiklikler ve eklemeler, inşaat alanı çevresinin kültürel, tarihi ve sosyal dokusuyla uyum içerisinde olacaktır.

Inşaat sırasında, tarihi yapılara zarar verebilecek kimyasal sızıntı ve dökülmelerin ve toz yayılımının önlenmesi için yüksek dikkat gösterilecektir. Buna ek olarak, tehlikeli (özellikle yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, vb. nitelikteki) malzemelerin depolanması tarihi ve kültürel varlıkların uzağında yapılarak yangın ve kaza riskleri azaltılacaktır. Yangın tehlikesi açısından hassas tarihi ve kültürel varlıkların yakınında yangın riski taşıyan faaliyetlerin yürütülmesinin gerekmesi durumunda özel dikkat gösterilecek ve bu tip bir durumda derhal önlem alınabilmesini sağlayacak şekilde yeterli ekipman ve çalışan bulundurulacaktır.

Tarihi ve kültürel varlıklarda çalışılması sırasında (özellikle nazik yapıdaki tarihi yapıların yakınındaki faaliyetlerde) Müteahhit, titreşim düzeylerinin en aza indirilmesi için en iyi uygulama tekniklerini seçecektir. Inşaat alanından kaynaklanan drenaj hatları tarihi elemanlara su girişi ve nemlenmeyi önleyecek şekilde olacaktır. Çimento karıştırma ve yıkama suyunun tarihi elemanlara teması özellikle engellenecektir.

Diğer Konular

İnşaat faaliyetleri sırasında binaların bazı kısımlarında Müteahhit, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerektiğini dikkate alacak ve faaliyetler sırasında ilgili sağlık, güvenlik ve çevresel önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Inşaat işleri için kullanılan kimyasallar, uygun konteyner ve kaplarda saklanacak ve gerekli uyarı işaretleri bulundurulacaktır. Bu depo ve saklama alanları sızdırmaz tabanlı olacak ve çevreye sızıntı, dökülme ve toz birikimini önleyecek şekilde olacaktır.

Dökülmelerin temizlenmesi için temizleme kitleri ve emici/absorban maddeler alanda hazır edilecek ve ulaşımı ve kullanımı kolay ve çabuk olacak stratejik noktalara yerleştirilecektir. Benzer şekilde, sahada acil durum müdahalesi amacıyla ilk yardım ve yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulacaktır.

Güvenli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla işçilere gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sağlanacaktır (örn. Ciltte ve gözlerde tahrişe ve ciddi kimyasal yanıklara neden olabilecek ıslak çimento, harç gibi malzemeler ile çalışılması sırasında eldiven kullanılması gibi). Sahada faaliyetler sırasında Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e uygun şekilde KKE kullanımı ve güvenli çalışma koşulları sağlanacaktır.

Çimento karıştırma işlemi için (çimento, kum ve agrega saklama alanları dahil) İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanan, çevresel olarak daha düşük hassasiyetteki alanlar seçilecektir. Çimento karıştırma işlemi direk olarak toprak üzerinde yapılmayacaktır.

Kurşun bazlı boyaların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılacak ve düşük Uçucu Organik Karbon (VOC) içeren boyalar tercih edilecektir. Seçilecek boyalar TSE Standartlarına uygun olacak ve insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek nitelikte olacaktır.

Kimyasallar ve tehlikeli niteliteki atıklarla ya da yüksek risk içeren alanlarda çalışılırken KKE kullanılacak ve güvenli çalışma yöntemleri takip edilecektir. Röntgen odalarındaki kurşun plakaların yada asbestli malzemelerin sökülmesi sırasında toz oluşumu ve malzemelerle direk temas önlenecek şekilde çalışılacaktır.

Kalıp yağı kullanımı sırasında kaza ve dökülmelerin önlenmesine dikkat edilecektir. Kalıp yağı uygulaması için paçavra ve bez parçaları ya da geçici aletlerin kullanılması yerine uygun fırça ve merdaneler tercih edilecektir. Sızdırılan yağın kullanılması için küçük ölçekli kaplar kullanılarak dökülme ve kaza sonucu oluşabilecek etkiler en aza indirilecektir.

Müteahhit işlere başlamadan once herhangi bir riske karşı önceden önlem alabilmek için inşaat alanını görsel olarak inceleyecektir. Şantiye alanı çevrilerek güvenlik amaçlı uyarı levhaları yerleştirilecektir.

Müteahhit inşaat faaliyeti hakkında genel bilgi verilmesi amacıyla bir bilgi levhası yerleştirecektir.

# 8. 	MÜTEAHHİTİN KALİTE KONTROL TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sözleşme Dokümanlarında inşaat işlerinde kalite temini ile ilgili olan bütün bilgiler bu kısmın bir parçası olarak addedilecektir. Bu kısımda belirtilen işler Sözleşme Dokümanlarının diğer taraflarında yapılması öngörülmüş olan kalite temini veya kalite kontrolü ile ilgili işlerin ilavesi kabul edilecektir.

Şartlar :

- İşin devam müddetince İnşaatın kontrolü için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman`nün talep formları da dahil olmak üzere sahada her türlü imalatın takibi için Müteahhit bağımsız bir Kalite Kontrol Bölümü Kuracaktır.

- Bu şartname, belirtilmiş olan kalitenin elde edilmesi sorumluluğunu Müteahhide yüklemektedir. Müteahhit tarafından, işlerde kaliteyi tutturmak hususunda alınacak tedbirleri sıralayan bir kalite temini planı hazırlanacak ve bu planla her bir kalem iş, sistem ve ekipmanın Sözleşme, proje ve Şartnamelerin gerektirdiği şartlara uygunluğunun nasıl sağlanacağı garanti edilmiş olacaktır.

- Müteahhidin Kalite Temini Planı, işlerin şartnamelerde belirtilen şartlara uygun kalitede yapılması için onaya sunulanların incelenmesini, imalatçılarını, mamullerin, hizmetlerin, şantiye şartlarının ve işçiliğin kalite kontrolünün sürdürülmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve uygulanacak yöntemleri ihtiva edecektir.

- Şartnamelerin çeşitli kısımlarında belirtilmiş olan özel çalışmalar muayene edilecek ve raporla bildirilecektir. Söz konusu kalite kontrolünün sağlanması için Müteahhit şantiyede diğer ekiplerden bağımsız olarak çalışacak Kalite Kontrol elemanları istihdam edecektir.

- Yapı elemanlarının, beton dökümü ve benzeri işler sonucu üstü kapanmadan önce Müteahhidin bağımsız kontrol elemanı tarafından yapı elemanının usulüne uygun olarak kontrol edildiğini, eksikler konusunda gerekli işlemlerin yapıldığını ve bunların Müteahhit tarafından düzeltildiğini belirlenmiş eksikliklerin giderildiğine ve hazır olduğuna dair  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a haber verilecektir.

- Sözleşme projeleri ve şartnamelerde ana hatlarıyla belirlenen toleranslar içinde kalınması için bir plan yapılacaktır.

- Müteahhit, Şartnamelerde öngörüldüğü gibi, ana inşaat elemanlarından şantiyede örnek yapacak, bu örneklere uygulanan yöntemin beklenen sonuçları verdiği konusunda İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı ikna edecek, testleri  gerçekleştirecektir.

- Müteahhit, istendiği takdirde teknik şartnamelerin çeşitli kısımlarında gerekli görülen şekilde projede kullanılan malzemeler ve ekipmanlar için imalatçı kalite belgelerini temin edecektir.

- Projeler ve Şartnamelerin şartlarını sağlamak amacıyla özel uzmanlık ve montaj deneyimi gerektiren ekipman ve malzeme elemanları için İmalatçının Şantiye Hizmetlerinden yararlanılması  sağlanacaktır.

Kusurlu İşler

Kusurlu işler, İşverene hiçbir masraf yüklemeden Müteahhit tarafından kaldırılacaktır ve yerine yenisi yapılacaktır.

İdarenin veya İdarece Yetkilendirilen Kontrol Danışman Yetkileri

Müteahhidin inşaat işlerine ait Kalite Kontrol Sorumluluğu olmasına rağmen; İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman, Sözleşme, proje ve şartnamelerdeki yapısal veya mimari çelişkilerin  giderilmesi konusunda nihai yetkiye sahiptir.

Müteahhidin Kalite Temin Planı

İşe başlama talimatından sonra, Müteahhidin Kalite Temin Planı, 14 (ondört) gün içinde Müteahhit tarafından hazırlanacak ve inşaata başlamadan önce onaylanmak üzere İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır. Kalite temin planı İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmadan Müteahhidin inşaata başlamasına izin verilmeyecektir. Planda aşağıdaki unsurlar yer alacaktır:

- Planın nasıl çalışacağını gösterecek bir rapor ile Müteahhidin kadrosundaki bu planın uygulanması ve kontrolünden sorumlu olacak kişiyi ve muayene faaliyetlerinin kadrolaşmasını gösterecek destekleyici bir organizasyon şeması. Planın uygulanmasından sorumlu tutulacak olan eleman bir Mühendis olacak, bu elemanın tecrübe birikimi İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca tatminkar bulunacaktır.

- Müteahhidin Kalite Temini personelinin İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ile nasıl bir işbirliği yapacağını gösteren bir koordinasyon planı,

- Müteahhidin, projenin gelişme planıyla uyumuna dikkat ederek hazırladığı kendi kalifiye elemanlarının personel planı,

- Şayet daha önce Sözleşmeye dahil edilmemişse önerilen Kontrolörlerin deneyimlerini ve yapacakları kontrol çalışmaları ile ilgili niteliklerini belirten özgeçmişleri,

- Şartnamelerin belirttiği işlerden gerçekleştirilmiş olanların listesi.

Muhtelif çalışmaları muayene ederken kullanılacak olan tüm muayene formları kopyaları İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır. Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak şartı ile, aşağıdaki muayene formları kullanılacaktır. Beton elemanları için, muayene formları beton dökülmeden önce, beton dökülmesi esnasında ve döküm sonrasındaki muayeneye tabi kalemleri ihtiva edecektir.

-Temel muayenesi

-Zemin üzerindeki döşemelerin muayenesi

Zemin hazırlama

Teçhizat

Beton dökümü/kürü

-Perde, döşeme muayenesi

Kalıp Kontrolü

Demir teçhizatın konması

Beton dökümü ve kürü

-Duvar yapımının muayenesi

-Elektrik tesislerinin muayenesi

-Mekanik tesislerin muayenesi

-Saha işleri ve servislerin muayenesi

Kanal

Boru hatları

Enerji hatları

Hendek Dolguları

Bitmiş kotlar

Saha ve yol betonu dökümü ve kürü

- Müteahhit, ana iş kalemlerinin muayenesi için formlar hazırlayacak, yerinde inceledikten sonra kadrosundaki kalifiye kontrol elemanları bu formları imzalayacaktır.  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman bu formların denetlenmesinden sorumlu olacaktır.

- Sözleşme Dokümanlarının çeşitli bölümlerinde öngörüldüğü gibi malzemeler, ürünler ve ekipmanın belirtilen şartları sağladığı ve aştığını garantileyen imalatçı belgelerinin 3 er nüshası İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır.

- Her bir iş birimi veya sistemine ait gerekli ürün ve ekipman verileri  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulmak üzere hazırlanacaktır. Her bir kopyada projeye uygulanabilir tercih ve seçenekler belirtilecektir. Her bir ürünün formunda aşağıdakiler açıkça tanımlanacaktır:

Uygun ürün veya modeller

Çalışma özellikleri ve kapasiteleri

Boyutlar ve kritik açıklıklar

Kablaj ve borulama şemaları, kontroller ve benzeri ile ilgili bilgiler.

- İmalatçının Standart Şematik Resimleri ve Diyagramlarında uygulanmayacak olan bilgiler iptal edilecek, standart resim ve diyagramlar gerekirse revize edilecektir. Gerekli bilgileri temini için standart bilgiler ilave olarak not edilecektir.

- Müteahhit muayene ve deney sonuçları raporunun 3 kopyasını hazırlayacak ve  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kullanımı, değerlendirmesi ve onaylaması için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır.

KALİTE TEMİNİ

Sözleşme eki projeler ve Sözleşme Dokümanlarının çeşitli kısımlarında daha kısıtlayıcı şartlar bulunan yerler haricinde her bakımdan en iyi uygulama olduğu kabul edilen, işçilik ve kalite standartlarına uyulmalıdır. Tüm uygulamacılar kendi kategorilerindeki işleri yaparken aşağıdaki şartlara uymalıdır:

- Bu kategorideki işlere uygulanabilen seçkin kalite standartlarına aşina olacak seviyede olmalıdır,

- Söz konusu standartlara göre bir işçilik maharetine sahip olmalıdır.

Müteahhit’in Kalite Kontrolörleri sorumlu oldukları muayene ve testlerin tamamını yapabilecek eğitim ve tecrübeye sahip olacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman yeterli bulmadığı personelin değişmesini istemeye yetkilidir. Müteahhit, en kısa zamanda bu personeli, kabul edilebilir bir başkasıyla değiştirecektir.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman yapılan işleri her bakımdan kontrol (muayene) etme hakkına sahiptir. Ancak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın bu kontrolü yapması, Müteahhidi,  Projeleri ve Sözleşme Dokümanlarının her türlü şartlarına uygun olan kalitenin sağlanması için, Sözleşme Hükümlerine göre bu şartlara gerçekten uyduğunu gösteren, bağımsız uzman kontrolörlerce imza edilmiş muayene raporları sonuçlarının listelerini ibraz etmesi sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.

Müteahhidin Montaj Öncesi Kalite Kontrolü

Diğer iş kalemleriyle koordinasyonu gerektiren her bir ana iş ünitesinin montajına başlamadan önce, Müteahhit, diğer yapılmış veya yapılacak işlerle birlikte tesislerin kurulabileceğini ve öngörüldüğü şekilde çalıştırılabileceğini garanti edecektir. Anlaşmazlıklar çıktığında, müteahhit gerekli tedbirleri alacak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a bilgi verecek ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ile mutabık kalırsa işine devam edecektir.

Müteahhit, her bir ana iş ünitesinin yetkilisinden şunları isteyecektir:

-	İşin üzerine kurulacağı alt tabakanın muayenesi;

-	İşin icra edileceği şartların kontrolü,

-	Yetersiz bulunan şartların Müteahhide yazılı olarak bildirilmesi.

Tatminkar olmayan durum düzeltilinceye ve işe devam etmeye imkan verir hale gelinceye kadar, söz konusu yetkililer işlere devam etmeyeceklerdir.

Sahada alınan numuneler ve örnek deneyler bu bölümde ve Sözleşme Dokümanlarının tüm ilgili bölümlerinde belirtilen şartlar altında yürütülecektir. Örnek deneylerinin masrafları Müteahhit tarafından anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatına dahil edilecektir.

İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından kabul edilen model tesisat, öngörülen iş kalitesinin bir örneği olacaktır.

Bir örnek iş,  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca kabul edilmiş ve mamul şartnamelerce deneyden sonra kaldırılması öngörülmüşse, Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından verilecek olan talimata göre modeli sökecek ve alanı eski haline getirecektir.

Müteahhit, muayene ve deneylere başlamadan en az 24 saat önce İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı haberdar edecektir.

Müteahhidin Montaj Kalite Kontrolü

- Montajda ürünler kullanılması söz konusu olursa, Müteahhit imalatçının uygulanabilir montaj talimatlarına ve tavsiyelerine, ve Sözleşme Dokümanlarında belirtilmiş olan şartlara uyacaktır.

- Sözleşme Dokümanlarında belirtilmiş ise  ve yeterli bir montaj veya işletme elde etmek için gerekiyorsa, Müteahhit teslimatçı ve imalatçılardan arazi şartlarını, yüzey ve montaj şartlarını, işçilik kalitesini, ekipmanlarının işletmeye alınmasını, deneylerini, ekipmanların ayar ve balansını uygulanabilir surette gözlemek üzere kalifiye personel temin etmelerini isteyebilir.

Müteahhit, imalatçı temsilcilerinden İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a gözlemlerini ve tavsiyelerini listeleyen yazılı raporlar vermelerini isteyecektir. İmalatçıların şantiye masrafları Müteahhit tarafından sözleşme fiyatına dahil edilecektir.

- Müteahhit montajdan hemen önce bütün malzeme veya ekipman kalemlerini muayene edecek, hasarlı veya kusurlu kalemleri reddedecektir.

- İnşai olmayan elemanların iyi bir şekilde çalışmaları, yönlendirilmeleri ve tesviyeleri, ve aksine bir şart yoksa, kabul edilebilir sanayi toleranslarına uygun bir montaja sahip olmaları için tespit ve bağlantı cihazları temin edilecektir. İnşai olmayan elemanlar, ekipman ve yüzey kaplamaları için genleşmeler ve bina hareketleri hususunda tedbir alınacak, görünen yerlerde üniform birleşme aralıkları bırakılacak, bu işlerin yapılmasında göz ile muayene edildiğinde hiç bir kusur hissedilmemesine dikkat edilecektir. Görsel bütünlüğün bozulacağı şüphesi olduğunda, nihai karar için, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a başvurulacaktır.

- Her bir tesisin montaj işine başlanmasının bir parçası olarak yapılan işin ölçümleri ve boyutlarının tekrar kontrolü gerekmektedir. Ürünleri ve elemanları yerlerine tespit etmeden önce bunların doğru ve boyutsal toleranslara göre ayarlanmaları gerekir.

Bütün işler ve diğer iş üniteleri ile bağlantılı olarak, her bir ünitede en iyi sonuç almayı sağlayacak sıcaklık, nem, açık hava şartları ve hava tahminleri dikkate alınarak montaj yapılmalıdır. Çürümeleri önlemek için gereken yerlerde her ünite uyumsuz işlerden tecrit edilecektir.

- Aksine bir şart bulunmadığı sürece, her bir iş ünitesi endüstride uygulanan standart montaj yüksekliğinde tesis edilmelidir. Şüpheli görülen montaj yükseklikleri hakkında son kararı vermek için  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman onayı alınmalıdır.

- Bozulmuş yüzeyler düzeltilecek, temizlenecek ve eski haline getirilecektir, mevcut kısımlar korumaya alınacak, inşaat süresinin geri kalan kısmında hasara veya bozulmaya maruz kalmamaları temin edilecektir.

Müteahhit Tarafından yapılacak kalite kontrol çalışmaları

Müteahhit, kalifiye kontrol elamanlarına teknik şartnamelerde belirtilenlerle sınırlı olmamak koşulu ile gerekli tüm muayene ve testleri yaptıracaktır. Bütün muayene ve testler İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın gözetimi altında gerçekleştirilecektir.

Testler

- Kullanılacak her sınıf beton için önerilen karışım tasarımları incelenecektir. İncelenmiş ve Sözleşme Şartnamesine uygunluğu teyit edilmiş olan karışım tasarımları, Sözleşme Şartnamesine uygunluğu açısından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a takdim edilecektir. Deney silindirleri ve küpleri Türk Standartlarına göre hazırlanacak ve işlerde kullanılmadan önce karışım tasarımının uygunluğunu teyit etmek üzere deneye tabi tutulacaklardır. Elde edilen veriler, sonuçların Sözleşme Şartnamelerine uygunluğunu gösteren bir rapor ile birlikte İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır.

- Beton silindir ve küp numuneleri alındıktan sonra çökme konisi  deneyi ve hava boşluk deneyi Türk Standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

- Her gün her bir binadan beton sınıfının her 20 m3 döküm kısmından deney için 2 set deney numunesi (silindir veya küp) alınacaktır. Her set 3 adet deney numunesinden oluşacaktır.

- Soğuk havalarda ilave bir deney silindiri veya küpü alınacak ve sahada temsil ettiği betonla aynı şartlar altında kür edilecektir.

- İnşaat mahalline gelen her kamyonun getirdiği hazır betondan çökme konisi deneyi için bir numune alınacaktır.

Muayeneler

- Beton dökümü yürürlükteki Türk Standartlarına göre muayene edilecektir. Muayene işi şunları ihtiva etmelidir :

Teçhizatın Sözleşme ve projelerine uygun olarak yerleştirilmesi,

Beton derz birleşimlerinin doğru hazırlanması,

Kalıp ve döküm yerlerinin temizlenmesi,

Beton kalıplarının doğru kurulması,

Betonun uygun tarzda taşınması,

Betonun tam tarzda pirizini alması,

Beton kürünün tam  olarak yapılması

Beton işinin doğru ve temizlenerek bitirilmesi.

- Her bir beton döküm kalemi için kayıtlar tutulacak, kayıtlara tarih, döküm yapılan yerin adı, döküm miktarı, hava sıcaklığı, alınan deney numuneleri ve kontrolörün ismi yazılacaktır.

Sunulacak Belgeler

- Müteahhit tesislerde kullanacağı çimento için çimento fabrikası belgelerini temin edecektir. Müteahhit bu belgelerin, Sözleşme ile Şartnamelere ve Türk Standartlarına uygunluğunu inceleyecektir. İncelenen belgeler Sözleşme ve Şartnamelere uyduğuna dair yazılı şerh notu ile birlikte İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır.

- Müteahhit, İşlerde kullanılacak olan ince ve kalın agrega malzemelerinin gradasyon, sağlamlık analizleri ve kimyasal bileşim analizlerini garanti edecektir. Elde edilen veriler, Sözleşme Şartnameler ve Türk Standartlarına uygunluk bakımından Müteahhit tarafından incelenecektir. İncelenen ve Sözleşme ve Şartnamelerine uygun oldukları şerhi ile  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a takdim edilecektir.

- Beton karışım suyu Türk Standartlarına uygunluğu bakımından incelenecektir. İncelenen veriler Sözleşme ve Şartnamelerine uygun oldukları şerhi ile İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a takdim edilecektir.

- Önerilen beton katkı maddeleri, Türk Standartlarına uygunluğu bakımından incelenecektir. İncelenen veriler, Sözleşme ve Şartnamelerine uygun oldukları şerhi ile İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a takdim edilecektir.

# 9. 	SÖZLEŞME İHTİYAÇLARI

1.  İşin Kapsamı

Şartnamenin bu bölümü, Müteahhidin İnşaat Tesislerinin hazırlanması da dahil olmak üzere Ön hazırlık ve Genel İhtiyaçlar konusunda yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Müteahhit, bu Şartname ile ilgili bütün masraf ve maliyetleri kendi genel masraflarına dahil edecektir.

2. İnşaat Dokümanları

Projenin acil proje olması nedeniyle projeler, teknik şartnameler ve diğer dokümanların kısa bir süre içerisinde ve hızlı bir şekilde hazırlanması gerekmiştir. Bu durumun zaman ve maliyete etkilerinin Müteahhit tarafından tekliflerin hazırlanması aşamasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Müteahhit ayrıca inşaat süresinin ilk bir ayı içerisinde Sözleşme kapsamındaki bütün proje ve dokümanları titizlikle inceleyecek ve işlerin zamanında tamamlanmasını engelleyebilecek herhangi bir eksiklik ve/veya tutarsızlık tespit etmesi durumunda (eğer varsa), bu eksiklik ve tutarsızlığın olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla İşe Başlama Talimatı’nı takiben 30 gün içerisinde İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a bu eksiklik veya tutarsızlıklar hususunda derhal bilgilendirecektir.

Yukarıda belirtilen süreden sonra yapılacak herhangi bildirim, Müteahhide herhangi bir süre uzatım hakkı kazandırmayacaktır.

3.  İş Yeri

Yeraltı Otoparkı ve Işyerleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi, kapsamında bulunan binanın ilişkin işlerin kapsamı, boyutu ve yeri Sözleşme Dokümanlarında belirtilmektedir.

4.  İşyerine Ulaşım

Her bir  işyerine ulaşım Müteahhidin sorumluluğundadır. Müteahhit kamu ulaşım yollarının kullanımı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve gerekli olması durumunda kendi servis yollarını açacaktır. Müteahhidin kendi servis yollarını açması, gerekli tüm emniyet önlemlerini alması, geçici tesis veya gerekli onarımların yapılması, değiştirme vb. işlemler ile bu yolların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer bütün masraflar Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit, bu işlemlerden dolayı veya bunlara bağlı olarak oluşan her türlü iddia, talep, dava, zarar-ziyan, maliyet, masraf ve diğer tüm harcamalardan İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı masun kılacak ve bunlara kefil olacaktır.

5.  Mevcut Tesisler, Altyapı, Arazi vs.ye gelebilecek Zararların Giderilmesi ve

Alınacak Tedbirler

Müteahhit, telefon, telgraf ve elektrik kabloları veya tellerine, kanalizasyon, su veya diğer borulara vereceği zararı, bu tesisleri işleten Makamların, İdarenin veya üçüncü tarafların, onarımları kendileri yaparak Müteahhitten onarım masrafı talep etmeleri hali hariç olmak üzere, bütün masrafı kendisine ait olmak kaydıyla onaracaktır.

İşlerin yapımı sırasında mevcut arazi yüzeyine verilen zararlar, giderleri Müteahhit tarafından yüklenilmek üzere Müteahhit veya ilgili Makamlarca onarılıp eski haline getirilecektir. Verilen hasarların giderilmesine yönelik bu tür benzer onarım işleri İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı ile yapılacaktır.

6.  İnşaat Yöntemleri

İnşaat kapsamında yer alan tüm imalatlar projelere ve şartnamelere uygun bir şekilde hızlı inşaat sistemi ile yapılacaktır. Müteahhit, saha inşaat işlerinde de mümkün olan bütün hızlı inşaat tekniklerini kullanacaktır. Hızlı inşaat sistemi, iş programı ve metodoloji ile kalıp sistemi ve ekipmanı, Müteahhidin Teknik Teklifinde önerilen ancak Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve inşaat sırasında da İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanan şekilde olacaktır. Bu onaylar, Müteahhidin, İşlerin usulüne uygun yapılarak zamanında ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı tatmin edecek şekilde tamamlanması yönündeki, sözleşme sorumluluklarını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

7.  Müteahhidin Yönetime İlişkin Düzenlemeleri

Müteahhit, İşlerin usulüne uygun yapılarak zamanında tamamlanmasını teminen becerikli, etkili, tecrübeli ve ehliyetli bir proje yönetim ekibi kuracaktır. Bu ekip, Müteahhidin Teknik Teklifinde önerilen ancak, Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve inşaat sırasında da İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanan şekilde olacaktır. İşlerin Sözleşmede belirtilen inşaat süresi içerisinde tamamlanmasının sağlanması için gerekli olabilecek en gelişmiş proje yönetim teknikleri kullanılacaktır. Proje Yönetim Ekibinin gerekli tüm elemanları sahada yerleşik olacaktır.

Müteahhit’in Şantiye Yönetimi, Müteahhidin Teknik Teklifinde önerilen ancak Sözleşme görüşmeleri sırasında İdare ve inşaat sırasında İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanan şekilde olacaktır. Bu onaylar, Müteahhidin İşlerin uygun bir şekilde yürütülerek İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı tatmin edecek şekilde yapılması yönündeki sözleşmesel sorumluluklarını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş güvenliğine ilişkin kuralları ile Sağlık Bakanlığı’nın kuralları, İşlerin yapımı sırasında genel referans olarak kullanılacaktır.

“TS 8983 - Yapılarda İnşaat Sırasında Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri” standardından doğan  yükümlülükler Müteahhit tarafından yerine getirilecektir.

Müteahhit, İş yerindeki kadrosunda, yalnız, kendi kadrosu ve işçileri ile, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ve İdare kadrosunun ekipmanlarının ve ofislerinin güvenliği ve kazalardan korunmasıyla ilgili hizmetleri yürütmeden sorumlu bir görevli bulunduracaktır. Bu kişi, bu iş için gereken özellikleri taşıyan, talimat verme yetkisi olan ve kazaların önlenmesine yönelik gerekli tüm önlemleri alabilecek bir kişi olacak ve Müteahhit tarafından özellikle bu amaç için kurulmuş bir ekibi oluşturacaktır.

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sırasında, komşu yapılara hiç bir hasar ve zarar verilmeyecektir. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları öncesinde, Müteahhit tarafından gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Müteahhit imalat yapacağı mekanlardaki değiştirilmeyecek ve kullanılacak olan malzeme ve imalatların zarar görmemesi için  gerekli her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır. İlgili malzemeleri söküp tekrar monte etmesi gerektiğinde bu işlemleri ücretsiz yapacaktır. Bu malzemelere herhangi bir zarar geldiğinde ücretsiz olarak ve tatmin  edecek şekilde onaracak veya yenileri ile değiştirilecektir.

Vinç, vb. gibi inşaat makinelerinin çalıştırıldığı mahallerde, inşaat süresince gerekli tüm uyarı işaret ve ışıkları konacak ve bu işaretlemenin kontrol ve bakımı yaptırılacaktır.

Müteahhidin Şantiye Müdürü, yerel makamlara karşı geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) görevini yürütecektir. Eğer bu sorumluluk daha önce başkaları tarafından üstlenilmiş ve yürütülmekte ise, Sözleşme’nin kendisine verilmesinden hemen sonra bu sorumluluğu Müteahhit yüklenecektir.

Müteahhit masrafları kendisine ait olmak üzere; kendi personel ve işçilerinin yanı sıra  İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın personel, ekipman, ofis ve diğer saha tesislerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm önlemleri alacak ve ayrıca yerel sağlık makamları ile işbirliği içerisinde ve onların koşullarına uygun olacak şekilde, tıbbi personelin, ilk yardım malzeme ve stoklarının ve revirin; şantiyede, yatakhane ve İşyerinde Sözleşme süresince bulunmasını sağlamaya yönelik tüm önlemleri ve ayrıca salgın hastalıkların önlenmesi ile ilgili her türlü hijyen ve sağlık şartlarını da sağlamak üzere uygun tedbirleri alacaktır.

İşlerin, kendi personel ve işçilerinin ve ayrıca İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ve İdare’nin personelinin ekipmanının ve ofisinin güvenliği Müteahhit tarafından sağlanacak ve yürütülecektir. Gerekli sayıda bekçiden oluşan bir güvenlik ekibi Şehir Güvenlik Kuvvetleri ile işbirliği içinde olacak ve bütün kural ve onlardan alacağı talimatlara kesin olarak uymak suretiyle görevini yürütecektir

İşlerin Sözleşme Dokümanlarında belirtilen süreler içerisinde tamamlanabilmesi için, Müteahhidin Finansal Yönetim sisteminin çok etkili ve verimli çalışması gerekecektir. Müteahhit, finansal yönetim ve şantiye muhasebe ekibini, gerekli sayıda ve yeterli tecrübeye sahip kalifiye maliyet uzmanları, kesin hesapçılar, teknisyenler vs.den teşkil edecektir. Müteahhidin hakediş hazırlama sistemleri, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış içerik ve formda bilgisayarda hazırlanacaktır. Müteahhidin Finansal Yönetim Ekibi, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın Proje Kontrol Ekibi ile yakın ilişkide olacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın Proje Kontrol Hizmetlerini kolaylaştırmak ve yardım etmek Müteahhidin yükümlülüğündedir.

8.  İnşaat Makine Parkı

Müteahhidin İnşaat makine parkı, en az Müteahhidin Teknik Teklifinde belirtilen ve İdarece, Sözleşme görüşmeleri sırasında ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından, yapım süresince onaylanan ekipmanları içerecektir. Bu onaylar, Müteahhidin, İşlerin İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ı tatmin edecek şekilde usulüne uygun ve zamanında bitirilmesi yönündeki Sözleşmesel yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

İşlerin zamanında bitirilmesi için gerekli olabilecek ilave ekipmanın masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında Şantiyeye getirilmesi Müteahhidin sorumluluğundadır.

Mevcut teklif dokümanlarına ait gereklilikler ile uyumlu olarak, Müteahhit, İşlerin yapılması için Şantiyeye getirilmesi gereken her türlü ekipmanı, her türlü döviz işlemleri, ithalat formaliteleri, gümrükleme ve ekipmanın Şantiyeye getirilmesi ile ilgili diğer bütün işlemlere ilişkin masrafları kendisine ait olmak üzere sahaya getirmekle yükümlüdür.

9.İş Programı

Sözleşmenin Genel Şartları ve Özel Uygulama Şartlarında belirtildiği üzere, Müteahhit, İşe Başlama Talimatı’nın verilme tarihinden sonraki 14 gün içerisinde, Proje kapsamında yapılacak olan bütün işleri gösteren İş Programını, CPM (Kritik Hat Metodu) şeklinde  aşağıda belirtilen esaslar dahilinde düzenleyerek İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunacak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayını alacaktır. Müteahhit onaylı iş programını inşaat süresince yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde uygulayacak, takip edecek ve İşe Başlama  tarihinden itibaren aylık olarak güncelleştirerek İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın  onayına sunacaktır. Bu Müteahhit’in görev ve sorumluluklarında bir değişikliğe sebep olmayacak, kendi hatası sonucu geç hakediş ödemesiyle ilgili olarak herhangi bir faiz ödemesi ya da süre uzatımı kendisine verilmeyecektir.

CPM şeklinde hazırlanacak İş Programı, kişisel bilgisayarlarda (PC) kullanılan PRIMAVERA Project Planner V2.0b veya MS Project 2000  kullanılarak hazırlanacaktır.

Müteahhit tarafından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın istediği detayda hazırlanıp İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunulacak olan Sözleşmede belirtilen taahhüt konusu işlerle ilgili CPM iş programı aşağıdaki diyagram ve raporlardan oluşacaktır:

a) Şebeke (network) ve GANNT diyagramı

b) Çubuk diyagramı

c) Aktivite raporları (en erken ve en geç işe başlama tarihlerine göre ve aktiviteleri

gösterecek şekilde)

d) Ödeme diyagramı

Aktiviteler, Keşif Özetlerinde belirtilen iş kalemlerinin sıra numaralarına göre düzenlenecektir. Böylece program, doğrudan ara hakediş ödemelerine ve nakit akış miktarlarına esas olacak, ancak, hakedişler İdarenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, excell tablosu olarak hazırlanacaktır.

İş Programında, Taahhüt kapsamındaki işler, projede kullanılan isim ve imalat numaralarına göre ayrı ayrı belirtilecektir. İş programında ayrıca, mobilizasyon ve şantiye tesislerinin kurulması, arazi çalışmaları, saha aplikasyonları ve üretimi yapılacak kalemler için imalat/onay tarihleri ile  malzeme numune ve onayları İdare’nin ihtiyaçlarına uyacak şekilde, ayrı aktiviteler halinde gösterilecektir.

Sözleşmede tarif edilen işler Müteahhit tarafından yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanacak iş programının İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmasını müteakip, program Müteahhit tarafından titizlikle takip edilecek ve aktivitelerin gerçekleşme durumları iş programına ve aylık bazda bilgisayardan alınacak iş izleme raporlarına işlenerek, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a aylık bazda sunulacak aylık iş ilerleme raporlarına dahil edilecektir.

Söz konusu aylık iş ilerleme/takip raporları aktivite bazındaki gecikmeleri, kritik hattaki gecikmeleri, Müteahhit’in gecikmelerle ilgili olarak alacağı önlemleri, o ay şantiyeye getirilen malzemeleri ve Müteahhit tarafından sahada kullanılmakta olan makine/ekipman ve iş gücünü belirtilecektir.

İlk ve müteakip revizyonların İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca onaylanmaması durumunda, program İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca kabul edilinceye kadar tekrar revize edilip yeniden onaya sunulacaktır. Programın onayı makul nedenler dışında geciktirilmeyecektir.

Revize İş Programının İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından  onaylanması, Müteahhit’in Sözleşme çerçevesindeki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Müteahhit’in kusurundan dolayı işlerin sürelerinin uzaması veya işlerin sözleşmedeki süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, bu durumun programa gerçekçi bir şekilde yansıtılarak revize edilmiş ve revize programın İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış olması hiçbir şekilde Müteahhit’e süre uzatımı hakkı kazandırmayacaktır. Müteahhit, iş programlarını gerçekçi bir şekilde hazırlamak zorunda olduğu gibi, işleri iş programına uygun olarak gerçekleştirmek için gerekli olabilecek her türlü önlemi almakla da yükümlüdür.

Şantiye Çizimleri

İlk İş Programı ile beraber malzeme ve ekipmana ait Şantiye çizimlerinin hazırlanması ile ilgili bir program sunulacaktır. Gereken her imalat projesi için, çizimlerin gözden geçirilmek üzere İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacağı tarih ile o iş bölümünün programlanan başlama tarihinden öteye sarkmaması için iade edilmesi gereken tarih de bildirilecektir. Bütün imalat projelerinin ilk değerlendirmesinin yapılabilmesi, düzeltilmesi ve yeniden sunulması ile nihai incelemenin yapılabilmesi için yeterli süre bırakılacaktır.

İş İlerleme Raporları

Müteahhit tarafından İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a işlerin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk on (10) günü içerisinde CD formatında bir aylık iş ilerleme raporu sunulacaktır.

Müteahhit Aylık İş İlerleme Rapor’unda, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, raporun ait olduğu ayda ihzar edilen malzemeleri, kullanılan makine/ekipman ve işgücünü, sahada karşılaşılan sorunları, onaylı İş Programı’ndan sapmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları açık bir şekilde belirtecektir. Şayet İş Programında sapma mevcut ise, bunun gerekçeleri belirtilecek ve bu sapmanın işin gecikmesine neden olup olmayacağı açıklanacaktır. Onaylı İş Programı’na göre gecikme mevcut ise bu gecikmenin gerekçeleri belgeleri ile birlikte ortaya konacaktır. Ayrıca Müteahhit, şayet gecikme mevcut ise bu gecikmeyi  telafi etmek için almayı düşündüğü önlemler hususunda söz konusu raporda bilgi verecektir.

Her iş ilerleme raporunda tamamlanmış bulunan aktivitelerin numaralarını, bunların fiili başlama ve tamamlama tarihlerini gösteren bir liste ile halen devam etmekte olan işleri ve bunların tamamlanması için gereken çalışma günü sayısını gösteren bir liste ve onaylanan İş Programına göre o ay için en son başlama tarihi itibariyle başlaması gereken ancak başlayamayan aktivitelere ait bir liste de bulunacaktır. Ayrıca, o ay içerisinde onaya sunulan malzeme listesini gösteren bir malzeme onay çizelgesi onaylanan malzemeleri de gösterecek şekilde hazırlanarak Aylık İş İlerleme Raporuna dahil edilecektir.

Müteahhit, Aylık Hakediş Raporlarını İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunmadan önce Aylık İş İlerleme Raporlarını İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına sunmuş olacaktır.

Planlanmış duruma göre daha yüklü bir hale gelmiş aktiviteleri gösteren CPM çıktılarının da, projenin son durumunu göstermek amacıyla aylık İş İlerleme Raporlarına eklenmesi gerekmektedir.

Müteahhit her gün için hazırladığı günlük raporlarını da İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a muntazam olarak sunacaktır.

İnşaat Fotoğrafları

Müteahhit, gerektiği kadar inşaat fotoğraflarının çekilmesinden sorumlu olacaktır.

Tüm sahanın, özellikle belirli kısımlarının saha fotoğrafları işlere başlanmadan önce çekilecek ve derhal İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunulacaktır. İşlerin devamı süresince Müteahhit, sahada gerçekleştirilen aktiviteler hakkında yeterli bilgi verecek sayıda (en az 30 adet) fotoğraf çekerek Aylık İş İlerleme raporu ile birlikte sunacaktır. Buna ilave olarak, bina içi işlerindeki gerçekleşmeler hakkında fikir verecek sayıda fotoğraf çekilecektir. Bütün inşaat çalışmaları bittikten sonra aynı alanların yeniden fotoğrafları çekilecek ve Müteahhit’in tamamlama hakedişi ile birlikte sunulacaktır.

Fotoğraflar,  sahadaki işin ilerlemesini kronolojik olarak gösterecek şekilde çekilecek  kaliteli ve renkli fotoğraflar olacaktır. Bütün fotoğrafların negatifleri düzgün bir şekilde arşivlenecek, fotoğraf konusu alana ilişkin bir açıklama ve fotoğrafların alındığı tarihler yazılarak belirtilecektir.

Müteahhit, Tamamlama Hakedişi ile birlikte, aylık olarak çektiği tüm fotoğraflardan oluşan 2 adet albümü negatifleri ile birlikte, fotoğrafın çekildiği yer ve açıklamalarla birlikte İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ‘a sunacaktır.

10.  Şantiye çizimleri

Şartnamelerin bu kısmı, tüm imalatlar için Müteahhit tarafından hazırlanacak Şantiye Çizimlerini kapsamaktadır.

Müteahhit, İşlerin yapımı için gerekli bütün şantiye ve/veya uygulama projelerini hazırlayacaktır. Bunlar sadece Şantiyede, İşlerin yapımı için değil, aynı zamanda daha sonraki bakımda ve eksikliklerin bulunmasında kullanılabilecek detayda hazırlanacaktır.

Şantiye ve/veya uygulama çizimlerinin İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından onaylanmış olması, Müteahhidin Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, onaylanmış projelerde, sonradan fark edilebilecek veya işlerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesi sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacaktır.

Bu çizimler, Müteahhidin sunduğu ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayladığı doküman, numune ve modeller esas alınarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman'ın onayladığı malzemelere göre hazırlanacaktır.

Müteahhit, mümkün olduğu kadar erken ve makul bir süre içinde taahhüdünde bulunan işlerle ilgili diğer şantiye detaylarına yönelik Şantiye ve/veya Uygulama çizimlerinin hazırlanmasına başlayacaktır. Müteahhit bu işlere başlanılması ile ilgili olarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman ile gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Müteahhidin genel giderleri içine dahil edildiği varsayıldığından Şantiye ve/veya Uygulama Çizimleri  için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

11. İş Sonu Çizimleri (As-Built)

Şartnamenin bu kısmı, Sözleşme Hükümleri uyarınca Müteahhit tarafından hazırlanacak “İş Sonu Çizimleri” ile Kalıcı İşler bünyesindeki Tesislerin İşletme ve Bakım El kitaplarını kapsamaktadır.

İşlerin yapımı sırasında, Müteahhit İş Sonu çizimlerinin hazırlanması için gerekli bütün bilgileri kaydedecektir. Kalıcı İşlerin tamamlanmış halini gösterecek şekilde özenle hazırlanacak çizimler ve diğer belgeler, inşaat süresince her zaman İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın denetimine hazır tutulacaktır.

İşaretlenmiş çizimler güncel halde tutulacak ve işler tamamlandıkça ve aylık olarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a kesin metrajlarla birlikte onay için teslim edilecektir. Sunumlar ozalit kopya  olarak yapılacaktır.

Müteahhit, kurulmuş olan tesisin işletilmesi ve bakımını kolaylaştırmak üzere hazırlayacağı talimat ve elkitaplarını da İş-Sonu çizimleri ile birlikte İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a onay için  komple takım olarak  teslim edecektir.

Bu el kitapları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerecektir:

-Yerleşim projeleri

-Şema ve hat diyagramları

-Detaylı açıklamalar

-Spesifik İşletme talimatı

-Spesifik bakım - kullanım talimatı

-Tüm testlerin detaylı kayıtları

-Kurulmuş olan tüm tesisler için şart koşulan parçalar listesi

Bu el kitaplarındaki bütün bilgiler, temin edilen tesis ve ekipman için özel olarak hazırlanacak olup imalatçının genel literatüründe mevcut olabilecek ilgisiz konulardan arınmış olacaktır.

İş-Sonu Dokümanları, bütün mimarı ve Mühendislik (statik, altyapı, inşaat, elektrik, mekanik vb.) disiplinlerini, ihtiva edecektir. İş-Sonu çizimlerinin nihai nüshası, altı ozalit ve bir şeffaf kopya olarak, talimat ve el kitaplarının nihai nüshası ise beş komple takım (3 Türkçe ve 2 İngilizce) olarak, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın görüşlerini  ve inşaat sırasında uygulanan değişiklik ve revizyonları da içermek üzere, Geçici Kabulden sonra bir ay içinde, teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen teslimatlar Auto CAD ve Microsoft Word formatında CD halinde sunulacaktır. Her nüsha, doküman hacmine bağlı olarak bir veya daha çok cilt halinde verilecektir. Şeffaf çizim kopyalarının ise uygun, koruyucu bir kutu içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Çizimler hariç olmak üzere diğer bütün belgeler A4 boyutunda olacaktır. Çizimler, uluslararası A boyutunda paftalar olacak ve İş-Sonu (As-built) çizimleri olarak işaretlenecektir.

Müteahhidin genel giderleri içine dahil edildiği varsayıldığından, Bitmiş-iş (As-built) çizimleri ve el kitapları  için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

12. Malzeme, İşçilik ve İmalat Standartları

Malzeme, işçilik ve iç ve dış tüm imalatlar Türk Standartlarına veya İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından tespit edilen diğer eşdeğer standartlara uygun olacaktır. Standartların ihale tarihi itibari ile en son revizyon veya en son nüshaları kullanılacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler İdare veya İdarenin yetkilendireceği kontrol danışmanı tarafından onaylanacaktır.

İmalatlar kapsamında kullanılacak ve teknik/özel şartnamelerinde belirlenmiş malzemeler ilişkin olarak, şartnamelerinde belirtilen cins ve özellikte olmak üzere en az 3 (üç) malzeme sunumu İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a yapılacak ve “Malzeme Onay Raporu” nun İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’dan alınmasını takiben konu malzemeler imalatta kullanılabilecektir.

Kalıp, beton, demir v.b. imalatlarda, bir diğer tamamlayıcı imalata geçilmeden önce, imalatın İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ca nihai teknik kontrolü yapılacak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’dan alınacak “İmalat Onay Raporu”nu takiben diğer imalata geçilebilecektir.

Kalıcı İşlerde kullanılacak bir malzemenin siparişinden veya kullanılmasından önce, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın yazılı onayını almak üzere, kullanılacak malzemelerin tam şartnamelerinin ve sapma veya değiştirme gerekçelerinin yazılı olarak İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a bildirilmesi koşuluyla, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman başka eşdeğer Ulusal Standarttaki şartnamelerinin kullanılmasını onaylayabilir.

Mümkün olduğu takdirde, öncelikle TSE belgeli malzemelerin, ikincil olarak TS eşdeğerinde uluslararası bir organizasyon tarafından onaylanmış malzemelerin veya onaylı bir uluslararası veya ulusal laboratuar tarafından yayınlanan deney raporlarına haiz malzemeler seçilecektir. Her halükarda, her malzeme için mevcut olan  veya İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından istenecek Menşei Belgesi Müteahhit tarafından temin edilecektir.

Ayrıca özürlüler için yapılan tüm  tesislerdeki malzeme, işçilik ve  imalatlar özürlüler için yapılacak konutlara ilişkin koşul ve yönetmeliklere (TS 9111) uygun olacaktır.

13.  Yasal İzinler

Şartnamenin bu kısmı, inşaattan önce ve sonra alınması gereken yasal izinlerin teminini ve İdare adına İdare ve Hükümet Makamlarına bu hususta ödenecek ücretleri kapsamaktadır.

Müteahhit, gerekli tüm yasal izinlerin, vizelerin v.b İdare adına alınması ve buna ilişkin gerekli ücretlerin ödenmesinden sorumlu olacaktır.

14. Saha Dışı Altyapı İşleri

Saha dışı altyapı işleri (varsa) ile ilgili olarak yapılacak saha etütleri ve detaylı projelerin hazırlanması için Müteahhide herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu kalemlerin Müteahhit’in genel giderlerine dahil edildiği kabul edilecektir.

# 10. MOBİLİZASYON VE DEMOBİLİZASYON

Mobilizasyon

Bu şartname, aşağıda yazılı hükümlerin ve Sözleşme belgelerinde bahsedilen Müteahhit tarafından gerçekleştirilecek mobilizasyonla ilgili tüm işlerin yapılmasını kapsar.

İşlerin Tanımı

Müteahhit; şantiye merkez ofisini, ses ve ısı izolasyonu yapılmış ve döşenmiş olarak, işe başlama talimatının alınmasından sonraki  3 (üç) hafta içinde  İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın uygun göreceği yerde kurmuş olacaktır. Müteahhit, şantiye ofisi,  kapalı depo binası, açık malzeme depolama alanları, vs. gibi tesisleri gösteren şantiye planını, işe başlama talimatının alınmasından sonraki ilk 7 (yedi) gün içinde İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’a sunacaktır. İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayını müteakip, şantiye ofisini kurmaya başlayacak ve yukarıda belirtilen süre içinde, ses ve ısı izolasyonu da tamamlanmış olarak şantiye ofisinin inşaatını bitirecektir.

Şantiye ofisinin güvenliği, bakımı, temizliği ve ısıtmasından Müteahhit sorumlu olacaktır. Müteahhit şantiye ofisi ve diğer tesislerini Sözleşmenin sonuna kadar, işyerinde çalışır vaziyette tutacak ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı alınmadıkça söküp bir başka yere taşıyamayacaktır.

Şantiye binasında, inşaat ekipman ve malzemelerinin depolanması kesinlikle yasaktır. Bu tür malzeme ve ekipmanlar şantiye planında gösterilen yerlerde bulundurulacaktır.

Şantiye sınırları içinde inşa edilen şantiye ofisi içindeki yangın söndürme cihazları, WC, aydınlatma, su temini, vs. gibi gerekli tesisler Müteahhit’çe karşılanacak ve işletilecektir.

Yukarıda belirtilenlere ilaveten Müteahhit, şehirlerarası görüşmelere açık yeterli sayıda telefon, faks ve bilgisayar, yazıcı, çizici, plotter, fotokopi makinesi, word processor gibi ekipmanları temin edecektir.

Şantiye ofisinde, Müteahhidin yönetim ve teknik hizmetlerini rahatça yerine getirmesini sağlayacak gerekli ofis ekipmanı ve sekreter bulunacaktır.

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılabilmesi için Müteahhit tarafından, yeterli alet-edevat ve ekipmana sahip demir ve makine bakım atölyesi kurulacaktır.

Müteahhidin şantiye ofisleri ve sağlayacağı ekipman için Müteahhide ayrıca bir bedel ödenmeyecek, Müteahhidin anahtar teslimi götürü bedel teklif bedeli içinde yer aldığı kabul edilecek ve Müteahhit teklif bedelini buna göre verecektir.

İdarenin veya İdarece Yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın Ofisi

Müteahhit  kendi şantiye ofis binasını yaparken, İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman için ayrı bir ofis binası temin edecektir. İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın kullanacağı ofis yaklaşık 80 m2 büyüklüğünde olacak ve bu mekanda 1 toplantı odası, 3 oda, 1 tuvalet ve 1 çay ocağı yer alacaktır. Müteahhit, İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ofisleri için konum ve yerleşim planı hazırlamak ve İdare’nin onayını almak zorundadır. Ofisin tefrişat ve donanımı İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından yapılacaktır.

Sözleşme’nin kusur ve sorumluluk süresinin  sona ermesinden sonra, Müteahhit tarafından sağlanan ofis iade edilecektir.

İşe Başlama Talimatı tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde Müteahhit kendi şantiye yerleşim planı ile birlikte İdare'nin ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ofisinin ayrıntılı bir yerleşim planını onaya sunacaktır. İdarenin tesisleri için İdarenin, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın tesisleri için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayı alındıktan sonra, bu ofislerin inşaatı, ısı ve ses izolasyonları ile birlikte İşe Başlama Talimatı tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde tamamlanmış olacaktır.

İdarenin ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ofisleri için aydınlatma, su temini, kanalizasyon, güç kaynağı, ısıtma sistemleri ve giderleri, ulaşım yolları, Müteahhit tarafından temin edilecek ve bu sistemler İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman tarafından   işletilecektir. Müteahhit ayrıca İdare ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman Ofisi için günlük temizleme hizmeti sağlayacaktır. Müteahhit telefon, faks ve benzerlerinin işletme masraflarından sorumlu olmayacaktır.

Müteahhit, İdarenin ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ofislerini İdare tarafından aksine bir talimat verilmediği sürece kaldırmayacak, gerekirse bu ofisler Kusur Sorumluluk Süresi içinde de açık tutulacaktır.

İdarenin ve İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın ofisleri için ilgili Müteahhide ayrıca bir ödeme yapılmayacak, Müteahhidin genel giderleri içine dahil edildiği kabul edilecektir.

Demobilizasyon

Bu şartname, aksi belirtilmediği sürece, inşaat işleri tamamlandıktan sonra, Müteahhit tarafından kurulmuş olan tesislerin sökülmesini kapsar. İdare’nin izni olmaksızın Müteahhit, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman için kurulmuş olan tesisler kaldırılmayacaktır. İnşaat tesisleri,  atölyeler ve diğer ilgili ekipman ve taşınmaz malların sökülmesi ve taşınması ile şantiye sahasının temizlenmesi ve şartname dokümanlarında belirtilen diğer işlerin tamamlanması Müteahhidin sorumluluğundadır.

Kusur  sorumluluk döneminin sona ermesini ve tüm devam eden işlerin tamamlanmasını takiben, İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın onayına bağlı olarak, Müteahhit mevcut tüm geçici binaları ve diğer tesisleri kaldıracak ve sahayı temizleyip düzenleyerek eski haline getirecektir.

# 11. FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

1.  GENEL

Teklif Sahibi’nin tüm İhale Dokümanlarını, Sözleşmenin Genel ve Özel Hükümlerini, Teknik ve Özel Şartnameleri, çizimleri, çizimler üzerine işlenen mahal listelerini  vs. incelediği, inşaat sahalarını gezdiği böylece yapılacak işlerin ayrıntılı açıklamalarını bildiği ve bunların nasıl yapılacağı hakkında detaylı bilgi edindiği kabul edilecektir.

Müteahhit’in tüm Sözleşme Dokümanlarını ve tüm projeleri eksiksiz olarak incelediği, İş Yerini gezdiği, tüm dokümanların doğru ve tam olduğunu kontrol ettiği ve anahtar teslimi götürü bedel teklifinde, Sözleşme’nin uygulanması için gerekli her şeyin bulunduğu varsayılacaktır.

Müteahhit’in anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatları, tüm zarar ve karı, genel giderleri ve mutad masrafları kapsamalıdır.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatının, Sözleşme ve eki ihale dokümanlarında özel olarak detaylanmayan ancak Teklif Dokümanları’na göre işin tamamlanması için gerekli olan bütün malzemeleri, işlemleri, taşıma ve işçilik masraflarını kapsadığı kabul edilecektir.

Yapılması gereken işçilik veya işlemlerin ifade edilmediği her türlü imalat kaleminde, gerekli her türlü malzemenin temin maliyetinin, gerekli bütün ön hazırlık maliyetinin, taşımaların, işçiliğin ve işlerin kalıcı bölümlerine ait malzemelerin tespiti ve yerleştirilmesi için yapılacak olan masrafların dahil edildiği kabul edilecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif bedeli, aşağıdaki maliyetleri içerecek, fakat bunlarla sınırlı olmayacaktır:

- Tüm gerekli malzemelerin iş başında temini

- Tüm gerekli hazırlık çalışmaları

- İşlerin kalıcı bölümlerine ait malzemelerin tespiti veya yerleştirilmesi

- Yükleniciye ait tesisle ilgili malzemeler

- Malzemelerin işyeri içinde ve dışında yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi, depolanması

dahil tüm nakliye işleri

- Elektrik, su, ısıtma, v.s gibi şantiye hizmetleri

- Müteahhit’e ait beklenmeyen masraflar, genel giderler ve kar

- Kazı ve dolgu fazlası malzemenin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istiflenmesi, yayılması, tesviye edilmesi, düzeltilmesi ve nakliye ile ilgili beklenmeyen masraflar ve genel  giderler.

İşçilik ücretleri, ilgili tüm maliyet ve ödemeleri kapsayacaktır.

Teklif fiyatları, yazın olduğu kadar kışın yapılacak işler için de geçerli olacaktır.

Sözleşme Dokümanları’nda tanımlanan tüm yükümlülükleri, özel riskleri, şartları ve sorumlulukları karşılamak için yapılacak masraflar, anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatlarına dahildir.

Anahtar teslimi götürü bedel fiyat teklifi, işleri bir bütün halinde Sözleşme Dokümanları’na uygun olarak tamamlamak üzere gerekli her türlü beklenmeyen masrafları da kapsayacaktır.

Anahtar teslimi götürü bedel içinde yer alan teklif fiyatları, Sözleşme ve eki dokümanlarda tarif edilen işe ait maliyeti tamamıyla içerecek ve tüm beklenmeyen masrafları ve karları kapsayacaktır.

İnşaatın yapılmasına ilişkin ilgili İdareden, inşaat ruhsatının alınması ve işin tamamlanmasına müteakip yapı kullanma izin belgesinin alınması, bina asansörünün hizmete açılması için gerekli izin ve onaylar ile; Doğalgaz, Su, Elektrik Aboneliğinin yaptırılması bunlara ait proje çizimi ve onay bedelleri, harçlar, vergiler, ücretler vb. giderler yükleniciye aittir.

Herhangi bir açıklamanın yapılmadığı veya teknik ya da özel şartnamenin bulunmadığı, ya da mahal listelerinde belirtilmediği herhangi bir iş için; Müteahhit işleri çizimlere göre ve işlerin tatminkar şekilde bitirilmesi için İdarenin veya İdarece yetkilendirilen Kontrol Danışman’ın vereceği talimatlara göre gerçekleştirecek ve bu işler için hiçbir ek ödeme talebi kabul edilmeyecektir.

2.  ANAHTAR TESLİMİ TEKLİF FİYATLARININ KAPSADIĞI HARCAMALAR

Sözleşme’nin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanı sıra ve bunlarla sınırlı olmadan, aşağıdaki fıkralarda belirtilen masraflar için de ayrıca bir bedel ödenmeyecek ve bunların Müteahhit’in anahtar teslimi götürü bedel teklifine dahil edilmiş veya bu fiyatlara dağıtılmış olduğu kabul edilecektir.

- Malzeme, makine ve teçhizatın korunması veya İşlerin idaresi veya bütün montaj veya söküm işleri için baraka, depo, garaj, bürolar vb. gibi tesislerin yapılmasına ve bakımına ilişkin masraflar,

- İşlerin yapılması için gerekli olan geçici hizmet ve servis yollarının yapılması ve bakımı, kum, çakıl ve taş ocakları ile deneme ve araştırma çukurlarının açılmasına  ilişkin masraflar.

- Yüklenicinin personel ve işçisinden, işlerin yapımı sırasında ölen veya yaralananlara yapılacak olan her türlü gömü, tedavi, tazminat masrafları,

- İş yerinde kazalara engel olmak ve güvenliği sağlamak vb. için alınan önlemlerin gerektirdiği masraflar,

- Şantiye tesislerin kurulması ve Müteahhit’in  mobilize olması ile ilgili her türlü giderler,

- Kalite kontrolü ve projelerin aplikasyonu ile röleve gibi işler ve işin kontrolünde istenilen her türlü ölçmeler için gerekli araç, ekipman, malzeme ve personel ile işçilik masrafları,

g) Tamamlanmış olan işlerin gerek görülen her türlü testlerinin Teknik Şartnamede tanımlandığı şekilde ve İdare tarafından istenmesi durumunda yapılmasına ilişkin masraflar,

h) İşin yapılması ile ilgili her türlü vergi ve resimler, gümrük masrafları, sigorta ücretleri ile Sözleşmede istenilen özel sigorta ücretleri ve masrafları ile Sözleşmenin akdine ait bütün vergi, resim, harç, noter vb. masrafları,

i)Bütün makine, araç, gereç ve ölçü aletleri ve ilgili amortisman, bakım ve işletme masrafları da dahil, işlerin tamamlanması için tüm gerekli tesislerin hazırlanması  için yapılacak bütün masraflar

j) Bütün inşaat çizimlerinin, (uygulama, imalat ve iş sonu çizimlerinin) detayların ve değişiklik detaylarının, sanat yapıları yerlerinin, plankotelerin, kamulaştırma planlarının, şeritvari haritaların,  kesin hesap dosyalarının, uygulama sırasındaki değişiklikler işlenmiş iş sonu projelerinin, özet olarak işin başından Müteahhit’in ilişiği kesilinceye kadar gerekecek bütün çizimler, haritalar, hesaplar, detaylı aplikasyon vb. işlerin yapılması ve hazırlanması için yapılacak masraflar,

k)Vergiler, primler, sigortalar (İdare kısmı da dahil) ve diğer masrafları içeren tüm personel ve işçilerin maaşları

l)  İşin yapılması için gerekli ve işin bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan zayiatıyla birlikte tüm malzemenin temini, taşıtlara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, şantiye içindeki ve dışındaki mükerrer yükleme ve boşaltmalar, şantiye içindeki ve inşaat mahallindeki (saha dışı altyapı inşaat sahaları dahil) yatay ve düşey taşımalar, ocaktan çıkarma, eleme, yıkama, elek önünde istif vb. bütün masraflar,

m) Elektrik, ısıtma ve su sağlanması için yapılan bütün masraflar, (İmalatların bünyesine giren su ve elektrik için yapılan masraflar dahil)

n) İşyerini kuruda muhafaza etmek (yeraltı ve yerüstü sularının işe etkisini önlemek) için gerekli derivasyonları yapmak ve yeraltı ile yerüstü sularını cazibe ve pompajla drene etmek gayesiyle, her türlü sedde, pompaj tesisleri ve benzeri yapıların, yapımı, kurulması, işletilmesi ve bakımı.

o) İş için gerekli olan her türlü geçitleri, yolları, geçici derivasyonları vb. yapmak, işletmek ve bakımlarını sağlamak,

p) Müteahhit’in genel (vasıtalı) masrafları, rizikosu ve karları,

q) Tüm iş iskelesi, kalıp iskelesi ve yükseklik zamları, kazılara her tür iksa yapılması ve taşıyıcı kalıp iskeleleri ile her türlü güvenlik önlemleri masrafları,

r) Su, çamur ve müşkülat zamları,

s) Teknik Şartname’de tanımlandığı şekilde arazi ve laboratuar  deneyleri, yükleme    deneyleri, beton sıkıştırma ve çökme(slump) deneyleri, aşınma deneyi, suyun kimyasal ve biyolojik analizi v.b gibi her türlü deney ve analizlerin masrafları.

t) Kazıdan çıkan veya diğer imalatlardan artan atık veya zayiat malzemesinin depo yerine taşınması, istifi, yayılması, düzeltilmesi, reglajı ve bununla ilgili her türlü yükleme ve boşaltmalar. Depo yeri Müteahhit tarafından bulunacaktır.

u) Çevre koruma önlemlerinin masrafları

v)  Her türlü malzeme, işçilik ve enerjide olabilecek fiyat artışları,

# 12. İLGİLİ TS LİSTESİ

TS EN 197-1	ÇİMENTO–PORTLAND ÇİMENTOLARI

TS EN 196	ÇİMENTO DENEY METODLARI

TS EN 196	ÇİMENTOLARIN FİZİKİ VE MEKANİK DENEY METODLARI

TS 500	   BETONARME YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI

ÇYTHYE ÇELİK YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS EN 12620+A1	   BETON AGREGALARI

TS EN 932-1 BETON AGREGALARINDAN NUMUNE ALMA VE DENEY NUMUNESİ HAZIRLANMA YÖNTEMİ

TS 708 BETON ÇELİK ÇUBUKLARI

TS 801   KERESTELER (KAYIN)

TS EN 206 ve TS 13515 BETON KARIŞIM HESAP ESASLARI

TS 820  MEŞE KERESTESİ

TS EN 1916 BETON VE BETONARME BORULAR-ÖZEL PARÇALAR (PİSSU, YAĞMURSUYUİÇİN)

TS EN 10056, TS EN 10365 ve TS EN 10210 PROFİL DEMİRLER

TS EN 15651 BETON YAPILAR İÇİN ELASTİK DERZ ÖRTME MALZEMELERİ

TS EN 13670 BETON YAPIM, DÖKÜM, BAKIM KURALLARI (NORMAL HAVA KOŞULLARINDA)

TS EN 206 BETON YAPIM, DÖKÜM VE BAKIM KURALLARI (ANORMAL HAVA KOŞULLARINDA)

TS 1249  KAVAK KERESTESİ

TS 1264  ÇAM KERESTESİ

TS EN 13914-1 SIVA YAPIM KURALLARI (BİNA DIŞ YÜZEYLERİNDE KULLANILAN)

TS EN ISO 14688-1 ve TS EN ISO 14688-2 İNŞAAT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ

TS EN ISO 17892 Serisi İNŞAAT KONTROL DANIŞMANLÜĞÜNDE ZEMİN LABORATUVAR DENEYLERİ

TS EN 10025 Serisi PROFİL DEMİRLER

TS EN 10025 SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK SAC VE LEVHALAR

TS EN 13707 CAM TÜLÜ BUHAR DENGECİ

TS EN 13165 POLİÜRETAN SERT KÖPÜK

TS EN 12350-1 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA METOTLARI

TS EN 13331-1 / -2 ve TS EN 14653 KAPLAMA, DESTEK VE DESTEKLEYİCİ ÇUKURLAR, KAZI V.B.

TS EN 15651 Serisi BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ

TS EN 12350-2 DİNLENMİŞ BETONA KONİ METODUYLA YIĞMA TESTİ

TS EN 12350-7 BASINÇ METODUYLA DİNLENMİŞ BETONUN HAVA MUHTEVASI TESTİ

TS EN 12350-1 DİNLENMİŞ BETON ÖRNEKLEME METODU

TS EN 12350-6 AĞIRLIK METODUYLA DİNLENMİŞ BETONUN HAVA MUHTEVASI VE BİRİM AĞIRLIĞI TESTİ

TS EN 12390-2 BETON TEST NUMUNELERİNİN LABORATUVARDA YAPILMASI VE BAKIMI

TS EN 12390-3 BETON BASINÇ MUKAVEMET TESTİ NUMUNESİ TESPİTİ

TS EN 12390-2 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE   BAKIMI

TBDY 2018 (Bölüm 16) KAZIK TEMELLERİN HESAP VE DÜZENLEMESİNDEKİ GENEL KURALLAR

TS EN 1536+A1 DELME KAZIKLAR TASARIM, YAPIM VE UYGULAMA KURALLARI

TS EN 206 ZARARLI KİMYASAL ETKİLERİ OLAN SU, ZEMİN VE GAZLARIN ETKİSİNDE KALACAK BETONLAR İÇİN YAPIM KURALLARI

TS EN 934-2 BETONA HAVA SÜRÜKLEYİCİ KATKI

TS EN 197-1 ÇİMENTO (ERKEN DAYANIMI YÜKSEK)

TS 708 BETON ÇELİK HASIRLARI

TS EN 10219-1 / -2 ÇELİK BORULAR (DİKİŞLİ, KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ)

TS EN 10305 Serisi BORULAR (HASSAS, DİKİŞLİ, KARE VE DİKDÖRTGEN-GENEL AMAÇLAR İÇİN)

TS EN 14782 ve TS EN 508-2 TRAPEZOİDAL ALÜMİNYUM LEVHALAR

TS EN 14782 ve TS EN 508-2 ALÜMİNYUM OLUKLU LEVHALAR

TS EN 12810 ve TS EN 12811 İNŞAAT İŞ İSKELELERİ VE KALIP İSKELELERİNDE KULLANILAN ÇELİK BORULAR

TS 8737   YAPI RUHSATI

TS EN 197-1 ÇİMENTO-KATKILI ÇİMENTO

TS 10970  FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

TS EN 206  BETON-HAZIR, BETON-SINIFLANDIRMA, ÖZELLİKLER, PERFORMANS,ÜRETİM VE UYGUNLUK KRİTERİ

TS EN 197-1 ÇİMENTO (KOMPOZE)

TS EN 197-1 ÇİMENTO (PORTLAND KOMPOZE)

TS EN 14351-1 ve TS EN 1627 ÇELİK KAPILAR