SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

[TŞ-22.029]

[Rev. D 3798]

[Yayın Tarihi		: 01/07/2014]

[Revizyon Tarihi	: 03/02/2022]

|  | Ad Soyad | Unvan | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Eden / Onaylayan | Hasret ALTUN | Müdür V. |  |
| Hazırlayanlar | Tacettin TURAN | Başmühendis |  |
|  | Alper KESERER | Mühendis |  |

| Form No: TTHF-18 | Yayın Tarihi: 27.04.2021 | Rev. No: 00 | Form Adı: TEKNİK ŞARTNAME FORMATI |
| --- | --- | --- | --- |

Anadolu DMU Tren Setleri İçin Sürücü Kabini Yan Kapıları ve Sürücü Kabini Bölme Kapısı Temini Teknik Şartnamesi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.

Revizyon Tarihçesi

| Rev. No | Revizyon Bilgisi | Tarih |
| --- | --- | --- |
| D 3798 | TÜVASAŞ ibareleri TÜRASAŞ olarak değiştirilerek şartname ve kapak güncellenmiştir. | 03/02/2022 |

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	4

1.1.	Genel	4

1.2.	İşletme Şartları	4

1.3.	Temel Tren Karakteristikleri	4

2.	TANIMLAR VE KISALTMALAR	5

3.	TEKNİK GEREKSİNİMLER	5

3.1.	Kapı İmalat Tekniği	5

3.2.	Tedarik Kapsamı	6

3.3.	Boyama İşlemi	6

3.4.	Kapı Kilitleri	7

3.5.	Yangın Güvenliği	7

4.	TEST VE MUAYENE	8

4.1.	Su Sızdırmazlık Testi	8

4.2.	İlk Ürün Muayenesi	8

4.3.	Rutin Testler	8

4.4.	Dokümantasyon	9

4.5.	Garanti	9

4.6.	Ambalajlama	9

4.7.	Teslimat	9

4.8.	Yüklenici Firmada Aranan Özellikler	9

5.	EKLER	10

# GİRİŞ

## Genel

Bu doküman, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (bundan sonra TÜRASAŞ olarak anılacaktır) Dizel Tren Seti için (bundan sonra DMU olarak anılacaktır) temin edilecek Sürücü Kabini Yan Kapıları ve Sürücü Kabini Bölme Kapısını tarif eder.

Sürücü Kabini Yan Kapıları ve Sürücü Kabini Bölme Kapısı, TÜRASAŞ'ın Teknik Şartnamesine (TŞ olarak anılacaktır) tamamen uygun olacaktır. Yüklenici, bu TŞ'de belirtilen Sürücü Kabini Yan Kapıları ve Sürücü Kabini Bölme Kapısını ile ilgili tüm işlerden sorumlu olacaktır.

## İşletme Şartları

    - Yol Şartları

- Ray açıklığı		: 1,435 mm

- Platform yüksekliği	: 580 mm, 760 mm ve 1050 mm

- Yük Gabarisi		: Modifiye edilmiş UIC 505-1

    - İklim Şartları

- Maksimum Yükseklik:  1,500 m

- Sıcaklık (dış ortam)	:  -30℃ ~ +45℃

- Bağıl Nem		:  90%'a kadar (Tuzlu Deniz Havası Şartlarına Göre)

- Ortam			:  Tozlu

## Temel Tren Karakteristikleri

- Maksimum hız		:  140 km/h

- Boş Durumdaki Ağırlık	:  DM	: 59,800 Kg. 	M:58,500 Kg.

DT	: 50,000 Kg.   	 T: 48,000 Kg.

- Maksimum aks yükü		: 18,000 Kg

- Yolcu Kapasitesi		:  DM ve DT Aracı: 68 Yolcu,  T Aracı: 70 Yolcu, 					               M Aracı: 58 Yolcu + 2 Engelli Yolcu

- Temel Ölçüler

- Kavramalar Arası Uzunluk		: DT ve DM	: 26,850mm

T ve M  	: 26,400mm

- İki baş arası mesafe			: 25,900 mm

- Vagon sandığı genişliği		: 2,850 mm

- Rayın üstünden itibaren, vagon sandığı yüksekliği: 4,050 mm

- Tekerlek arası mesafe		: 2,500 mm

- Boji eksenleri arasındaki mesafe	: 19,000 mm

# TANIMLAR VE KISALTMALAR

- Son Kullanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ  (TCDDT AŞ)

- İdare: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ)

- Yüklenici: İhaleyi kazanan ve bu şartname kapsamındaki ürünleri tedarik edecek olan firmadır.

- Dokümantasyon: Bu şartname kapsamında Yüklenici firma tarafından sözleşme sürecinde hazırlanacak yazılı veya elektronik ortamdaki tüm şartnameler, teknik çizimler, teknik raporlar, ağlar, işletim ve bakım kılavuzları ve diğer tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

- İstekli: Bu şartname kapsamındaki ürünleri tedarik etmek için ihaleye katılacak olan firmaları tanımlar.

- DMU: Dizel Tren Seti demektir.

- DM: Motorlu sürücü kabinli araç demektir.

- DT: Motorsuz sürücü kabinli araç demektir.

- M: Motorlu orta araç demektir.

- UIC: Uluslararası Demiryolu Standartları Birliği demektir.

# TEKNİK GEREKSİNİMLER

## Kapı İmalat Tekniği

Kapı kanatları, Ek-1’de verilen teknik resimlerde tanımlandığı üzere paslanmaz çelik iç çerçeve üzerine her iki taraftan alüminyum saç yapıştırılması (soğuk yapıştırma tekniği) ile imal edilecektir. İç kapı boşlukları alüminyum petek ile yapıştırılarak doldurulacaktır.

Yüklenici firma, bu teknik şartnamenin ekinde verilen teknik resimlerdeki prensip ölçülerine sadık kalmak ve TÜRASAŞ’tan onay almak şartıyla, kapı kanadının imalatıyla ilgili kendi imalat yöntemlerini ve kendi özgün çözümlerini teklif edebilirler.  Bu durumda; kapı kasası, kapı kilitleri ve karşılıkları, menteşeler ve diğer ara yüz noktalar değiştirilmeyecektir. İstekli Firmalar, kapı kanadı imalat teknikleri ile ilgili detaylı bilgiyi, tekliflerinde belirteceklerdir.

Detay imalat resimleri, yüklenici firma tarafından çizilecek ve imalat resimleri .dxf/.dwg ve 3D formatında hazırlanarak TÜRASAŞ’a teslim edilecektir.

Yüklenici firma, UIC566 standardında belirtilen kuvvetlerini göz ününde bulundurarak, uygulayacağı imalat tekniği ile ilgili detaylı bilgileri ihale aşamasında TÜRASAŞ’a sunacaktır.

Kaynaklı imalat yöntemi ile imal edilen parçalar kaynak deformasyonlarını önlemek amacıyla kaynaklı imalat stantlarında imal edilecektir.

Yüklenici firma, kapı kanadı tasarımında alüminyum gövdede diş açılması gereken durumda, helisel sarım (helicoil insert) uygulaması yapacaktır.

Kapı kanatlarında kullanılan camlar TS 10288 EN 572–2 “float cam üretim” standardına göre üretilmiş olmalıdır.

Sürücü kabini yan giriş kapı camları, TS 917’ye göre temperlenecektir.

Kapı kanatları Ek-3’te (REDV 101480) verilen test talimatına göre test edilecek ve burada belirtilen testlerden başarı ile geçecektir.

Eklerde yer alan resimlerde geçen G. Kore standartlarına göre tanımlanmış bağlantı elemanlarının, DIN standart karşılıkları Ek-4’de verilmiştir.

## Tedarik Kapsamı

Bu şartname kapsamında temin edilecek ürünlerin adet bilgileri aşağıda ve teknik resimleri Ek-1’de verilmiştir. Kapı kanatları ve kapı kasaları, vagona montaja hazır halde TÜRASAŞ’ a teslim edilecektir.

Tablo 1 Tedarik Kapsam Listesi

| No | Parça Adı | Referans Resim No | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DM | DT |
| 1 | Sürücü Kabini Yan Kapısı | RFD 60001 AN0 | 1 | 1 |
| 2 | Sürücü Kabini Yan Kapısı | RFD 60008 AN0 | 1 | 1 |
| 3 | Sürücü Kabini Bölme Kapısı | RFD 30001 AN0 | 1 | 1 |
| 4 | Kapı Durdurucusu | RFD 30007 AN0 | 2 | 2 |
| 5 | Kapı Tutucusu | RFD 30014 AN0 | 1 | 1 |

- İmalat resimlerine ait “xls” formatında parça listeleri hazırlanacaktır.

- Parça listeleri Ek–2’ de verilen forma uygun olacaktır.

## Boyama İşlemi

Kapı kanatlarının boyanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

- Kapı kanatlarının yüzeyinde oluşan doğal oksit tabakası mekanik veya kimyasal yöntemlerle giderilecektir.

- Temizlenen yüzeyler kromatlama işlemi yapılacaktır.

- Yüzeylere 80 mikron kalınlığında epoksi astar boya (70˚C’de 2 saat) uygulanacaktır.

- Gerekmesi halinde macunlama işlemi ile yüzey düzgünlüğü sağlanacaktır.

- Yüzeylere 60 mikron kalınlığında son kat poliüretan boya (70˚C’de 2 saat) uygulanacaktır.

Tablo-1’de verilen Tedarik Kapsam Listesi Tablo-2’de verilen boya kodlarına dikkate alınarak aşağıda verilen özelliklere göre boyanacaktır.

Tablo 2 Boya Kodları

| Sıra | İsim | İç Taraf | Dış Taraf | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kabin Yan Kapıları | Telegrey4 RAL 7047 | RAL 9003 | Parlak |
| 02 | Kabin Bölme Kapısı | Telegrey4 RAL 7047 | Telegrey4 RAL 7047 | Parlak |
| 03 | Kapı Boşluğu Kasaları | Eloksal | Eloksal | E4 CA-00 |

## Kapı Kilitleri

Kapılarda standardizasyonun sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen kilitler kullanılacaktır.

Tablo 3 Kapı Kililtleri

| Sıra | İsim | Ürün Kodu ve Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bölme Kapı Kilidi | HD-209-005 (Hyundai Eng. Co. Ltd.) veya Cohama RFD30019AN0 veya muadili |
| 02 | Yan Kapı Kilidi, Sağ | HD-209-006 Hyundai Eng. Co. Ltd. veya Cohama RFD60029AN0 veya muadili |
| 03 | Yan Kapı Kilidi, Sol | HD-209-006 Hyundai Eng. Co. Ltd. veya Cohama RFD60029AN0 veya muadili |

Yüklenici firma, muadil kilit önermesi durumunda, muadil kilide ait teknik detayları teklif aşamasında TÜRASAŞ’a sunacaktır. Muadil ürünün kullanılması, TÜRASAŞ’ın onayına bağlıdır.

## Yangın Güvenliği

Güncel ve geçerli EN45545-2 standardına göre kapı kanatlarındaki yanıcı ürünler en az R1-HL2 yangın güvenliği sertifikasına sahip olacaktır.

Yüklenici firma, şartname kapsamında tedarik edeceği ürünlere ait yangın güvenliği test raporlarını ilk ürün tesliminde TÜRASAŞ’a sunacaktır. Yangın güvenliği testleri akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış ve raporlanmış olacaktır. Test raporlarında testi yapan akredite laboratuvarın kaşesi ve imzası olacaktır.

# TEST VE MUAYENE

Yüklenici firma, ürünleri REDV–101480 numaralı test talimatına (Ek–3) göre test edecektir. Yüklenici firma, yapılan testlerin sonuçları kayıt altına alınacak ve her sevkiyatta ilgili kapı testlerini TÜRASAŞ’a teşlim edecektir. TÜRASAŞ, test ve muayene işlemlerinin herhangi bir aşamasında gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir.

## Su Sızdırmazlık Testi

Yüklenici firma, ilk ürün muayenesi sırasında yan kapılara maket üzerinde su sızdırmazlık testi yapacaktır. Kapının dış yüzeyinden kapı kanadı üzerine basınçlı su püskürtülecektir. Bu durumda kapı iç tarafına su sızmaması esastır. Test şartları aşağıda verilmiştir.

- Su Püskürtme Mesafesi	: 1.25 m

- Su Basıncı			: 1 Bar

- Su Debisi			: 45 litre/dk.

- Su Püskürtme nozul sayısı	: Min. 6 adet

- Test Süresi			: 20 dk.

- Su Püskürtme Açısı               	: Kapı kanadına dik olarak.

Kapılar ilk araca montajı esnasında aynı şartlarda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Bu testler esnasında sızıntılar tespit edilirse, sızıntılardan kaynaklı sorunların giderilmesi yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici firma yapılacak olan bu değişiklikleri ücretsiz bir şekilde yapacaktır.

## İlk Ürün Muayenesi

İlk ürün muayenesi, seri üretime geçmeden önce ürünlerin tasarım ve imalatının teknik şartname ve teknik resimlere göre imal edilip edilmediğini belirlemek için, yüklenici tesislerinde TÜRASAŞ’ ın katılımı ile gerçekleştirilecektir. İlk ürün muayenesinde yüklenici, ilgili bütün tasarım ve üretim dokümanlarını, test kayıtlarını, kapı imalatında kullanılan bütün malzeme sertifikasyonlarını hazır bulunduracaktır.

Birinci ürünün tamamlanmasından sonra Yüklenici firma tarafından yapılan test düzeneği üzerinde fonksiyon testi yapılacaktır. Yapılacak olan fonksiyon testinden sonra birinci ürünün kabulü yapılacaktır. İlk ürün TÜRASAŞ tarafından onaylandıktan sonra, yüklenici firma seri imalata başlayacaktır.

## Rutin Testler

Rutin testler, ürünlerin onaylanan tasarım kriterlerine göre imal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla yapılır. Rutin testler, Yüklenici firma tarafından yapılacak ve onaylanmış test raporları ürünle birlikte TÜRASAŞ’ a teslim edilecektir.

## Dokümantasyon

Yüklenici firma, şartnamede yer alan tüm maddelere tek tek cevap verecektir. Bu doküman ihale aşamasında sunulacaktır.  Yüklenici firma, ilk ürün muayenesi aşamasında aşağıdaki belirtilen dokümanları TÜRASAŞ’a verecektir:

- Detay imalat resimleri .dxf/.dwg formatında

- 3B Model (.stp, .igs veya benzer formatta)

- Parça Listeleri (.xls formatında)

- Yedek Parça Listesi, 3 boyutlu patlatılmış olarak

- Test raporları

## Garanti

Yüklenici firmalar, TÜRASAŞ’a teslim ettiği ürünler için, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan her türlü kusura karşı garanti eder. Ürünler, TÜRASAŞ’a tesliminden itibaren 30 ay yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garantiye dâhil bir parçanın arızalanması halinde, hasarlı parça 15 gün içerisinde yenisi ile değiştirilerek TÜRASAŞ’a teslim edilecektir.

## Ambalajlama

Ürünler, dış atmosfer etkilerinden, indirme-bindirme ve sevkiyat sırasında oluşabilecek darbelerden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanacaktır.

Ambalaj kutuları forklift ile indirip bindirmeye uygun olacaktır. Her bir ürün, montaj cıvatalarının da içinde olduğu ayrı bir ambalaja sahip olacaktır. Ambalaj kutusu içerisinde bulunan her bir ürün, üzerinde parça kodunun yer aldığı ayrı bir ambalaja sahip olacak ve ana ambalaj kutusu üzerinde bulunan sevkiyat listesinden kolayca ürüne ulaşılabilecektir. Her parça kullanıldığı ana komplenin kutusunda yer alacak şekilde yeterli miktarda bulunacaktır.

Yüklenici, sevkiyata esas parçaların hangi sandıkta ne kadar yer alacağı konusunda TÜRASAŞ’ın onayını alacaktır. Bu onay alınmadan sevkiyat yapılmayacaktır. Kutuların dış yüzeylerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmez ve bozulmaz bir biçimde yazılacaktır.

- Her bir komponentin tanım numarasını da içeren muhteviyat listesi

- İmalatçı firma kısa adı ve adresi

- Sözleşme tarihi ve sözleşme numarası

## Teslimat

Ürünlerin teslim yeri TÜRASAŞ tesisleri Sakarya’dır.

## Yüklenici Firmada Aranan Özellikler

İstekli firmalar, güncel ve geçerli TS EN ISO 9001 veya IRIS Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklif aşamasında TÜRASAŞ’ a sunacaktır.

İstekli firmalar kapı kanadında kullanılacak cam ile ilgili,  cam üreticisi firmaya ait “TS 10288 EN 572-2 ve TS 917” standartlarına uygun imalat yapıldığını gösterir belgelerini teklifi aşamasında sunacaktır.

Söz konusu ihaleye demiryolu ve otomotiv sektörüne daha önceden kapı üretmiş ve kapı üretimi konusunda özgün çözümleri olan kapı üreticisi firmalar katılabileceklerdir. İhaleye katılan firmalar en azından 2 adet referansını tekliflerinde bildireceklerdir.

# EKLER

EK-1: 	RFD 60001 AN0 ve detayları

RFD 60008 AN0 ve detayları

RFD 30001 AN0 ve detayları

RFD 30007 AN0 ve detayları

RFD 30014 AN0 ve detayları

EK-2:	TÜRASAŞ Standart Parça Listesi Örneği

EK-3:	REDV-101480: Kabin Kapı Kanatları Test Prosedürü

EK-4:	Standart Karşılık Tablosu